MEMORIU DE PREZENTARE

1.INTRODUCERE

1.1.DATE DE RECUNOA}TERE A DOCUMENTA|IEI

BENEFICIAR: 	Prim`ria Comunei S`l`trucel.

PROIECTANT:	S.C. ARHISPACE S.R.L.RM. VALCEA

COLABORATORI:	- Prim`ria comunei S`l`trucel, jud.V@lcea;

DATA ELABORARII:	DECEMBRIE   2011

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Prim`ria Comunei S`l`trucel. solicit` [ntocmirea documenta\iei pentru avizul de oportunitate pentru “Plan Urbanistic Zonal. - extindere intrevilan existent”

Aceasta documenta\ie  se realizeaz` [n conformitate cu “Dispozi\ia privind aprobarea procedurii administrative de emitere a “Avizului de oportunitate de c`tre Arhitectul ]ef din cadrul Consiliului jud Vilcea”

{n principal, propunerile prezentate [n documenta\ie sunt realizate de proiectant pe baza datelor din solicitarile primite de Primaria com. S`l`trucel pentru concesionarea unui tren  [n suprafa\` de aprox. 4ha in vederea realiz`rii unui “Centru de reabilitare fizic` ]i anti [mbatranire ]i c`min de b`trani”

2.DATE TEHNICE DIN P.U.G. UL APROBAT

2.1. DESCRIERE GENERAL~

Localitatea S`l`trucel, prin relieful terenului, este divizat` [n trei sectoare distincte:

- relief muntos Ia nord de }erb`ne]ti;

- relief cu pante mici, cu stabilitate bun`, care ocup` zona central` a comunei;

- pante cu alunec`ri pe versantul dealului C@rlige.

Satele comunei se afl` [n zona central` a Iocalit`\ii, unde terenul ofer` posibilit`\i optime pentru amplas`ri de construc\ii. In aceast` zon` terenul dispune de urm`toarele elemente geotehnice:

- strat portant - nisipuri argiloase, pietri]uri;

- ad@ncimea minim` de fundare D = 1,20 m fa\` de cota terenului amenajat;

- valorile principalilor parametrii geotehnici sunt:

Ø = 20o – 25o; = 18 - 20 kN/mc; Pconv. = 300 - 400 kPa.

Structura de rezisten\` a construc\iilor urmeaz` a fi consolidat` [n conformitate cu  normativuI P 100/92.

Amplasamentele viitoarelor construc\ii se recomand` a fi studiate prin foraje. Nu se recomand` amplas`ri de case sau alte obiective [n apropiere de p@raie sau pe versantul sudic al V`ii Coisca, unde cuvertura argiloas` este afectat` de alunec`ri.

Terenul solicitat pentru introducere [n intravilanul comunei S`l`trucel, apartine satului Seaca, care este situat la nord est de satul de centru,

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful

Comuna S`l`trucel are un relief tip de zon` deluroas`. Spre nord de p@r@ul Coisca se ridic` dealul }erb`ne]ti, care se racordeaz` Ia masivul muntos al Coziei. Din satul }erb`ne]ti p@n` Ia coama muntelui Cozia (cabana Cozia) dispune de relief muntos cu pante abrupte, teren st@ncos [mp`durit.  Spre sud de p@r@uI Cozia se [nal\` dealul C@rlige cu versantul alunec`tor.

Hidrologia zonei

P@r@ul Coisca traverseaz` comuna pe direc\ia E-V ]i colecteaz` afluen\ii s`i pe partea dreapt`: p@r@uI S`l`truc, p@r@ul P`te]ti, p@r@ul }erb`ne]ti. P@r@urile au debit variabil [n timp, func\ie de precipita\iile c`zute [n zon`. {n perioade cu precipita\ii sc`zute  acestea seac` iar Ia ploi toren\iale debitul cre]te sim\itor, [n acest caz, datorit` pantei mari, transport` [n  aval elemente de bolov`ni] de dimensiuni mari.

Zona seismic` ]i ad@ncimea de [nghe\

STAS-ul  11100/77  [ncadreaz` localitatea  S`l`trucel [n zona gradului 7 macroseismic, dup` scara Richter. Normativul P100/92, referitor Ia zonarea teritoriului Rom@niei dup` valorile coeficien\ilor seismici de col\ Ks ]i Tc include comuna S`l`trucel [n zona D c`reia [i corespund ca valoare Ks = 0,16 ]i Tc = 0,7 sec. STAS-ul 6054/77 indic` ad@ncimea de [nghe\ egal` cu 1,00 m.

3. DESTINA|IA TERENULUI STABILITA PRIN P.U.G. - UL APROBAT.

Terenul solicitat pentru introducere [n intravilan nu are stabilit` o destina\ie urbanistic`, fiind situat in afara perimetrului construibil.

4. FOLOSIN|A ACTUAL~ A AMPLASAMENTULUI ANALIZAT

Folosin\a actuala a trenului este de islaz.

Trenul solicitat pentru introducere in intravilan in suprafa\` de 56 683,89 mp, face 	parte dintr-un teren mai mare, inregistrat  cu nr. Cadastral 35203, in suprafa\` de 	153 621,40 mp, la adresa “Islaz Hotoroaia”

Terenul este situat in estul satului Seaca, pe malul stang al paraului Seaca ]i este 	strabatut in zona sud vestic` a lui de D.C. 13A Seaca – P`te]ti - }erb`ne]ti

5. FUNC|IUNEA SOLICITAT~ DE INVESTITOR SI PROPUS~ PRIN STUDIUL DE OPORTUNITATE

Func\iunea propus`: “servicii de s`n`tate” ]i functiuni complementare. Ea se 	propune a se materializa  prin construc\ii [n suprafa\` de 7500 mp cu spa\ii pentru  	saloane cu paturi, cabinete medicale, laboratoare, birouri ]i spatii cu destina\ii 	auxiliare

- 5. PREVEDERILE P.U.G.-ULUI APROBAT PRIVIND FUNC|IUNEA SOLICITAT~

- Pe teritoriul comunei S`l`trucel, func\iunea de “servicii pentru s`n`tate” este reprezentat` de dispensarul uman ]i de dispensarul veterinar, amandou` existente in satul S`l`trucel. In perimetrul actual nu sunt prevazute alte terenuri  cu func\iunea solicitat`.

- 6. ANALIZA SITUA|IEI EXISTENTE PRIVIND ECHIPATEA  TEHNICO EDILITAR~, A ZONEI, A AMPLASAMENTULUI STUDIAT

6.1.	Alimentarea cu ap`

- Sistemul de alimentare cu ap` al comunei S`l`trucel func\ioneaz` prin curgere gravita\ional`. Re\eaua de distribu\ie existent` are un grad ridicat de uzur` din cauza vechimii ei – peste 25 de ani

- Ulterior elabor`rii prezentului PUG , [n anul 2005, societatea AVACOM a [ntocmit documenta\ia tehnic` “REABILITARE RETELE DE DISTRIBUTIE APA POTABILA” pentru comuna S`l`trucel. Prin aceast` documenta\ie s-a propus ]i realizat reabilitarea re\elei de distribu\ie a apei potabile, [n zonele cele mai importante.

Deoarece diferen\a de cote [ntre rezervoare ]i punctele cele mai de jos ale re\elei este mai mare de 60,00m, conductele din polietilen` prev`zute, sunt de dou` categorii – pentru presiune de 6atm ]i pentru presiune de 10atm (acolo unde presiunea static` este mai mare de 6 atm.).

- Pe aceast` re\ea sunt prev`zuti hidran\i de incendiu subterani, cu Dn=65mm, [n zonele cu densitate mare de construc\ii, care pot asigur` debitul de Qie=5 litri/sec., necesar stingerii incendiilor. La hidran\i  se asigur` o presiune minim` de 7,00 m coloan` ap` necesar` interven\iei echipajelor de pompieri cu utilajele din dotare.

- Pe drumul jude\ean S`l`trucel-Berisl`ve]ti, pentru a se evita travers`rile acestui drum, s-au prev`zut 2 conducte de ap`, de o parte ]i alta a acestuia. Leg`tura [ntre cele dou` conducte se face prin pode\e existente peste p@r@ul P`te]ti ]i Valea Momi\ii.

6.2.	Canalizare

Prin lucrarea de canalizare ]i epurare realizat` [n baza documenta\iei tehnice “ Canalizare ]i sta\ie epurare ape menajere – comuna S`l`trucel” finan\at` prin program SAPARD [n anul 2005, s-a eliminat deversarea apelor menajere pe rigole sau pe drumuri, asigur@nd condi\ii igienico-sanitare deosebite pentru locuitorii din mediul rural ]i s-a eliminat poluarea p@r@urilor ]i r@urilor care trec prin comun`. Prin sta\ia de epurare  monobloc realizat`, nu rezult` reziduuri nocive mediului.

Reteaua de canalizare func\ioneaza numai [n satele S`l`trucel ]i }erb`ne]ti

Nu exista retea de canalizare in satul Seaca

6.3.	Alimentarea cu energie electric`

Puterea instalat` maxim` pentru comuna S`l`trucel este de 700 KVA, distribuit` pe ]ase posturi de transformare dar, av@nd [n vedere c` un post de transformare nu poate fi [nc`rcat dec@t p@n` la capacitatea de 75-80% din putere, rezult` o putere maxim` absorbit` de cca.520 KVA. Av@nd [n vedere suprafa\a localit`\ilor componente, distribu\ia locuin\elor [n teritoriu ]i num`rul mare de locuin\e cu consumuri relativ mici, pentru a afla puterea simultan` putem s` lu`m [n considerare un coeficient de simultaneitate de 0,45, rezult@nd c` aceast` putere poate satisface aproximativ 1000 locuin\e, fapt care se apropie de realitate f`r` a fi necesar un spor de putere.

- 6.4. Alimentarea cu c`ldur`

{n prezent, [n comuna S`l`trucel toate locuin\ele individuale sunt [nc`lzite [n sistem local cu sobe, folosindu-se combustibil solid, c`rbune sau lemn.

- 7. PROPUNERILE PRIVIND INTERVEN\IILE URBANISTICE CE SE DORESC A SE REALIZA

a. teritoriul care urmeaz` s` fie reglementat prin planul urbanistic zonal

Teritoriul care urmeaz` a fi reglementat urbanistic este in suprafa\` de 56 684 mp.

Apar\ine satului Seaca ]i este situat in zona de est a lui, pe malul stang al paraului Seaca

Se invecineaz`:

la vest ]i nord: pe poata lungimea lui, cu paraul Seaca

la sud: limita administrativa a comunei cu comuna Berisl`ve]ti

la est: rest islaz  proprietatea Prim`tiei S`l`trucel

Trerenul este strabatut [n zona de sud – vest a lui de D.C. 13A Seaca–	P`te]ti-}erb`ne]ti

Terenul se propune a se organiza in 4 zone func\ionale

- zona de servicii de s`n`tate – fiind zona domonant`_ pe terenul situat la est de drumul comunal

- Acesta zon` va avea reglement`ri care s` permit` realizarea obiectivului principal cat si pentru cele secundare: anexe, circula\ii auto si pietonale [n incint`, amenaj`ri de parc, [mprejmuiri etc.

- zona de circula\ii rutiere ocupat` de D.C. 13A ]i o zon` de teren situat intre drum ]i albia paraului. Acesta din urm` fiind prevazut` pentru parcaje

- zona de spa\ii verzi ]i de agrement – terenuri situate intre drumul comunal ]i parau,  sunt relativ pu\in adanci pentru alte func\iuni

- Zona de locuin\e sau case de vacan\` – situat` intre drumul comunal si parau. In acesta zon` exist` ]i un teren proprietate particulara (Nate Maria) care nu putea s` rama` [n afara intravilanului.

- b. Modul de rezolvare a echip`rii tehnico edilitare, servitu\i, etc.

Alimentarea cu ap` se va rezolv` din re\eaua de alimentare cu ap` existent` [n satul Seaca

Alimentarea cu energie electric` - alimentare din re\eaua existent` in zon`

Canalizare – satul Seaca nu este racordat la re\eaua de canalizare a comunei. Obiectivele care se vor dezvolta [n zona reglementat` se vor racorda la o mini sta\ie de epurare care se va amplasa obligatoriu in zon`

Re\eaua stradal` - este reprezentat` de D.C. 13A, drum ce are dcumenta\ie D.A.L.I realizat` in vederea moderniz`rii

b. Reglement`ri obligatorii sau dotari de interes public necesare

Nu se impun reglement`ri obligatorii

Obiective de interes public:

- D.C. 13A, care sa intra intr-un proces de modermirare

- extinderea re\elei de ap`

- 8. JUSTIFICAREA OPORTUNIT~|II REALIZ`RII INVESTI\IILOR SOLICITAT

- Obiectivul pentru care se solicit` extinderea intravilanului existent prezint` urmatoarele avantaje

- pentru comunitate

- 1. realizarea de catre un investitor privat a unui obiectiv cu functiune de prest`ri de servicii de s`n`tate de care vor beneficia ]i locuitorii comunei

- 2. investitorul preconizeaz` angajarea unui num`r de 90 de persoane

- 3. prin realizarea investitiei se vor dezvolta ]i servicii conexe pe orizontal`, necesare bunei desfasur`ri ale activit`\ii, in care pot fi angrenati si mici produc`tori sau firme existente in comun`

- 4. Activitatea va aduce bugetului local [ncasari suplimentare

- 5. Valorificarea unui teren cu potential agricol redus

- pentru investitor

- 1. Concesionarea unui teren [n costuri rezonabile

- 2. Terenul este situat intr-un cadru natural favorabil dezvolt`rii ectivit`\ii

- 3. Acesul la infrastructura edilitar` a lucalit`\ii

- 4. Accesul la servicii complementare cu costuri reduse

Intocmit,

Arh.Alexandru SUCIU