MEMORIU   JUSTIFICATIV

1. Introducere

Date de recunoaştere  a documentaţiei

Denumirea proiectului  :  PLAN  URBANISTIC  DE  DETALIU

CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL

MAGAZIN ANNABELLA

Amplasament 		: 	Intravilanul Comunei Mihăeşti, sat Buleta,

punctul “Duzi Buleta”, judeţul Vâlcea

Iniţiator 			:  	SC. ANNABELLA S.R.L.

Elaborator 			:  	S.C.  JOC  ART  S.R.L.

Data elaborării 		:  	AUGUST     2011

Proiect  nr. 			: 	487/ 2011

Obiectul  lucrării 	: 	MAGAZIN ANNABELLA

Regim de înălţime  Parter

Prin Certificatul de Urbanism nr. 21 din 16 . 03 . 2011 eliberat de Primăria Comunei Mihaesti  , se solicită elaborarea unei documentaţii de urbanism , respectiv PLAN URBANISTIC DE DETALIU  ( P.U.D. ) pentru construire spatiu comercial – Magazin Annabella .

2. Încadrarea în zonă

REGIM  JURIDIC

Terenul studiat este situat în intravilanul Comunei Mihăeşti, sat Buleta, punctul “Duzi Buleta”, judeţul Vâlcea şi este încredinţat spre folosinţă S.C. ANNABELLA S.R.L. conform contractului de concesiune nr.7128 din 31.08.2010 în scopul construirii unui spaţiu comercial. Durata concesiunii este de 49 ani conform actelor anexate la documentaţie.

REGIM  ECONOMIC

Conform P.U.G., amplasamentul studiat se află în zonă de locuinte şi funcţiuni complementare locuirii ( dotari de invatamint, sanatate, comert)

REGIM TEHNIC

Conform PUG  ,functiunea dominanta a zonei – locuinte colective si functiuni complementare admise zonei de locuinte.

3. Situaţia existentă

Pe amplasamentul studiat , aflat în folosinta SC.ANNABELLA S.R.L. ,momentan nu se gaseste nici o constructie.

Categoria de folosinta a terenului este de teren arabil.

- Accesibilitatea la căile de comunicaţie :

Amplasamentul beneficiază de acces carosabil şi pietonal din drumul comunal DC.128.

- Suprafaţa  ocupată :

La ora actuală  întreaga  suprafaţă este libera de constructii

Vecinătăţi :

La Nord – teren proprietate - Comuna Mihăeşti

La Est – drum acces ;

La Sud – drum comunal 128 ;

La Vest – Staţie gaze.

- Suprafeţe  de teren  construite şi suprafeţe de teren libere ;

Terenul situat în intravilan nu este ocupat cu  construcţii, nu prezintă denivelări şi  beneficiază de o bună însorire .

- Caracterul zonei , aspectul arhitectural  urbanistic ;

Terenul beneficiază de o poziţie buna , fiind situat în zona centrală a comunei Mihaesti pe partea de nord  a DC.128. Distantele dintre conturul terenului si imobilele invecinate fac posibila edificarea unui imobil cu destinatia de spatiu comercial, neincomodindu-se.

- Tipul de proprietate  asupra terenurilor , cu precizarea suprafeţelor ocupate  ;

La ora actuală terenul este încredinţat spre folosinţă S.C. ANNABELLA S.R.L. conform contractului de concesiune nr.7128 din 31.08.2010 în scopul construirii unui spaţiu comercial. Durata concesiunii este de 49 ani conform actelor anexate la documentaţie.

Terenul are o suprafaţă de 2356,00 mp , şi nu este ocupat cu construcţii   .

- Concluziile studiului geotehnic privind condiţiile de fundare   ;

Se va anexa Studiul Geotehnic .

- Analiza fondului construit  existent ;

Fondul construit existent este constituit in principal din imobile destinate locuirii de tip individual precum si celor citeva dotari care impreuna alcatuiesc centrul civic al comunei, Buleta fiind satul de resedinta.

In imediata vecinatate a obiectivului propus se gasesc: sediul primariei, camin cultural, scoala generala, sediu politie, posta, dispensar medical, gradinita si biblioteca. Linga terenul studiat se gaseste o statie de reglare masurare gaze.

- Echiparea  existentă    ;

Alimentare cu apă si canalizare

Conform C.U. in zona  studiata, exista retele de apa dar nu si de canalizare.

Alimentare cu Gaze Naturale

In zona studiata sunt retele de gaze de medie si joasa presiune care alimenteaza proprietatile din vecinatate.

Alimentare cu Energie Electrică , Telefonie

In zona  studiata, exista retele  electrice si de telefonie care alimenteaza cu energie electrica  si ofera servicii de telefonie proprietatile din vecinatate.

4. Reglementări  urbanistice

- Obiectivele  noi solicitate prin tema program    ;

Tema program furnizată de beneficiar are în vedere  realizarea unui Spatiu Comercial - Magazin Annabella

- Funcţionalitatea , amplasarea şi conformarea  construcţiilor  ;

Imobilul propus va fi amplasat paralel cu drumul comunal DC 128 , ţinând cont de circulatiile carosabile, pietonale, numarul de parcari necesare in proprietate pentru o asemenea functiune si nu in ultimul rind de retragerile fata de limitele proprietatii.

Gabaritul construcţiei este de 25.00 ml lungime şi 20.00 ml lăţime.

Imobilul este de tip monobloc  cu regimul de înălţime P şi va trebui să corespundă criteriilor de exigenţă impuse de clasificare şi de categoria de importanţă .

- Capacitatea  , suprafaţa desfăşurată     ;

Din suprafaţa de teren pusă la dispoziţie de proprietari , Spaţiul construit  ocupă o arie  la sol de 500,00 mp  , restul de suprafaţă fiind ocupat de platformele carosabile , parcaje, zona pietonala şi spaţii verzi în incintă.

Indicatorii urbanistici POT şi CUT se referă la toate spaţiile propuse .

Aria construită la sol  - Spatiu Comercial P Ac = 500,00 mp ;

Aria construită desfăşurată - Spatiu Comercial P  Ac desf = 500,00 mp

Procent de ocupare al terenului  P.O.T. realizat conform PUD   = 21,2 %. ;  	C.U.T.  maxim   realizat prin soluţie = 0,21

- Principii de compoziţie pentru realizarea obiectivelor noi  ( distanţe faţă de construcţii existente , accese pietonale şi auto , accese pentru utilajele de stingere a incendiilor );

Principiile de compoziţie au urmărit amplasarea corectă a volumului  din punctul de vedere al distanţelor faţă de construcţiile existente al acceselor pietonale şi auto , precum şi al accesului utilajelor pentru situaţii de urgenţă.

Din punct de vedere volumetric s-a urmarit obtinerea unui imobil neutru, neostentativ, specific acestui program de arhitectura

Din punct de vedere al finisajelor s-a urmarit imbinarea intre materialele moderne cu cele clasice, imaginea astfel obtinuta sa aiba o plastica armonioasa, moderna, de calitate.

Faţă de construcţiile existente se realizează următoarele distanţe :

- 26.00 ml faţă de limita proprietate sud;

- 11,48 ml faţă de constructia invecinată  situata la vest – S.R.M.   ;

- 14,70 ml faţă de limita proprietate nord ;

- 14,15 ml faţă de limita proprietate est.

- Integrarea  şi amenajarea noilor construcţii şi armonizarea  cu cele existente menţinute     ;

Imobilul propus întregeşte  imaginea urbană din zona centrala  a comunei Mihaesti  sat Buleta ,aducind o nota de modernitate zonei prin propunerea unei estetici arhitectonice de calitate .

- Modalităţi de  organizare  şi rezolvare  a circulaţiei  carosabile  şi  pietonale   ;

Accesul  carosabil  se realizeaza din Dc. 128 pe o intrare rutiera cu dimensiunile necesare intrării şi ieşirii  unui autoturism.

Lăţimea accesului carosabil este de 6,50 m , permiţând intrare şi ieşire fără incomodare între fluxuri .

Se propun 26 de locuri de parcare în incintă  dimensionate in conformitate cu Normativul P132-93 pentru proiectarea parcajelor, si HG 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism.

Accesul pietonal in incinta se asigură din trotuarul de la Dc. 128.

- Scurgerea Apelor Pluviale

Scurgerea apelor pluviale de pe cladire si partea carosabila se face dirijat prin preluare la camine ce vor fi amplasate in proprietate, dirijate catre fosa septica propusa.

- Soluţii pentru reabilitarea ecologică  şi diminuarea poluării ;

După terminarea lucrărilor la construcţia destinată  Spatiului Comercial   se vor realiza lucrări pentru conservarea cadrului natural , respectiv plantări şi zone verzi , conform normelor  în vigoare . Pe amplasament  exista platformă special amenajată pentru depozitarea şi preluarea deşeurilor menajere si deseurilor rezultate din ambalaje care vor fi  ridicate de  societăţile de salubritate.Amplasarea platformei se va face in coltul nord vestic al proprietatii.

- Lucrări necesare de sistematizare verticală

Lucrările de sistematizare verticală  vor  urmări  ridicarea cotei terenului amenajat , faţă de cota  drumului comunal 128  , pentru a nu favoriza băltirea apelor la precipitaţii abundente .

- Regimul de construire

- regim de înălţime  Parter ;

- Procent de Ocupare  al Terenului maxim  solicitat  21,2 % ,

- Coeficientul de Utilizare al Terenului realizat prin PUD =0,21 ;

| BILANŢ TERITORIAL | PROPUS | PROPUS % |
| --- | --- | --- |
| Denumirea zonei funcţionale ZONA COMERCIALA COMPLEMENTARA LOCUIRII din care | Suprafaţă teren(mp) 364,23 | Procentual din total suprafaţă |
| CONSTRUCTII | 500,00 | 21,2 % |
| circulaţie carosabilă şi parcări în incintă | 1056,20 | 44,8% |
| circulaţie pietonală | 131,00 | 5,6% |
| spaţii verzi în incintă | 668,80 | 28,4 % |
| TOTAL | 2356,00 | 100 % |

Asigurarea cu utilităţi

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa potabila se face printr-un  racord  la reteaua publica din zona, dimensionat conform STAS 1478/1994, incat sa fie asigurate debitele specifice si presiunile de utilizare necesare alimentarii atit a obiectelor sanitare cit si a centralei termice

Canalizarea

Menajera

Apele  uzate  menajere rezultate de la imobil, vor  fi  colectate  in fosa septica ecologica propusa spre realizare in coltul nord estic al proprietatii.

Pluviala

Apele pluviale  aferente zonei pot fi preluate prin pante  de spatiile verzi   propuse ,si de  rigole care pot fi  dirijate spre  septica ecologica propusa spre realizare in coltul nord estic al proprietatii.

Alimentare cu Gaze Naturale

Incinta poate  fi alimentata cu gaze naturale pentru centrala termica  proprie prin realizarea unui bransament. Bransamentul poate fi realizat numai dupa obtinerea acordului de acces de la operatorul de sistem ,,SC  DISTRIGAZ SUD,,.

Alimentare cu Energie Electrică

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza printr-un bransament la reteaua electrica din zona, ce va fi proiectat si executat de operatorul zonal CEZ DISTRIBUTIE.

Alimentare cu Telefonie

Racordul la reteaua  de telefonie  se propune din retelele existente numai dupa obtinerea  avizului de racordare de la operatorul de sistem .

La fazele  ulterioare  de proiectare  se vor prelua  toate conditiile  din avizele  obtinete  la faza  PUD  si se vor  concretiza  in proiectul tehnic.

Concluzii

Cladirea propusă completează funcţiunile existente în zonă,raspunde nevoilor locuitorilor de a avea un centru comercial adecvat normelor in vigoare, iar volumetria obiectivului aduce un plus estetic.

Obiectivul se integreaza in prevederile PUG. Aprobat si respecta prevederile codului civil.

Întocmit ;                                                                Verificat ;

arh.stg Serban D Bogdan                                           arh. Doina  Negoiţă

ing. Marin Popescu