# GENERALITĂŢI

## 1. INTRODUCERE

### 1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTA|IEI

##### Denumirea lucrării: “Plan Urbanistic Zonal. - extindere intrevilan existent” pentru cunstruire Centru pentru reabilitare fizic` ]i anti[mb`tr@nire ]i C`min de b`tr@ni

##### Beneficiar: 	Primăria comunei S`l`trucel

Proiectant general: ARHISPACE S.R.L.- Râmnicu Vâlcea

- sef proiect complex  arh, Alexansru SUCIU

- Colaboratori

URBANISM                                    S.C. ARHISPACE S.R.L.

]ef proiect,  arh. Alexandru Suciu

TOPO                                         S.C.TOPOEXPERT S.R.L.

Ing. . Gabriel Nechifor

RE|ELE AP~, CANALIZARE           S.C. PROPRAM S.R.L.

Ing. Marin Popescu

RE|ELE  ELECTRICE SI DE TELEFONIE

##### inst. aut. gr.III 252/2004 Maria Morcov:

##### Data elaborării: 	2011

### 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

#### Solicitări ale temei-program:

Tema program are ca obiect introducerea unui teren [n intravilanul comunei S`l`trucel in vedere concesion`rii lui pentru realizarea unui oboectiv cu func\iunea de Centru pentru reabilitare fizic` ]i anti@mb`tr@nire ]i C`min de b`tr@ni

#### Prevederi ale programului de dezvoltare a localit`\ii, pentru zona studiat`

Zona studiat` este situat` in extravilanul comunei, in zona de est a satului Seaca. {n cadrul Programului de dezvoltare a localita\ii, este nominalizat` functiune de “servicii de s`n`tate” ca fiind necesar` a se dezvolta ]i moderniza in cadrul zonelor func\ionale existente. Nu a fost prevazut` o zona nou` pentru realizarea unui nou obiectiv care s` aib` aceast` func\iune.

Urmare a solicitarii de concesionare a unui teren in vederea realiz`rii obiectivului men\ionat, Prim`ria com. S`l`trucela transmis Consiliului Jud. V[lcea punctul de vedere favorabil fa\` de aceasta. In baza acestui punct de vedere precum ]i ca urmare a avizarii documenta\iei privind oportunitatea introducerii terenului in intravilan, Consiliul Jud. V[lcea a emis “Avizul de oportunitate” nr. 5 din 14 dec. 2011, acesta stand la baza Planului Urbanistic Zonal.

## 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT~RII URBANE

### 2.1.EVOLUŢIA ZONEI

#### Date privind evoluţia zonei

Zona adiacenta satului Seaca este situat` in extravilanul localita\ii ]i are faolosin\a actual` de p`]une, aflandu-se in domeniul privat al Prim`riei S`l`trucel

#### Caracteristici  semnificative ale zonei

teritoriul care urmeaz` s` fie reglementat prin planul urbanistic zonaleste in suprafa\` de 56684 mp.

Apar\ine satului Seaca ]i este situat in zona de est a lui, pe malul stang al paraului Seaca

Se invecineaz`:

la vest ]i nord: pe poata lungimea lui, cu paraul Seaca

la sud: limita administrativa a comunei cu comuna Berisl`ve]ti

la est: rest islaz  proprietatea Prim`tiei S`l`trucel

Trerenul este strabatut [n zona de sud – vest a lui de D.C. 13A Seaca–

#### Poten\ial de dezvoltare

Comuna S`l`trucel are potential mic de dezvoltare.  Terenul analizat pote fi inclus in perimetrul construibil al localit`\ii:

avand o infrastructura minimal` (drumul existent si legatura coerenta cu satul de centru ]i sta\iunea C`lim`ne]ti precum si re\ea electrica si de ap` existente in zon`)

este lun teren cu orientare buna

permite realizarea fuctiunilor de servicii de sanatate si de lociure

### 2.2.{NCADRAEA  {N LOCALITATE

Amplasamentul propus pentru introducerea [n intravilanul localit`\ii este situat [n satul Seaca, la est de el, pe manul stang al paraului lui Boian, la limita estic` a teritoriului administrativ

Comuna S`l`trucel este situat` [n partea estic` a jude\ului V@lcea, [nvecin@ndu-se [n partea de vest cu ora]ul C`lim`ne]ti, Ia sud cu comuna D`e]ti, Ia est cu comuna Berisl`ve]ti, iar Ia nord cu Brezoi ]i comuna Peri]ani.

### 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful

Comuna S`l`trucel are un relief tip de zon` deluroas`. Spre nord de p@r@ul Coisca se ridic` dealul }erb`ne]ti, care se racordeaz` Ia masivul muntos al Coziei. Din satul      }erb`ne]ti p@n` Ia coama muntelui Cozia (cabana Cozia) dispune de relief muntos cu pante abrupte, teren st@ncos [mp`durit. Spre sud de p@r@uI Cozia se [nal\` dealul C@rlige cu versantul alunec`tor.

Hidrologia zonei

P@r@ul Coisca traverseaz` comuna pe direc\ia E-V ]i colecteaz` afluen\ii s`i pe partea dreapt`: p@r@uI S`l`truc, p@r@ul P`te]ti, p@r@ul }erb`ne]ti. P@r@urile au debite variabile [n timp, func\ie de precipita\iile c`zute [n zon`. {n perioade cu precipita\ii sc`zute  acestea seac` iar Ia ploi toren\iale debitul cre]te sim\itor, [n acest caz, datorit` pantei mari, transport` [n  aval elemente de bolov`ni] de dimensiuni mari.

Paraul lui Boian, ce strabate amplasamentul, are un debit mic, fiind alimentat in prinipal din torentii de pe versantii dealurilor pe care le str`bate

Zona seismic` ]i ad@ncimea de [nghe\

STAS-ul  11100/77  [ncadreaz` localitatea  S`l`trucel [n zona gradului 7 macroseismic, dup` scara Richter. Normativul P100/92, referitor Ia zonarea teritoriului Rom@niei dup` valorile coeficien\ilor seismici de col\ Ks ]i Tc include comuna S`l`trucel [n zona D c`reia [i corespund ca valoare Ks = 0,16 ]i Tc = 0,7 sec. STAS-ul 6054/77 indic` ad@ncimea de [nghe\ egal` cu 1,00 m.

Riscuri naturale

Trenul ce urmeaza a fi introdus [n intravilan nu se situeaz` in zon` cu riscuri naturale

### 2.4. CIRCULA|IA

Terenul este str`b`tut pe latura de vest de D.C. 13A  Seaca, P`te]ti, }erb`ne]ti. El este si legatura cu D.J. 703G Berisl`ve]ti – S`l`trucel - C`lim`ne]ti

### 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale func\iunilor ce ocup` zona studiat`

Terenul este in prezent situat in extravilanul localit`\ii si nu are prefazute destinatii urbanistice

Rela\ionari intre func\iuni

Satul Seaca este dominat de func\iunea de locuin\e cu caracter rural si de func\iuni specifice circulatiei si retelelor tehnico-edilitare. Func\iunea propu` pentru terenul ce se inroduce in intravilan (servicii de s`n`tate) va fi intr-o rela\ie de cooperare cu func\iunile existente

Gradul de ocupare al zonei cu fond construit ]i aspecte calitative ale acestuia

Nu exista construc\ii pe terenul propus a fi introdus [n intravilan

Asigurarea cu servicii a zonei, in corelare cu zonele vecine

Satul Seaca nu dispune de institu\ii de servicii, acestea fiind concentrate in special [n satul de centru – S`l`trucel – situat la o distan\` de aprox. 2,5 Km.

Asigurarea cu spa\ii verzi

{n principiu, nu sunt probleme cu asigurarea de spa\ii verzi, terenul fiind amplasat intr-un cadru natural frumos, iar func\iunea propus` (Centru pentru reabilitare fizic` ]i anti[mb`tr@nire ]i C`min de b`tr@ni) va avea ca func\iune complementar` un parc ]i spa\ii verzi amenajate

### 2.6. ECHIPARE EDILITARĂ

#### Gospodărirea  apelor

Terenul solicitat pentru introducere [n intravilan, este str`b`tut pe latura de nord vest ]i vest de Paraul lui Boian ]i de valea Curaci. Cele doua paraie colecteaz` toren\ii de pe versan\ii dealurilor, f`r` a produce riscuri de inunda\ii sau deteriorari ale malurilor.

#### Alimentare cu apă

Comuna S`l`trucel dispune  de sistem de alimentare cu ap` centralizat ce functioneaza prin curgere gravitationala si cuprinde  zone de captare, rezervoare de acumulare si re\ea de distributie inc` din 1980

Dupa anul 2005, s-a realizat reabilitarea retelei de distributie a apei potabile existente ,in zonele cele mai importante,au fost prevazuti hidranti de incendiu iar pe  DJ 703 G Salatrucel-Berislavesti pentru a se evita traversarile acestui drum, s-au prevazut 2 conducte de apa, de o parte si alta a acestuia.

Satul Seaca [n care are loc introducerea in intravilan a terenului  dispune de re\ea public` de ap`dn 63  PEHD ,.executata de autoritatea locala la sfarsitul anului 2011  din fonduri proprii .

#### Canalizare

Comuna S`l`trucel dispune de re\ea de canalizare ]i sta\ie de epurare executate   prin program SAPARD in anul 2005, eliminandu-se  deversarea apelor menajere pe rigole sau pe drumuri, asigurand conditii igienico-sanitare deosebite pentru locuitorii din zona si s-a eliminat poluarea paraurilor ]i raurilor care trec prin comun`. Odat` cu realizarea  sta\iei de epurare monobloc nu exista reziduuri nocive mediului.

Re\eaua de canalizare functioneaz` numai [n satele S`l`trucel ]i }erb`ne]ti, satul Seaca nu are re\ea de canalizare

#### Alimentare cu energie electrică

Consumatorii ( locuinte, social-culturale si comerciali) ai comunei Salatrucel sunt racordati  la  sistemul  energetic national prin  cele 8 posturi de transformare. . Posturile trafo sunt aeriene si  sunt alimentate [n sistem radial, acoperand cu capacitatea lor intreaga comuna

Pe teritorul comunei se gasesc 2 linii de 110KV ]i o linie de 20KV din care sunt racordate posturile trafo [n sistem radial

Posturile trafo aerine din intreaga comuna sunt :

PTA SALATRUCEL I -100KVA . PTA SALATRUCEL II -100KVA

PTA BERISLAVESTI I-100KVA, PTA BERISLAVESTI II-100KVA,

PTA SEACA-SALATRUCEL-100KVA, PTA SERBANESTI I-100KVA,

PTA SERBANESTI II-100KVA,PTA PALESTI =63KVA

Aceste lini afecteaz` ]i o portiune mic` din zona propus` pentru introducerea in intravilan

Distanta minima de siguranta la linile de 20KV ]i 110 KV este de 3m pe orizontala

La\imile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA dublu pentru linile de 20KV este de 24m iar pentru LEA 110KV este de 37m

Retelele de joasa tensiune pentru iluminatul public sunt aeriene pe stalpi.de-a lungul drumului

#### Alimentare cu căldură

In zona nu exista surse de termoficare, incalzirea imobilelor realizandu- [n sistem local cu sobe sau centrale termice proprii, ce functioneaz` cu combustibil solid, electric, etc.

#### Telefonie

Comuna dispune de re\ele de telefonie R.D.S. ]i Romtelecom precum si retea de cablu tv, in toate satale componente

#### Gospodărie comunală

Prim`ria comunei S`l`trucel are incheiat un contract de prestari servicii cu societatea „Uban” pentru colectarea de]eurilor menajere.

### 2.7. PROBLEME DE MEDIU

Func\iunea dominant` a zonei ce se introduce [n intravilanul comunei nu este generatoare de noxe, deci nu creeaz` probleme de mediu

#### 2.8. OP|IUNI ALE POPULA|IEI

##### Consiliul Local al Comunei S`l`trucel, a avizat oportunitarea de a se introduce [n intravilan terenul ce urmeaz` a fi concesionat pentru func\iunea de Centru pentru reabilitare fizic` ]i anti@mb`tr@nire ]i C`min de b`tr@ni

## 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

### 3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

In vederea extinderii intrevilanului existent a fost elaborat  un studiu privind oportunitatea extinderii intravilanului existent. Sudiul a fost avizat cu „Avizul de Oportunitate nr. 5 din 14 dec 2011

### 3.2. PREVEDERUI ALE P.U.G.

P.U.G.-ul comunei S`l`trucel nu dispune de reglement`ri urbanistice pentru terenul solicitat pentru introducere [n intravilan.

### 3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Nu sunt necesare masuri speciale pentru valorificarea cadrului natural

### 3.4. MODERNIZAREA CIRCULA|IEI

#### Dezvoltarea, reorganizarea şi rentabilizarea unităţilor existente

Terenul ce se va introduce [n intravilan este str`batut pe latura de vest a lui de D.C. 13 A Seaca, P`te]ti, }erb`ne]ti. El este ]i legatura cu D.J. 703G Berisl`ve]ti – S`l`trucel – C`lim`ne]ti. Acest drum are intocmit` o documenta\ie tehnic` pentru reabilitarea lui in etapa imediat urm`toare.

### 3.5.ZONIFICARE FUNC|IONAL~ - REGLEMENT~RI, BILAN| TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

Terenul care se va introduce in intravilan va cuprinde 4 zone func\ionale:

- - zona de servicii de s`n`tate. Este func\iune dominant` a terenului ce se introduce [n intravilan

- - zona verde

- - zona de locuinte ]i func\iuni complementare locuin\ei  - pentru un singur lot – teren proprietate a unei persoane fizice

- Zona de circula\ii, reprezentat` de D.C. 13A si terenul aferent ei pentru parcaje

Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse  [n zona ce se introduce [n intravilan

| ZONE FUNCTIONALE | SUPRAFATA (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | existent | propus |  | % din total |
| 01. locuinte si functiuni complementare | 0 | 0,05 |  | 0,90% |
| 02. servicii de s`n`tat` | 0 | 4,69 |  | 82,11% |
| 03. cai rutiere si amenajari aferente | 0 | 0,35 |  | 6,48% |
| 04.zon`verde | 0 | 0,6 |  | 10,51% |
| TOTAL EXTINDERE INTRAVILAN |  | 5,71 |  | 100.00% |

### 3.6. DEZVOLTAREA ECHIP~RII EDILITARE

#### Gospodărirea apelor

Pentru  Paraul lui Boian nu sunt necesare interven\ii pentru regularizarea lui sau protec\ia malurilor

#### Alimentare cu apă

Racordarea   viitoarelor obiective   propuse a se realiza pe  terenul propus pentru introducere in intravilan  se  va realiza  din conucta existenta   in conformitate cu reglementarile in vigoare Proiectul are ca obiectiv general urmatoarele avantaje:

- asigurarea unei cre]teri continue ]i stabile a nivelului de trai al popula\iei din zon`;

- asigurarea unui standard de via\` ridicat

Sursa de ap` o constituie conducta de ap` dn 63. Dimensionarea  racordurilor   de ap` rece se va face in etapele urmatoare conform STAS 1478/1994  astfel incat s` se asigure debitele  de calcul ]i presiunile de utilizare  necesare consumatorilor propu]i Montarea conductelor se va face pe domeniul public, de regul` ingropat cu respectarea tehnologiei specifice acestor lucrari “Ghid privind proiectarea, execu\ia ]i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap` si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena ]i polipropilena”, Indicativ GP 043-99.

Racordurile vor fi executat` din polietilen` PEHD de [nalt` densitate .Se prev`d bran]amente individuale func\ie de lotizarea propus` pentru fiecare imobil ]i camine de racord [n care se vor monta apometrele pentru masurarea consumurilor.

#### Canalizare

Apele uzate menajere vor  fi colectate de o re\ea de canale din tuburi PVC-SN4 cu dn 200mm –300mm ce vor fi dirijate s` deverseze  gravita\ional functie de configura\ia terenului spre colectorul existent  pe DJ703 G. In cazul in care  extinderea retelei de canalizare  nu se va executa pana la  realizarea obiectivelor   propuse pe amplasamentul studiat ,preluarea apelor menajere se va face in  bazine  vidanjabile   ecologice ,fose septice ecologice   sau  module de epurare la a caror  amplasament se vor respecta    normele tehnice sanitare in vigoare precum si indicatiile producatorilor .

Apele pluviale  aferente incintelor ]i zonei, pot fi preluate prin pante spre zonele de spatii verzi si rigolele stradale  existente .

#### Alimentare cu energie electrică

Deoarece puterea electric` consumat` pe locuinta ]i consumatori social-culturale pentru consumatorii existenti nu a mai crescut, consideram ca posturile trafo existente in zon` sunt suficente

Daca pe terenul introdus in intravilan se vor construi obiective care necesita puteri mari ,se propune amplificarea posturilor existente  din zon`, dupa caz, dac` nu se vor alimenta din reteaua stradala propus

In ceea ce priveste extinderea retelelor electrice in convormitate cu art12 din Legea 13/2007, aceste lucrari sunt in sarcina Administratiei Locale ]i trebuie efectuate cu respectarea legislatiei  ]i normativelor in viguare In legislatia ,care reglementeaz` urbanismul ]i eliberarea autorizatiilor de construire, se interzice eliberarea de autorizatii de construire pentru zone neviabilizate care nu detin retele edilitare necesare .

Reabilitatea iluminatului public ,de catre administratia locala ,se poate realiza doar dupa preluarea acestuia de la operatorul de distributie ,conform Legii 230/2006 de catre Consiliul local .

Pentru realizarea obiectivelor propuse in zona se vor obtine ,pentru fiecare obiectiv in parte urmatoarele avize de la CEZ DISTRIBUTIE SA

-aviz amplasament in vederea respectarii conditiilor de coexistenta a RED cu obiective invecinate convorm NTE 003/04/00 Ord. Nr. 4/2007 al ANRE modificat prin ord. Nr. 49/2007. NTE 107/2008.PE 101ª

-aviz tehnic de racordare conform HG 90/2008 pentru racordarea la RED a viitorilor consumatori.

Eventualele devieri ale retelelor de distribitie precum si realizarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica pentru viitorii consumatori se va face in conformitate cu legislatia in viguare (Legia 13/2007-Legia energiei electrice ,HGR 90/2008 ,privind emiterea avizelor de amplasament ) pe cheltuiala solicitantului

#### Telefonie

Comuna dispune de re\ele de telefonie R.D.S. ]i Romtelecom precum si retea de cablu tv, in toate satale componente . Se propune extinderea re\elelor ]i in zona propus` pentru introducere [n intravilan.

#### Alimentare cu căldură

Imobilele pot fi incalzite clasic cu centrale termice cu combustibil solid,l ichid sau electric, ce vor prepara ]i apa calda menajer`, sau cu  surse alternative energie verde – centrale termice cu biomasa, panouri solare, pompe de caldur`  apa-apa, apa-aer, etc.

#### Alimentare cu gaze naturele

Comuna nu dispune de re\ele de distributie sau magistrale ge gaze.

#### Gospodărie comunală

Prim`ria comunei S`l`trucel are incheiat un contract de prestari servicii cu societatea „Uban” pentru colectarea de]eurilor menajere.

### 3.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC~

Reabilitare D.C 13A Seaca, P`te]ti, }erb`ne]ti.

Extindere re\ea de canalizare pan` [n zona amplasamentului

Extindere re\ea alimentare cu ap`

Extindere re\ea electric` de distribu\ie

## 4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

#### {nscrierea dezvolt`rii urbanistice propuse a zonei in prevederile P.U.G.

###### Zona func\ional` dominant` a terenului ce se introduce in intravilanul localit`\ii completeac` zonele func\ionale de servicii de s`n`tate existente [n comun`

#### Categorii principale de interven\ie care s` sus\in` materializarea programului de dezvoltare

###### Modernizarea drumului D.C.13A

realizarea infrastructurii de utilit`\i

#### Priorit`\i de interven\ie

###### Modernizarea drumului D.C.13A

realizarea infrastructurii de utilit`\i

## 4. ANEXE

1. Certificat de Urbanism nr. 134 din 14.12.2011 emis de Consiliul Jude\ean V[lcea

2. Aviz de oportunitate nr. 5 din 14. 12. 2011 emis de de Arhitectul }ef din cadrul Consiliului Jude\ean V[lcea

ÎNTOCMIT,

arh.Alexandru SUCIU