# CAPITOLUL I.

# DISPOZIŢII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentaţie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare şi utilizare a construcţiilor pe terenul ce face obiectul P.U.Z.-u;ui. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor în limitele teritoriului administrativ al comunei.

1.2. Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează şi detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal aferent

1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale aprobat, pe baza avizelor obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 (reactualizat`), de către Consiliul Local al comunei S`l`trucel , cu nr.......................din......................

1.4. Peioada de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal  ]i Regulamentului de Urbanism aferent este pan` la reactualizarea Planului Urbanistic General

2. BAZA LEGAL~

Regulamentului Local de Urbanism aferent ]i Planului Urbanistic Zonal, pentru extinderea intravilanului  comunei S`l`trucel au fost realizate [n baza Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/27.06.1996., al „Ghidului privind metodologia de elaborare ]i con\inutul cadru al planului urbanistic general” ]i „Ghidul privind eleborarea regulamentelor locale de urbanism” emise de Ministerul Lucr`rilor publice ]i Amenajarea Teritoriului precum ]i a Legii 350/2001 reactualizat` - privind amenajarea teritoriului ]i urbanismul si a Ordonen\ei de Urgent` nr. 7 din 02 feb. 2011

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea construcţiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cat şi în extravilan, în limita teritoriului administrativ al comunei M`dulari.

3.2. Intravilanul propus conform planşei de REGLEMENTARI a Planului Urbanistic Zonal va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii Cadastrului.

Suprafaţa propusă pentru introducere [n intravilanul comunei Ione]ti prin PUZ şi Regulamentul Local de Urbanism este de  56 684 mp

3.3. Zonificarea funcţională a teritoriului este materializat` [n planşa de REGLEMENTARI a PUZ-ului, în funcţie de categoriile de activităţi pe care le cuprinde localitatea şi de ponderea acestora în teritoriu; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor ce se vor aplica în cadrul zonei funcţionale.

4. CONDIŢll DE APLICARE

4.1.	 Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism ]i le 	detaliază.

4.2.	 Prezentul regulament este un regulament cadru având un caracter director. Prevederile sale permit 	autorizarea directă cu excepţia derogărilor şi situaţiilor speciale în care se impune elaborarea unor 	Planuri Urbanistice de Detaliu , cazuri specificate în continuare la punctul 5, precum şi în conţinutul 	regulamentului.

5. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI

5.1.	 Prin derogare se intelege modificarea conditiilor de construire: functiuni admise, regim de construire, 	inăltime maximă admisă,  POT, CUT. Regim de aliniere [n conformitate cu art. 32.din Legea 350/2001 	reactualizat`

5.2.	 Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai in următoarele situatii:

- conditii dificile de fundare;

- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se inscriu in prevederile regulamentului;

- obiective cu destinatii semnificative pentru comun` sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative in configuratia urbana sau generala a localit`\ii.

5.3. Modalităţile de autorizare in cazul derogărilor sunt următoarele:

- a distantelor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, sunt posibile pe baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu -

- modificarile uneia dintre conditiile stipulate in PUZ privind functiunile admise, regimul de construire, inaltimea maxima admisa, CUT ]i P.O.T. si retragerile cladirilor fata de aliniament, este posibil` pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale – PUZ, elaborate ]i aprobate  conform Legii.

6. DIVIZIUNEA TERENULUI ÎN ZONE, SUBZONE ŞI UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ

6.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:

(1) funcţiunile dominante admise cu sau fară condiţionări;

(2) regimul de construire (continuu, discontinuu);

(3) înălţimea maximă admisă.

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.

6.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă două criterii de diferenţiere a prevederilor regulamentului:

(1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice şi arhitectural – urbanistice;

(2) situarea într-o condiţie particulară de cadru natural

6.3. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele unit`\i teritoriale de referin\`

Zona de locuin\e mici (P-P+2E) – individulale (Li)

Zona de instit\ii publice ]i servicii  (IS)

Zona spa\ii verzi ( SP)

Zona transporturilor (C)

CAPITOLUL 2

REGLEMENT~RI URBANISTICE PENTRU TERENURI SITUATE

{N ZONE DE PROTEC|IE

1.TERENURI EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE  (T RT)

2.1  DEFINI|II

Risc tehnologic – complex de factori generatori de accidente majore datorate activit`\ilor umane

Servitutea de utilitate public` reprezint` restric\ii privind modul de utilizare al terenurilor ]i de realizare a construc\iilor, impuse de realizarea ]i func\ionarea unor obiective de utilitate publica

art.1. DESTINA|IA TERENURILOR

Terenuri cu destina\ia stabilita prin prezentul Regulament de Urbanisn aflate sub inciden\a servitu\ii generate de zone de protec\ie instituite prin prezentul Regulament ]i materializare [n plan]a “Reglement`ri Urbanistice”

art.2. UTILIZ~RI PERMISE

- Orice fel de construc\ii ]i amenaj`ri care au ca scop prevenirea riscurilor tehnologice ]i limitarea efectelor acestora

art.3. UTILIZ~RI PERMISE CU CONDI|IION~RI

Toate tipurile de construc\ii, cu condi\ia respect`rii servitu\ilor de utilitate public`, existente sau propuse, pentru re\ele tehnico-edilitare, c`i de comunica\ii, etc.

Art. 4. UTILIZ~RI INTERZISE

Toate tipurile de construc\ii amplasate [n zonele de protec\ie stabilite prin norme sanitare ]i de protec\ie a mediului, ale unit`\ilor industriale, agricole sau de alt` natur`, [n zonele de servitu\i legal instituite pentru lucr`ri publice generatoare de riscuri tehnologice.

Art. 6. ZONE DE PROTEC|IE A C~ILOE DE COMUNICA|II RUTIERE

Pentru drumuri comunale – 18,00 m din axul drumului de o parte ]i de alta a acestuia

- Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

Art. 7. ZONE DE PROTEC|IE A RE|ELELOR TEHNICO – EDILITARE

Reţelele alimentare cu energie electrică
De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta un culoar de protecţie de :

20 m – pentru LEA 20 kv

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectantul de specialitate
Reţelele electrice existente şi propuse în localitatea studiată respectă normele  precum şi cele din domeniile conexe.
În principal se face referinţa la :

PE 101/85 + PE 101a/85 – Normativ pentru construirea instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare, cu tensiuni peste 1 kv.

PE 104/93 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică, cu tensiuni peste 1 kv.

PE 106/95 – Normativ pentru construirea liniilor de joasă tensiune.

PE 107/89 – Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice.

PE 125/89 – Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice cu liniile de telecomunicaţii.

Ili – lp 5 – ICEMENERG 89 – Instrucţiuni de proiectare a încrucişărilor şi apropierilor LEA m.t. şi LEA j.t. faţă de alte linii, instalaţii şi obiective.

SR 8591/1-91 – Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate în săpătură.

ID 17- – Ministerul Chimiei şi Petrochimiei – Normativ pentru proiectarea, execuţia, verificarea şi recepţionarea de instalaţii electrice în zone cu pericol de explozie.

PE 122- – Instrucţiuni privind reglementarea coexistenţei liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1 kv cu sistemele de îmbunătăţiri funciare.

PE 123 –  – Normativ privind sistematizarea, amplasarea construirea şi repararea liniilor electrice care trec prin păduri şi terenuri agricole

# Art. 8. ZONE DE PROTEC|IE  SANITAR~

a) Zonele de protec\ie sanitar` se stabiulesc ca form`, m`rime ]i mobilare pe baza studiilor de impact asupra  s`n`t`\ii popula\iei ]i a mediului [nconjur`tor

b) In cazul [n care prin studiul de impact nu s-au stabilit alte distan\e [ntre zonele protejate ]i unit`\i care produc riscuri sanitare, se vor aplica  prevederile art. 11 din O536/97 emis de M.S.

c) Zonele de protec\ie sanitar`  a instala\iilor locale de alimentare cu ap` (izvoare, f@nt@ni)

Se vor respecta NORMELE DE IGIENA ]i recomand`rile privind mediul de via\` al popula\iei (aprobate 	cu Ordinul 	M.S.536/1997 )

se asigur` de c`tre de\in`tor prin instituirea perimetrelor de protec\ie sanitar` care constau [n principal 	din:

amplasarea f@nt@nilor la cel pu\in 10,00 m de orice surs` de poluare;

amenajarea capt`rilor [n amonte de orice surs` de poluare;

[mprejmuirea pe o raz` de 3,00 m;

taluzarea terenului din jur, [n pant`, spre exterior ]i cimentarea acestuia, etc.

d).Zonele de protec\ie sanitar` cu regim sever ale capt`rilor de ap` dinsurse de suprafa\` ]i subterane, se instituie func\ie de condi\iile locale, astfei [nc@t s` fie redus` la minimum posibilitaqtea de [nr`ut`\ire a apei la locul de priz`

pentru capt`rile din r@uri, zona de protec\ie cu regim sever se determin` [n func\ie de caracteristicile locale ale albiei.

Dimensiunea maxim` [n amonte – 100 m.

Dimensiuna maxim` [n aval de priz` - 25 m.

Dimensiuna maxim` [n lateral de priz`  de o parte ]i de alta a acesteia - 25 m.

# CAPITOLUL 3

REGLEMENT~RI URBANISTICE PENTRU TERENURI SITUATE

{N INTRAVILANUL LOCALITA|II

SEC|INEA  I

3.1. REGLEMENT~RI GENERALE

art. 1. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA COMPATIBILIT~|II FUNC|IUNILOR

(1)	Destina\ia terenurilor reprezint`, [n sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform func\iunii prev`zute [n reglement`rile cuprinse [n plan]a de „Reglement`ri Urbanistice” ]i prezentul Regulament de Urbanism

(2)	Zona de intravilan propusa spre extindere este [mp`r\it` [n zone func\iomale cu func\iuni dominante specifice

(3)	Zonele func\ionale funcţionale sunt eviden\iate în planşa de „Reglement`ri Urbanistice” a Planului Urbanistic Zonal prin zone de culori specifice

art.2. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO EDILITAR~

(1)	R\elel de ap`, canalizare, de drumuri publice ]i alte utilit`\i aflate [n serviciul public sunt proprietate public` a comunei, dac` legea nu dispune altfel

(2)	Re\elel de alimentare cu gaze, cu energie electric` ]i de telecomunica\ii sunt proprietate public` a statului, dac` legea nu dispune altfel.

(3)	Lucr`rile prev`zule la alin (1) ]i (2), indiferent de modul de finan\are, intr` [n proprietate public`

(4)	Autorizarea execut`rii altor construc\ii pe terenuri care au fost rezervate in prezentul P.U.Z., pentru realizarea de lucr`ri de utilitate public`, este interzis`.

(5)	Extindera de re\ele sau m`ririle de capacitate a re\elelor edilitare publice se realizeaz` de c`tre investitor sau beneficiar, par\ial sau [n [ntregime, dup` caz, [n condi\iile contractelor [ncheiate cu Consiliul Local.

art.3. REGULI CU PRIVIRE LA RACORDAREA LA RE|ELE PUBLICE DE ECHIPATRE EDILITAR~ EXISTENTE

(1)	Lucr`rile de racordare ]i bran]are la re\eaua edilitar` public` se suport` [n [ntregime de investitor sau beneficiar.

(2)	Autorizarea execut`rii construc\iilor este permis` numai dac` exist` posibilitatea racord`rii de noi consumatori la re\elele existente de ap`, la instala\iile de canalizare ]i de energie electric`.

(3)	De la dispozi\iile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul administra\iei publice locale, pentru locuin\e individuale, [n urm`toarele condi\ii:

a). realizarea de solu\ii de echipare [n sistem individual care s` respecte normele sanitare ]i de protec\ie a mediului

b). beneficiarul se oblig` s` realizeze construc\ia, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la re\eaua centralizat` public`, atunci cand aceasta se va realiza.

(4)	Pentru celelalte categorii de construc\ii se poate deroga de la prevederile alin. (2) cu avizul organelor administra\iei publice competente, dac` beneficiarul se obig` s` prelungeasc` re\eaua existent`, atunci cand aceasta are capacitatea necesar`, sau se obig` s` m`reasc` capacitatea re\elelor publice existente, fie s` construiasc` re\ele noi.

(5)	Prevederila alin. (3) ]i (4) se aplic`, [n mod corespunz`tor, autoriz`rii execut`rii construc\iilor [n localit`\ile unde nu exist` re\ele publice de ap` ]i canalizare.

art.4. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA DE ACCESE OBLIGATORII

(1)	Autorizarea execut`rii construc\iilor este permis` numai dac` exist` posibilit`\i de acces la drumuri publice, direct sau prin servitute, conform destina\iei construc\iei. Caracteristicile acceselor la drumuri publice trebuie s` permit` interven\ia mijloacelor de stingere a incendiilor.

(2)	{n mod excep\ional se poate autoriza executarea construc\iilor f`r` [ndeplinirea condi\iilor prev`zute la alin (1), cu avizul unit`\ii teritoriale de pompieri.

(3)	Num`rul ]i configura\ia acceselor prev`zute la alin. (1) se determin` conform anexei nr. 4 la prezentul Regulament.

(4)	Orice acces la drumuri publice se va face conform avizului ]i autoriza\iei speciale de construire, eliberat de administratorul acestora

(5)	Autorizarea execut`rii construc\iilor este permis` numai dac` se asigur` accese pietonale, potrivit importan\ei ]i destina\iei construc\iei.

(6)	{n sensul prezentului articol, prin accese pietonale se [n\elege: c`ile de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi: trotuare, str`zi pieronale, pie\e pietonale, precum ]i orice fel de acces public pe terenuri proprietate public` sau, dup` caz, pe terenuri proprietate privat` grevat` de servitutea de trecere public`, potrivit legii sau obiceiului.

(7)	Acesele pietonale vor fi conformate astfel [ncat s` permit` circula\ia persoanelor cu handicap ]i care folosesc mijloace specifice de deplasare.

SEC|INEA  II

3.2. ZONIFICAREA TERITORIULUI

art.1. {MP~R|IREA {N ZONE }I SUBZONE FUNC|IONALE

(1)	Terenul introdus [n intravilan este compus din urm`toarele zone func\ioonal

(2)	Li– zona reziden\ial` cu locuin\e individuale-

Subzona  reziden\ial` cu locuin\e individuale mici P, P+1E, P+2E, de tip rural ]i construc\ii  cu func\iune  complementar` func\iunii de locuire

ISs - Zona pentru institu\ii publice ]i servicii de interes general ( servicii de s`n`tate)

Sp zona spa\iilor plantate  cu dou` subzone func\ionale – s- agrement ]i sport, p- agrement parcuri

Cc  - zona pentru căi de comunicatie si constructii aferente / rutiere,

# CAPITOLUL 4

- REGLEMENT~RI URBANISTICE {N ZONE FUNC|IONALE

4.2 ZONA DE LOCUITE MICI (P.- P+2E) - INDIVIDUALE SI COLECTIVE, L

SECŢlUNEA 1: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ART.1. DESTINA|IA TERENURILOR

(1)	Destina\ia terenurilor reprezint`, [n sensul prezentului Regulament, modul de utilizare a acestora, conform func\iunii prev`zute [n reglement`rile cuprinse [n plan]a de „Reglement`ri Urbanistice” ]i prezentul Regulament de Urbanism

(2)	Subzon` func\ionale:

a) Li - subzona izon` de locuinte individuale (sau colective) cu regim mic de [n`l\ime ]i constr. cu func\iuni complementare locuirii

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE

Li 	- Construire, locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+ 2 niveluri în regim izolat

- construire, anexe gospod`resti si construc\ii pentru cresterea animalelor [n regim de gospod`rie individual`

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- sapa\ii verzi, [mprejmuiri.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Sunt admise toate lucr`rile de construc\ii compatibile cu specificul zonei [n care sunt amplasate, cu condi\ia respect`rii prescrip\iilor con\inute capitolul 2.TERENURI EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE  (T RT) si a con\inutului avizului tehnic al institutiilor in administrarea carora se gasesc  zonele de risc tehnologic

ARTICOLUL 4 - UTILIZĂRI INTERZISE

Li, - se interzic orice akt tip de construc\ie care nu are func\iunea de locuin\` sau o func\iune care sa o completeze (f`nar, grajd, garaj, anexe gospad`re]ti)

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHlPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 5 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI)

Li, - se consideră construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

| regimul de construire | dimensiunea minima in cazul concesionarii terenului* |  | dimensiune minima in zone protejate |  | dimensiune minima in alte zone construite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | suprafata mp | front m | suprafata mp | front m | suprafata mp | front m |
| izolat | 200 | 12 | 350 | 14 | 350** | 14*** |

*) - conform Regulamentului General de Urbanism

(2) - adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea acesteia

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

1) -  Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

(2) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (1), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

Li,- retras faţă de aliniament cu minim 3,0 metri în cazul lotizărilor existente cu parcele care îndeplinesc în majoritate condiţiile de construibilitate şi echipare edilitare, iar străzile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1.5 metri;

- distanţele se pot majora în cazul protejării unor arbori sau în cazul alipirii la o clădire existentă situată mai retras, pentru a nu se crea noi caIcane;

- în făşia non aedificandi dintre aliniament şi linia de retragere a alinierii clădirilor nu se permite nici o construcţie cu excepţia împrejmuirilor, aleilor de acces şi platformelor de maxim 0,40 metri înălţime faţă de cota terenului anterioară lucrărilor de terasament.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE P ARCELELOR

Li, 	-- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri;

ARTICOLUL 8 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

Li, 	- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte sau [n`ltimea pan` la linia de rupere a pantei ([n cazul mansardelor)  pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 4.0 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile.

ARTICOLUL 9 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE

Li, 	- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

ARTICOLUL 10 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

Li, 	- staţionarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulaţiilor publice.

ARTICOLUL 11- ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Li, Ld 	- înălţimea maximă a clădirilor va fi P+2 (10 metri);  se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperişului, în suprafaţă de maxim 60% din aria construită.

ARTICOLUL 12 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Li, - clădirile noi sau modificările / reconstrucţiile de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei şi se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură şi finisaje;

- se interzice realizarea unor mansarde false;

- garajele şi anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea principală;

- se interzice folosirea azbocimentului şi a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor şi anexelor.

ARTICOLUL 13 - CONDIŢII DE DE RACORDARE LA ECHIPAREA EDILITARA

(1)	Lucr`rile de racordare ]i bran]are la re\eaua edilitar` public` se suport` [n [ntregime de investitor sau beneficiar.

(2)	De la dispozi\iile aliniatului precedent se poate deroga, cu avizul administra\iei publice locale, pentru locuin\e individuale, [n urm`toarele condi\ii:

a). realizarea de solu\ii de echipare [n sistem individual care s` respecte normele sanitare ]i de protec\ie a mediului

b). beneficiarul se oblig` s` realizeze construc\ia, potrivit regulilor impuse de Consiliul Local, la re\eaua centralizat` public`, atunci cand aceasta se va realiza.

(3)	Pentru celelalte categorii de construc\ii se poate deroga de la prevederile alin. (2) cu avizul organelor administra\iei publice competente, dac` beneficiarul se obig` s` prelungeasc` re\eaua existent`, atunci cand aceasta are capacitatea necesar`, sau se obig` s` m`reasc` capacitatea re\elelor publice existente, fie s` construiasc` re\ele noi.

(4)	Prevederi la alin. (2) ]i (3) se aplic`, [n mod corespunz`tor, autoriz`rii execut`rii construc\iilor [n localit`\ile unde nu exist` re\ele publice de ap` ]i canalizare.

- toate clădirile noi vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice:

- se admit in mod provizoriu soluţii locale, cu asigurarea posibilităţii de racordare la viitoarele reţele de apă şi canalizare şi cu condiţia respectării normelor de protecţie sanitară.

- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviaIă va fi făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

ARTICOLUL 14 - SPATII LIBERE SI SPATII  PLANTATE

- spaţiile libere vizibile din circulaţiile publice vor fi tratate ca grădini de fatada;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon şi cu un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

ARTICOLUL15 - IMPREJMUIRI

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălţimea de maxim 1,60 metri din care un soclu opac de 0,60 şi o parte transparentă dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu înălţimi de maxim 2,00 metri.

SECŢIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 16 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI  (POT)

Li,  	- POT maxim = 35%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Li		- CUT maxim pentru inălţimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren

- CUT maxim pentru înălţimi P+2 = 1,0 mp.ADC/mp teren

4.3. INSTITU¦II PUBLICE }I SERVICII IS

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona are func\iunea de servicii pentru s`n`tate

ISs 	- institutii publice pentru s`n`tete

SECŢIUNEA 1: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE-

sunt admise unnătoarele utilizări:

ISs	- construire, constructii cu functiunea zonei

- constructii cu functiuni complementare, locuinte de serviciu, laboratoare, sali de recuperare fizic`, etc

- sport şi recreere in spaţii acoperite;

- parcaje la sol

- spaţii libere pietonale,

- spaţii plantate – scuaruri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Sunt admise toate lucr`rile de construc\ii compatibile cu specificul zonei [n care sunt amplasate, cu condi\ia respect`rii prescrip\iilor con\inute capitolul 2.TERENURI EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE  (T RT) si a con\inutului avizului tehnic al institutiilor in administrarea carora se gasesc  zonele de risc tehnologic

ISs 	- pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;

-

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

ISs -	 se interzic următoarele utilizări:

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat:

- construcţii provizorii de orice natură;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;

- orice constructii cu functiuni neconforme cu functiunea zonei, altele decat cele permise l

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;]i care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedică evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

SECŢIUNEA II - CONDIŢII DE AMPLASARE. ECHIPARE ŞI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME,DIMENSIUNI)

ISs 	- nu este cazul

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

(1) - Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi  de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

(2) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (5), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

ISs 	- clădirile publice se vor amplasa în regim izolat, retragerea faţă de limitele laterale vor fi de minim jumătate din înălţimea la cornişa, dar nu mai puţin de 5,00 metri, retragerea faţă de limitele posterioare va fi de minim jumătate din înălţimea la cornişa, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

- se interzice construirea pe limita parcelei dacă aceasta constituie linia de separaţie dintre zona mixtă şi zona rezidenţială, o funcţiune publică sau o biserică, cazuri in care se admite realizarea noilor clădiri numai cu o retragere faţă de limitele laterale ale parcelei egală cu jumătate din înălţimea la cornişa, dar nu mai puţin de 5,00 metri;

- clădirile se vor retrage faţă de limita posterioară la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea clădirii măsurată la cornişă, dar nu mai puţin de 5.00 metri;

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

ISs 	- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu jumătate din înălţimea celei mai înalte; distanţa se poate reduce la jumătate din înălţime, dar nu mai puţin de 6,00 metri, numai in cazul în care faţadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit fie pentru alte activităţi permanente care necesită lumină naturală;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII ŞI ACCESE

ISs +	- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri lăţime dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietaţile învecinate;

- se pot realiza pasaje şi curţi comune, private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcţionare precum şi pentru accese de serviciu;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare;

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

ISs  - staţionarea autovehiculelor necesare funcţionării diferitelor activităţi se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- se recomandă ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol să se facă în suprafeţe dimensionate şi dispuse astfel încât să permită ulterior, odată cu creşterea gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢlMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Iss-	 imaltimea maxima admisa este de 4 niveluri  supraterane si nu mai nult de 14 m. la cornisa

- dacă înălţimea clădirii depăşeşte distanţa dintre aliniamente, clădirea se poate retrage de la aliniament cu o distanţă minimă egală cu plusul de înălţime al clădirii faţă de distanţa între aliniamentele străzii, dar nu cu mai puţin de 5,0 metri şi cu condiţia să nu rămână vizibile calcanele clădirilor învecinate;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ISs  - aspectul clădirilor va exprima caracterul şi reprezentativitatea funcţiunii şi va răspunde exigenţelor actuale ale arhitecturii europene de "coerenţă" şi "eleganţă";

- pentru firme, afişaj şi mobilier urban, se va asigura coerenţa pe arterele principale pe baza unor studii şi avize suplimentare.

ARTICOLUL 12 - CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apa;

- se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicaţii;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie facută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- se va asigura in mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice din spaţiile rezervate pietonilor, din spaţiile mineralizate şi din spaţiile plantate cu gazon;

ARTICOLUL 13 – SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- se vor identifica, proteja şi păstra în timpul executării construcţiilor arborii importanţi existenţi având peste 4.00 metri înălţime şi diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alţi 10 arbori în perimetrul unor spaţii plantate publice din apropiere;

- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 40% din suprafaţă va fi prevăzută cu plantaţii înalte;

- terenul care nu este acoperit cu construcţii, platforme şi circulaţii va fi acoperit cu gazon şi plantat cu min.un arbore la fiecare 100 mp;

- se recomandă ca minim 75% din terasele neutilizabile şi 10% din terasele utilizabile ale construcţiilor să fie amenajate ca spaţii verzi pentru ameliorarea microclimatului şi a imaginii oferite către clădirile învecinate;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare şi vor fi înconjurate cu un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mări sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRl

ISs  - se recomandă separarea spre stradă a terenurilor echipamentelor publice  cu garduri transparente de max 1,60 metri înălţime din care 0,60metri soclu opac, dublate de gard viu. Gardurile de pe limitele laterale şi posterioare pot fi opace şi vor avea înălţimea de minim 2,0 metri;

SECŢlUNEA III: POSIBITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- P.O.T. maxim 40%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporţie de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri);

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim =0.5 mp. ADC / mp. teren

4.4.ZONA SPATIILOR VERZI SP

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spaţii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes comunal

V1  - Spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă

SECTIUNEA I: - UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

V1 -sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în:

- spaţii plantate;

- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la activităţi!e permise;

- drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare -accesul direct din drumuri publice la rau pentru aprovizionarea cu apă a maşinilor de pompieri de tonaj ridicat

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRl

Sunt admise toate lucr`rile de construc\ii compatibile cu specificul zonei [n care sunt amplasate, cu condi\ia respect`rii prescrip\iilor con\inute capitolul 2.TERENURI EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE  (T RT) si a con\inutului avizului tehnic al institutiilor in administrarea carora se gasesc  zonele de risc tehnologic

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

V1 	- se interzic orice intervenţii care contravin legilor şi normelor în vigoare.

V1 	 -se interzic orice schimbări ale funcţiunilor spatiilor verzi publice si specializate.

- se interzice ocuparea malurilor între drumul de halaj şi oglinda de apă ca şi poziţionarea pe platforme flotante sau pe piloţi în interiorul oglinzii de apă a unor funcţiuni în absenţa unui PUZ. de ansamblu al amenajării peisagistice a malurilor.

- se interzic orice improvizaţii ale colectării apelor uzate ale construcţiilor lacustre;

- se interzice localizarea tonetelor şi tarabelor prin decuparea abuzivă a spatiilor plantate adiacente trotuarelor, atât în interior, cat şi pe conturul exterior al spaţiilor verzi.

V1 -	- se interzice tăierea arborilor fară autorizaţia autorităţii locale abilitate.

SECŢlUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECIDPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).

V1 – nu exist` o form` caracteristic`

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CONSTRUC|IILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

(1) - Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi i de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

(2) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (5), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

ARTICOLUL 6 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

V1  -- se va asigura accesul din circulaţiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreţinere, 	aprovizionare, ), care vor fi tratate ca alei principale;

ARTICOLUL 7 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

V1- - parcajele se vor dimensiona şi dispune in afara circulaţiilor publice conform normelor specifice şi proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 8 - SPAŢll LIBERE ŞI SPAŢll PLANTATE

V1- - plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii plantate;

- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime;

- se recomanda, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice

ARTICOLUL 14 – ÎMPREJMUIRl

V1-- se interzice realizarea de imprejmuiri

SECTIUNEA III: POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

V1 -fara obiect

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

V1 – fara obiect

4.5.  ZONA TRANSPORTURILOR.                                                                                                                     C

GENERALITĂŢI: CARACTERUL ZONEI

Întrucât aspectul general al comunei este puternic influenţat de imaginile oferite către principalele căi de acces rutier , se va acorda o atenţie sporită considerentelor estetice în acordarea autorizaţiilor de construire pentru subzonele de transporturi.

Zona transporturilor se compune din următoarele subzone:

Cc - Subzona transporturilor rutiere:

SECŢIUNEA 1 : UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Cc  -construc\ii, instala\ii ]i amenaj`ri aferente drumurilor si parcajelor

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

Cc- pentru toate construcţiile, instalaţiile şi amenajările aferente se vor obţine avizele / acordurile de protecţie specificate prin R.G.U şi legislaţia in vigoare.

- spaţiile de parcare se vor dimensiona şi amplasa conform prevederilor din:

- R.G.U. - art 33 şi Anexa Nr. 5;

Cc - lucrările, construcţiile, amenajările amplasate în zonele de protecţie ale drumurilor publice trebuie:

- să nu prezinte riscuri în realizare sau exploatare şi surse de poluare (sisteme de transport gaze. ţiţei, produse petroliere, energie electrică şi alte lucrări de acelaşi gen);

- sa nu afecteze desfăşurarea optimă a circulaţiei (capacitate, fluenţă, siguranţă);

- să respecte în extravilan următoarele distanţe minime de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei drumului, funcţie de categoria acestuia:

- drumuri comunale -18 m.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

Cc     se interzic orice utilizări care afectează buna funcţionare şi diminuează posibilităţile ulterioare de 	modernizare sau extindere;

Cc - în zona de siguranţă şi protecţie aferentă drumurilor este interzisă autorizarea următoarelor lucrări:

- construcţii, instalaţii, plantaţii sau amenajări care prin amplasare, configuraţie sau exploatare, impietează asupra bunei desfăşurări, organizări şi dirijări a traficului, sau prezintă riscuri de accidente;

- panouri independente de reclamă publicitară.

Cc -	se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu automobilul `	propriu sau cu taxi.

SECTIUNEA II: CONDIŢll DE AMPLASARE, ECHIPARE

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

Cc - pentru construcţiile de birouri, parcela minimă construibilă este de 400mp, cu un front la stradă de minim 	15 metri;

- pentru noi incinte şi pentru extinderi ale incintelor tehnice se vor elabora Planuri Urbanistice Zonale sau de Detaliu conform normelor specifice.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

(1) - Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi  de minimum 20 m pentru drumurile comunale.

(2) Asigurarea distanţelor minime, stabilite conform prevederilor alin. (1), constituie prescripţie tehnică imperativă pentru organele administraţiei publice locale cu competenţe în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea lucrărilor de construcţii, cu consultarea administratorului drumului.

Intocmit,

arh. Alexandru Suciu