# BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCELA – MARIA  IOAN

RM. VILCEA, str. CALEA LUI  TRAIAN, nr.147, bl. D2

Tel/fax: 0350807951 , e-mail:compatibil_office@yahoo.com

______________________________________________________________________________

# MEMORIU  DE  PREZENTARE

- INTRODUCERE

  - 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

*	Denumirea   lucrării:           PLAN  URBANISTIC  ZONAL -

INTRODUCERE IN INTRAVILAN

TEREN PENTRU CONSTRUIRE HALA PRELUCRARE LEMN, SPATII ADMINISTRATIVE, HALA CONFECTII METALICE, DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII, CENTRALA TERMICA, USCATOARE LEMN, DEPOZIT CHERESTEA VERDE, PUT FORAT, PTA, BAZIN VIDANJABIL, PLATFORMA BETONATA, IMPREJMUIRE TEREN

Comuna Budesti,  sat Racovita,

Punct ``Samnic``

*	Beneficiari:                          SC MONDOSOFT ASTECH S.R.L.  si

SC MONDOSOFT S.R.L.

*	Proiectantul general:           B.I.A. Marcela-Maria Ioan– Rm. Valcea

*	Subproiectanţi:                    SC RIONVIL SRL

POPESCU M

MORCOV MARIA

MANEA VIRGINIA

*	Data  elaborării :                 aprilie  2013

1.2. Obiectul  lucrării

La solicitarea beneficiarilor: SC  MONDOSOFT ASTECH S.R.L. si SC MONDOSOFT S.R.L.

din  municipiul Rm. Vâlcea s-a întocmit prezenta documentaţie in faza  Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in vederea introducerii in intravilan a unui teren pentru construirea urmatoarelor obiective: trei hale cu functiuni industriale de prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructie, o cladire cu functiunea  spatii administrative si a unor constructii anexe pentru functiunile solicitate.

Terenul analizat pentru studiu pe care se propune relizarea investitiei are suprafata de   9242,00mp (conform extraselor de carte funciara anexate) si este amplasat in extravilanul comunei Budesti, sat Racovita, jud. Valcea.

Pentru autorizarea investitiei solicitate pe acest teren  este necesara, conform Legii 350 /  2001  modificată şi completată în  2011,  realizarea unei documentaţii de urbanism (PUZ) prin care să se reglementeze regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa pentru constructiile propuse, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, organizarea retelei stradale, dezvoltarea infrastructurii edilitare.

Pentru aceasta s-a impus prin Certificatul de Urbanism nr. 9 din 20.02.2013 eliberat de Consiliul Judetean Valcea   elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pe baza unui aviz prealabil de oportunitate.

Prin acest aviz s-au stabilit lucrarile care urmeaza sa fie reglementate prin Planul Urbanistic Zonal si conditiile care trebuie respectate in decursul elaborarii documentatiei pentru avizarea si autorizarea lucrarilor solicitate.

  - 1.3.  Surse  documentare

Cadru legal pentru intocmire aviz prealabil de oportunitate:

- Legea nr.350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Certificat de Urbanism  nr.9 din 20.02.2013  eliberat de Consiliul Judetean Valcea;

- Planul de amplasament si delimitare a imobilului, anexa la actele de proprietate ale terenului;

- Plan urbanistic general al comunei Budesti ( PUG) aprobat în anul 2001;

      - 1.4. Scopul  lucrării

Prezenta documentaţie de urbanism în faza Plan Urbanistic de Zonă se întocmeşte in scopul introduceri in intravilanul comunei Budesti, sat Racovita,  a terenului in suprafata de 9659,00mp pentru realizarea urmatoarelor lucrari:

- construirea a trei hale pentru prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructii;

- construirea unor spatii anexe care sa deservesca functiunea de baza, rescpectiv centrala termica, uscatoare lemn, depozit cherestea verde, depozit busteni;

- construirea  unui spatiu administrativ;

- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului: put forat, PTCZ, bazin vidanjabil, platforma gospodareasca;

- amenajarea incintei cu spatii verzi, parcari, alei dalate, imprejmuirea incintei.

- STADIUL   ACTUAL   AL  DEZVOLTĂRII

  - 2.1. Evoluţia   zonei

Conform PUG Budesti zona analizata se afla in vecinatatea unei zone de unitati agricole in zona de est si a unei zone de locuinte si functiuni complementare in sud situata la o distanta mai mare de 50m fata de amplasamentul studiat. Zona situata la nord de amplasament adiacenta DN67, localizata in intravilanul satului Racovita, s-a dezvoltat ca zona de servicii desi in PUG este reglementata ca zona de locuinte si functiuni complementare.

Cladirile construite in aceasta zona, ulterioare aprobarii PUG in anul 2001, au in majoritate destinatii de spatii pentru reprezentante auto, spatii de birouri, spatii comerciale si de alimentatie publica, spatii de depozitare materiale de constructii.

  - 2.2. Încadrarea  în  localitate

Conform P.U.G. comuna Budesti, sat Racovita, terenul studiat este amplasat in zona de nord a comunei Budesti , la aprox. 10 km de centrul municipiului Rm. Valcea. Terenul are configuratie dreptunghiulara, dispus pe directia nord-est, sud-vest, aferent cu latura de nord-est la un drum de tarla si latura de sud-est la alt drum de tarla situat aferent digului de protectie al paraului Samnic.

Vecinatatile terenului analizat:

- La nord-est: drum de tarla;

- La sud- est: drum de tarla – coama dig de protectie paraul Samnic;

- La sud-vest:  proprietate persoana fizica;

- La nord-vest: proprietate persoana fizica;

Principalele cai de comunicatie existente in zona sunt drumul national DN 67 si drumurile de tarla, neamenajate, care  debuseaza in DN 67.

2.3. Elemente  ale  cadrului  natural

Zona studiata are o configuratie plana.

Conform Plan Urbanistic General al comunei Budesti, sat Racovita, aprobat, terenul studiat nu se afla in zona protejata, nu este afectat de restrictii sau interdictii de construire. Terenul se afla in vecinatatea paraului Samnic.

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat are suprafaţa plana, fara denivelari sau pante, nu este ameninţat de inundaţii si prezinta stabilitate bună.

2.4. Circulaţia

Accesul auto si pietonal la amplasamentul studiat se poate face prin cele doua drumuri de tarla care debuseaza in DN 67. Aceste drumuri de tarla au fiecare latime  de 4,00m, sunt neamenajate, si nu dispun de amenajari aferente ( rigole, trotuare).

2.5. Ocuparea terenurilor

Terenul care face obiectul prezentei documentatii are o suprafata de  9242,00mp mp. Terenul este liber de constructii si are categoria de folosinta  teren arabil.

2.6. ECHIPARE  EDILITARĂ

ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE, TERMICE, ENERGIE ELECTRICA

Amplasamentul nu dispune de retelele edilitare de alimentare cu apa, canalizare , energie termica, energie electrica. In zona este situata o conducta de aductiune gaze de mare presiune situata la distante de  113,54m fata de coltul de sud-est al terenului analizat, respectiv  123,87m fata de  coltul de sud-vest al acestuia. Zona de protectie  a acestei conducte nu va fi afectata de lucrarile propuse prin documentatia de fata.

La o distanta de aproximativ 1,780 km de teren trece o linie electrica aeriana de 20KV de unde este racordat un post de transformare al ,,Trustului 3 Constructii”, situat in zona.

Distanta minima  de siguranta la liniile de  20KV  si 110 KV este de 3m pe orizontala.  Latimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA de 20KV este de 24m iar pentru LEA 110KV este de 37m.

2.7.  PROBLEME  DE  MEDIU

Amplasamentul nu prezinta factori de risc din punct de vedere al protectiei mediului natural.

Terenul este plat pe toata suprafata, fara denivelari sau pante.

Pentru realizarea investitiei se vor elabora studii geotehnice care vor detalia natura terenului şi vor evidenţia stabilirea condiţiilor geotehnice de fundare pentru constructiile ce se vor realiza pe amplasament.

Concluziile si recomandările studiului geotehnic vor stabili solutii pentru  determinarea adancimii de fundare în functie de presiunea conventionala si de ceilalti coeficienţi rezultati din buletinele anexate studiului  la  realizarea lucrarilor noi solicitate.

Prin proiectul de organizare de santier se vor evidentia platformele destinate  depozitării materialelor si utilajelor în timpul lucrarilor la constructiile noi solicitate.

3.	PROPUNERI   DE  DEZVOLTARE   URBANISTICĂ

  - PREVEDERI  ALE  P.U.Z.

Documentatia de fata propune studierea unui  teren in suprafata  de de  9242,00mp,  amplasat in  extravilanul comunei Budesti, sat Racovita in vederea construirii a trei hale cu functiuni industriale de prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructie , a unei cladiri cu functiunea de  spatii administrative si a unor constructii anexe pentru functiunile solicitate.

  - PARCELAREA  TERENULUI

Zona recomandata a fi studiata prin prezentul PUZ conform avizului prealabil de oportunitate, are suprafata de 9242,00mp.  Folosinta terenului studiat este de  teren arabil.

Terenul analizat este compus in prezent din 4 parcele apartinand beneficiarilor SC MONOSOFT ASTECH SRL  si SC MONOSOFT SRL care urmeaza a fi alipite in scopul construirii obiectivelor industriale propuse a se realiza. In urma alipirii parcelelor va rezulta o singura parcela care va avea folosinta de curti-constructii.

  - VALORIFICAREA CADRULUI  NATURAL

Conformarea generală a terenului valorifică potentialul cadrului natural prin următoarele mijloace :

- accesul direct la parcelă ;

- deschiderea suficientă a terenului pentru a permite amplasarea lejera  a constructiilor propuse.

  - MODERNIZAREA  CIRCULAŢIEI

Pentru zona studiata nu se propun modificari ale traseelor carosabile  existente in zona si a gabaritelor acestora ci doar modernizarea drumului de tarla aferent proprietatii  pe latura de nord-est prin balastarea si betonarea acestuia, drum  care se va considera principala cale de acces auto la amplasamentul studiat.  Acest drum de trala debuseaza in DN 67 la o distanta de aprox. 1.700m fata de amplasamentul studiat.

Sunt propuse in incinta parcari pentru personal (6 de locuri), parcari pentru parcarea si gararea autovehiculelor de dimensiuni mari (tiruri), alei carosabile necesare aprovizionarii, interventiei in caz de incendiu si evacuarii deseurilor rezultate din activitatea functiunii propuse.

La drumul de acces,  in scopul asigurarii prospectului de drum necesar functiunii solicitate, imprejmuirea se va retrage cu 80 cm fata de limita de proprietate, permitand astfel realizarea unui trotuar cu aceeasi latime pe latura de vest a acestuia.

  - ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI ,  INDICI  URBANISTICI

Beneficiarul solicita introducerea unui teren in suprafata de 9242,00mp in intravilanul comunei Budesti, sat Racovita  pentru realizarea unor constructii cu urmatoarele functiuni industriale:

- hala de prelucrare lemn in regim de inaltime P(inalt);

- hala confectii metalice in regim de inaltime P(inalt);

- hala depozitare materiale de constructie, in regim de inaltime P(inalt);

- spatii administrative – birouri, vestiare, grupuri sanitare, in regim de inaltime P+1E;

- spatii anexe functiunii indistriale prelucrare lemn si metal – platforma depozitare cherestea verde, platforma depozit busteni, doua uscatoare lemn, centrala termica;

- amenajari exterioare – platforme betonate, parcari, alei dalate ,spatii verzi, put forat, bazin vidanjabil, PTA, imprejmuire teren.

Indicatori spatiali pentru cladirile propuse:

SC/SD  hala prelucrare lemn =  2016,00mp

SC/SD  hala confectii metalice = 680,00mp

SC/SD  depozit materiale de  constructie = 510,00mp

SC spatii administrative = 135,36mp

SD spatii administrative = 270,72mp

SC/SD spatii anexe ( centrala termica, 2 uscatoare lemn, copertina depozitare lemn) = 504,40mp

Total suprafete construite propuse = 3.845,76mp

Total suprafete desfasurate propuse =3981,12mp

Regim de inaltime : P(inalt)/ P+1E

POT  propus: 41,61%

CUT propus: 0,43

Constructiile solicitate pentru spatii de prelucrare lemn si metal si depozitare materiale de constructii se vor realiza pe  structura metalica inchisa si acoperita cu panouri sandwich de aluminiu cu spuma poliuretanica.

Cladirea administrativa se va realiza pe structura de zidarie de caramida, acoperita in sarpanta lemn si invelitoare tabla cutata. Golurile exterioare se vor executa din timplarie AL cu geam termopan.

Pardoselile vor fi realizate din placa de beton armata, sclivisita in zona spatiului de depozitare si productie , si parchet laminat/ gresie portelanata in zona de birouri.

Accesul auto si pietonal in incinta se vor asigura din drumul de tarla (care debuseaza in  DN64) aferent proprietatii pe latura de nord-est care are latimea de 4,00m si este nemodernizat. Circulatia auto in incinta se va asigura pe o platforma betonata. Suprafata betonata in incinta va fi de 4.716,60mp.

In scopul realizarii investitiilor solicitate  se impune  elaborarea unui  PUZ care va prevedea reglemantari  pentru  incinta  rezultata in urma introducerii  in intravilan a terenului analizat.

Reglementari obligatorii propuse prin PUZ:

POT  propus = max. 45%      CUT  propus = max.1,0

Regim de inaltime maxim admis:  P+ 1E

Regim de aliniere constructii :  - 4,50m din ax drum drum de tarla  aferent proprietate latura est;

- 4,00m din ax drum drum de tarla  aferent proprietate latura sud.

BILANT TERITORIAL  INCINTA  STUDIATA  -  PROPUNERI

____________________________________________________________________________________

SUPRAFETE                                                                         MP                          %

- CONSTRUCTII                                                           	3845,76                   41,61

- PLATFORME CAROSABILE, PARCARI                      4363,24                   47,22

- SPATII VERZI AMENAJATE                                        1021,00                   11,04

- PLATFORME GUNOI                                                       12,00                     0,13

TOTAL INCINTA SUDIATA                                                 9242,00mp             100,00

  - DEZVOLTAREA  ECHIPĂRII  EDILITARE

ALIMENTAREA CU APA ,CANALIZARE, TERMICE, PSI

Situatia propusa

Proiectul are ca obiectiv general posibilitatile de alimentare cu apa a incintei   prin realizarea unei surse proprii care va asigura   consumul tehnologic  si menajer  de apa  pentru hala  de prelucrare   lemn  si   hala confectii metalice, pentru alimentarea  cazanelor  si pentru  prepararea apei calde menajere in   centrala termica,  consumul menajer de apa rece si calda  necesar   pentru cladirea cu destinatia  de spatii administrative  echipate cu  bai  si grupuri sanitare,  conform STAS 1478/1994 .

Sursa de apa o va constitui realizarea unui  put forat   a carui adancime se va stabili    functie de studiul hidrologic ce se va  intocmi in fazele  ulterioare .

In incinta se va realiza o retea  de distruibutie apa  pe care se vor monta hidrantii de incendiu exteriori  dimensionati  in conf ormitate  cu  NP086/2005 , o gospodarie de apa ce va cuprinde  un rezervor a carui capacitate   va asigura si rezerva de incendiu  , grup de pompare  incendiu , statie  de  ridicare a presiunii  si  un hidrofor .

Halele propuse  vor fi prevazute cu   instalatii de limitare a incendiilor conform  NP086/2005  .

Dimensionarea   conductelor de apa rece se va face  in etapele urmatoare conform STAS 1478/1994  astfel incat sa se asigure debitele specifice si presiunile de utilizare  necesare la  armaturile  fiecarui  obiect sanitar . Montarea conductelor se va face de regula ingropat    cu respectarea tehnologiei specifice acestor lucrari prevazute in  “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena”, Indicativ GP 043-99.

Reteaua exterioara  va fi executata  din  polietilena PEHD de inalta densitate .

Apa calda menajera  va fi asigurata  de   centrala termica  din incinta si cu ajutorul panourilor solare  care vor fi  montate pe acoperisul halelor.

Apele  uzate  menajere  vor  fi  colectate  de o retea  de canale  din tuburi  PVC-SN4 cu dn 200mm –300mm ce vor fi dirijate sa  deverseze  gravitational  functie de configuratia terenului spre  o fosa septica   propusa  in incinta.

Apele pluviale  aferente incintei  pot fi preluate  prin pante spre  zonele  de spatii verzi.

Imobilele  propuse vor fi incalzite astfel:

- halele   de prelucrare  lemn  si metal se vor  incalzi cu    aeroterme de perete    cu agent termic de la centrala termica propusa in incinta sau  electric.

- cladirea de  birouri  se va incalzi cu  corpuri de incalzire  statice   sau cu instalatie   prin pardoseala  , alimentate de la  centrala termica din incinta .

Hala de prelucrare  lemn va fi prevazuta cu    instalatii    tehnologice  de desprafuire  si instalatii  pneumatice.

Centrala termica va asigura  agentul termic pentru halele de productie, cladirea de birouri si pentru  uscatoarele de lemn. La dimensionarea ei in fazele urmatoare ,  se va tine cont de    tipul de agent termic  necesar  in procesele tehnologice  : apa calda  90/70, abur sau apa firbinte ce se va utiliza la echipamentele propuse de beneficiar.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Situatia propusa

Pe terenul analizat nu se gaseste nici un fel de linie electrica si nici un post trafo.

In vecinatatea amplasamentului analizat, la o distanta de aproximativ 1,780km de acesta  trece o linie electrica aeriana de 20KV de unde este racordat un post de transformare al  unei unitati industriale ,,Trustul 3 Constructii”  conform planului de situatie anexat.

Deoarece puterea electrica a noului consumator este aproximativ de 300KW se propune un post de transformare in cabina de zid de 400KW racordat din postul de transformare existent al ,,Trustului 3 Constructii” din barele de 20KV si executarea unei retele electrice de 20KV subterane in lungime de aproximativ 1,780km  pentru racordarea postului de transformare.

Pentru realizarea obiectivelor propuse in zona se vor obtine, pentru fiecare obiectiv in parte, urmatoarele avize de la CEZ DISTRIBUTIE SA:

- aviz amplasament in vederea respectarii conditiilor de coexistenta a RED cu obiective invecinate convorm NTE 003/04/00 Ord. Nr. 4/2007 al ANRE modificat prin ord. Nr. 49/2007. NTE 107/2008.PE 101ª;

- aviz tehnic de racordare conform HG 90/2008 pentru racordarea la RED a viitorilor consumatori.

Realizarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica pentru viitorii consumatori se va face in conformitate cu legislatia in vigoare  (Legea 13/2007- Legea energiei electrice,  HGR 90/2008 privind emiterea avizelor de amplasament ) pe cheltuiala solicitantului.

ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

Din punct de vedere al incadrarii la clase de risc la incendiu onstructiile  propuse se prezinta astfel:

- Hala prelucrare lemn Pinalt             - Categoria C de pericol de incendiu

- Spatii administrative                       - Risc mic de incendiu

- Depozit cherestea verde                 - Categoria C de pericol de incendiu

- Centrala termica                            - Categoria D de pericol de incendiu

- Uscator de lemn                            - Categoria C de pericol de incendiu

- Hala confectii metalice                   - Categoria E de pericol de incendiu

- Depozit materiale de constructii      - Categoria E de pericol de incendiu

In conformitate cu prevederile art. 4.2.1. din normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri - indicativ I 18/2-2002 , constructiile incadrate in categoria C de pericol de incendiu vor fi echipate cu sisteme, instalatii, aparate si dispozitive de detectare si semnalizare in caz de incendiu.

Pentru stingerea din interior a incendiilor Hala prelucrare lemn va fi echipată cu sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor,  echiparea fiind obligatorie în conformitate cu prevederile art. 4.1. din normativul pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05. Reteaua de hidranti interiori va fi astfel dimensionata incat sa asigure doua jeturi in functiune simultana.

Pentru stingerea din exterior a incendiilor Hala prelucrare lemn conform prevederilor art. 6.1. din Normativul pentru proiectarea,executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05, fiind cladiri de productie si/ sau depozitare incadrate in categoria C de pericol de incendiu cu un volum mai mare de 5000 mc, este necesara dotarea cu hidranti exteriori.  Debitul necesar stingerii din exterior este de 15 l/s, iar timpul de functionare a hidrantilor de incendiu este de 3 ore.

Deoarece in zona nu exista retea de alimentare cu apa , iar apa provine dintr-un put forat de mare adancime , se va constitui o rezerva de apa intr-un rezervor subteran sau suprateran de capacitate 165 mc.

Dotarea cu stingatoare se va face conform art. 3.10.1 si art.5.10.2 din P118/99.

  - PROTECŢIA MEDIULUI

Zona studiată este ferită de surse de poluare, functiunea propusa nu va afecta factorii de mediu natural.

Spaţiile  verzi  vor fi plantate  cu arbori şi pomi  cu rădăcini pivotante , care vor arma straturile şi vor drena terenul .

Folosinţa propusa a terenului trebuie să asigure măsuri urbanistice şi constructive pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu, astfel :

- măsuri de sistematizare verticală a terenului pentru scurgerea rapidă şi dirijarea apelor meteorice de pe parcelă , alei carosabile şi pietonale, accese către reţeaua de canalizare  pluvială propusă;

- măsuri de etanşeizare a instalaţiilor, branşamentelor şi a reţelelor, pentru eliminarea  pierderilor de apă potabilă şi ape uzate menajere  din conductele care se vor amplasa în zonă;

- măsuri pentru reducerea poluării  aerului prin interzicerea  utilizării de combustibili solizi  pentru prepararea apei calde menajere şi încălzirea spaţiilor interioare;

- măsuri pentru depozitarea controlată, colectarea şi transportul gunoaielor menajere.

Principalele masuri privind protectia mediului avand in vedere functiunea solicitata pe

ampasamentul analizat vor fi urmatoarele:

- Măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte în resursele de apă a substanţelor din familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I şi din lista II şi a substanţelor prioritare/prioritar periculoase, conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, cu modificările şi completările ulterioare, specifice sectorului de activitate şi tipului de produs, precum şi modul de asigurare a monitorizării efluentului evacuat şi a calităţii apelor.

La categoriile de instalaţii care intră sub incidenta Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnice vor fi fundamentate conform prevederilor acesteia şi ale Hotărârii Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, cuprinzând date despre:

a) valorile de evacuare pentru substanţele din familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I, specifice sectorului de activitate şi tipului de produs;

Investiţia de faţă nu presupune evacuarea unor produse periculoase care să se încadreze în lista I de substanţe periculoase conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2005.

b) lucrări pentru respectarea standardelor de calitate specifice ale resursei de apă receptoare, în cazul în care resursa de apă are o anumită utilizare care impune anumite standarde de calitate;

Apele uzate menajere vor fi colectate de o reţea de canale  din tuburi  PVC-SN4 cu dn 200 mm –300 mm ce vor fi dirijate să deverseze gravitaţional  spre o fosă septică  propusă în incintă.

Apa tehnologică - apa de condens provenită de la uscarea lemnului va fi dirijată şi colectată în fosa septică vidanjabilă.

Apele pluviale  aferente incintei  pot fi preluate prin pante spre zonele de spaţii verzi.

c) program de reducere a valorilor indicatorilor de calitate şi substanţelor prevăzute la pct. 1, a apelor uzate la evacuare, dacă resursele de apă receptoare prezintă sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare;

Nu este cazul.

d) valorile de toxicitate, persistenţă şi bioacumulare;

Nu este cazul.

e) abordarea combinată a programului de monitorizare, dacă este cazul;

Nu este cazul.

f) orice alte prevederi cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la autorizare;

Nu este cazul.

2. Aparatura şi instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate, prelevate şi evacuate

Se vor monta apometrii pentru măsurarea debitelor şi volumelor de apă prelevate şi evacuate.

3. Aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar

Nu este cazul.

4. Controlul poluării industriale, gestiunea deşeurilor

Pentru a preveni orice risc pentru sănătatea populaţiei şi calitatea mediului se vor avea in vedere:

- colectare selectivă a deşeurilor reciclabile;

- reciclarea deşeurilor menajere, în măsura posibilităţilor tehnice şi economice;

- colectare selectivă a deşeurilor materiale valorificabile, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deşeurile de ambalaje şi deşeurile biodegradabile;

- realizarea platformei de colectare deşeuri reciclabile;

Astfel, se vor respecta următoarelor principii:

protecţia sănătăţii angajaţilor;

conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

5. Sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz de incidente sau accidente la construcţiile hidrotehnice

În ceea ce priveşte sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz de incidente sau accidente la construcţiile hidrotehnice, se vor avea în vedere:

- Regulamentul privind Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

- Manualul Prefectului pentru Managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii;

6. Lucrări pentru refacerea axului cadastral de referinţă afectat prin obiectivul propus

Nu este cazul.

7. Lucrări pentru refacerea amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei

Deşeurile generate în faza de construcţie a obiectivului în special pământul excavat vor fi reutilizate ca umplutură pentru sistematizarea terenului şi deşeurile de materiale de construcţie (cele inerte, fără conţinut de substanţe periculoase) vor fi utilizate la amenajarea drumurilor sau în alte locuri stabilite prin proiect.

Se interzice realizarea de construcţii care, prin amplasament, funcţiune şi aspect arhitectural depreciază valoarea peisajului.

Se va organiza circulaţia carosabilă şi pietonală a zonei.

Se vor realiza suprafeţele de teren cu destinaţie zonă verde, conform bilanţului teritorial propus, acesta urmând a fi intreţinut corespunzator.

Consideraţii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile

La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie avute în vedere, pe lângă costurile şi beneficiile fiecărei măsuri, şi următoarele:

1. Utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri

Nu este cazul.

2. Utilizarea substanţelor mai puţin periculoase

Nu se folosesc substanţe periculoase.

3. Promovarea valorificării şi reciclării substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul

Nu este cazul.

4. Instalaţii şi metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu succes la scara industrială

Nu este cazul.

5. Utilizarea de tehnologii avansate şi a nivelului de cunoştinţe ştiinţifice în domeniu

Nu este cazul.

6. Luarea în considerare a naturii, efectelor şi volumului emisiilor produse pe un anumit amplasament

Se vor stabili în funcţie de tipul şi capacitatea de producţie.

7. Date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente

Se vor stabili prin proiect.

8. Perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile

Se va stabili prin proiect.

9. Consumul de apă şi materiile prime utilizate în proces şi eficienţa energetică a tehnologiilor utilizate conform pct. 5

Nu este cazul.

10. Necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta

Se vor stabili în funcţie de tipul şi capacitatea de producţie.

11. Necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizării/reducerii la minimum a consecinţelor acestora pentru mediu

Nu este cazul.

- CONCLUZII  -  MĂSURI  ÎN  CONTINUARE

Propunerea din prezentul studiu fază PUZ completează firesc propunerile făcute până în prezent prin PUG comuna Budesti.

S-au tratat  următoarele categorii   generale de probleme:

- indici şi indicatori urbanistici  (regim de înălţime , P.O.T. , C.U.T. );

- dezvoltarea infrastructurii  edilitare ;

- măsuri  de protecţie  a mediului;

- asigurarea parcării şi circulatiei carosabile în interiorul parcelei;

- reglementări specifice detaliate  - permisiuni  şi restricţii – incluse în regulamentul  local de urbanism  aferent P.U.Z.

Realizarea investitiilor solicitate (hale de prelucrare lemn, confectii metalice, depozitare materiale de constructie si spatii administrative) constituie o oprtunitate  pentru dezvoltarea economica a comunei, prin generarea de noi locuri de munca.

Functiunea propusa nu intra in conflict cu functiunile existente in zonele invecinate din intravilan  si care sunt de categoria unitatilor agricole, industriale si de servicii: service si show-room auto, depozitari materiale de constructii, platforme parcare masini si utilaje industriale, etc. Traficul generat in urma desfasurarii activitatilor solicitate nu va crea disconfort zonelor invecinate deoarece aceste zone au functiuni asemanatoare, in care se desfasoara acelasi tip de trafic.

Pentru  aceasta zona a comunei nu s-au solicitat pana in prezent alte PUZ-uri care sa afecteze  amplasamentul  studiat.

Prezenta solicitare arata tendinta de dezvoltare a comunei in aceasta directie iar investitia de fata vine in intampinarea acestui demers asigurand o zona de activitati de depozitare si productie  cu un real potential economic pentru comuna si mediul de afaceri in general.

Sef proiect,

Arh. Marcela Ioan