ANEXA 1

REGULI DE AMPLASARE A CONSTRUCIILOR

REGULI GENERAL VALABILE

Accese carosabile

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime min. de 3 m , şi o lăţime de 3,5 m.

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucţionate prin mobilier urban si trebuie să fie păstrate libere în permaneţă.

Parcaje

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Normativului P 132-93, in funcţie de categoria localităţii în care sunt amplasate construcţiile.

Vor fi detaliate regulile de amplasare pentru urmatoarele tipuri de constructii

- CONSTRUCTII  ADMINISTRATIVE

- CONSTRUCŢII  FINANCIAR  BANCARE

- CONSTRUCŢII COMERCIALE

- CONSTRUCŢII  DE CULT

- CONSTRUCŢII  DE CULTURA

- CONSTRUCŢII  DE INVĂŢĂMÂNT

- CONSTRUCŢII  DE SĂNĂTATE

- CONSTRUCŢII  ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE

- CONSTRUCŢII  DE AGREMENT

- CONSTRUCŢII  DE TURISM

- CONSTRUCŢII  DE LOCUINTE

| 1. CONSTRUCTII ADMINISTRATIVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 1.1 Sedii de primării | în zona centrală | Pentru toate categoriile de construcţii administrative se recomandă orientarea , astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor | - accese carosabile directe din străzi de categoria I şi II, după caz; - accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de serviciu, după cum urmează: - accesul carosabil oficial va fi prevăzut pană la intrarea principală a clădirii; - accesele carosabile pentru personal şI cel pentru public vor fi prevăzute cu locurile de parcare aferente; - aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fară a intersecta accesul oficial | vor fi prevăzute: a – câte un loc de parcare pentru 10-40 de salariaţi; b - locuri de parcare suplimetare celor rezultate conf. lit.a, după cum urmează: - un spor de 10%; - atunci când construcţiile cuprind săli de conferinţe şi alte spaţii destinate reuniunilor se vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare | - vor fi prevăzute spaţii cu rol decorativ, min. 15% din suprafaţa terenului |
| 1.2 Sedii de partid - filiale | resedinţe de comuna, în zona centrală sau principalele artere de circulaţie |  | vor fi prevăzute cu accese carosabile, conform destinaţiei şi capacitătii acestora avându-se în vedere separarea de circulaţia publică. | vor fi prevăzute câte un loc de parcare pentru 10-30 salariaţi plus un spor de 20% pentru invitaţi | - vor fi prevăzute spaţii verzi cu rol decorativ si de protecţie, min. 10% din suprafaţă totala a terenului - conformarea şi dimensionarea spaţiilor verzi, a plantaţiilor şi a mobilierului urban vor fi aprobate prin planuri urbanistice |
| 1.3 Sedii de sindicate, culte, fundaţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, agenţii, fonduri | reşedinţe de comună |  |  |  |  |
| 1.4 Sedii de birouri | reşedinţe de comună, în zona centrală, pe principalele artere de circulaţie sau în zone de interes |  |  |  |  |

| 2. CONSTRUCŢII FINANCIAR BANCARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 2.1 Sedii de bănci - filiale | în zona centrala sau pe principalele artere de circulaţie. | Pentru toate categoriile de construcţii financiar -bancare se recomandă orientarea, astfel încât să se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. | Stabilirea numărului admis de accese din străzile de categoria I si II, ca si localizarea acestora se va face astfel încât să nu se afecteze fluenta circulaţiei. Pentru toate categoriile de clădiri financiar - bancare vor fi prevăzute accese carosabile directe din străzile de categoria I şi II , după caz. Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului, acces la tezaur, acces de serviciu. Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. In cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lătime minimă de 3 m şi o înalţime de 3,5 m. Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă. |  |  |
| 2.2 Sedii de societăţi de asigurări (de bunuri, de persoane) burse de valori şi mărfuri. | în zona centrala/de interes |  |  |  |  |

| 3. CONSTRUCŢII COMERCIALE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 3.1 Comerţ nealimentar | în zonele de interes comercial | Pentru toate categoriile de construcţii comerciale se recoamndå orientarea, astfel încât så se asigure însorirea spaţiilor pentru public şi a birourilor. Se recomandå orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, bucåtåriilor şi a spaţiilor de preparare. | - Pentru construcţiile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal şi aprovizionare. În funcţie de destinaţia şi capacitatea construcţiei vor fi prevåzute: - alei carosabile şi parcaje în interiorul amplasamentului; - platforme de depozitare şi accese maşini şi utilaje speciale separate de aleile carosabile destinate consumatorilor. | - Pentru construcţiile comerciale vor fi prevåzute locuri de parcare pentru clienţi dupå cum urmeazå: - un loc de parcare la 200 m2 suprafaţå desfåşuratå a construcţiei pentru unitåţi de pânå la 400 m2; - un loc de parcare la 100 m2 suprafaţå desfåşuratå a construcţiei pentru unitåţi de 400 - 600 m2; - Pentru restaurante va fi prevåzut câte un loc de parcare la 5 – 10 locuri la maså. - La acestea se vor adåuga spaţiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clienţilor. | Pentru construcţiile comerciale vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de agrement în exteriorul clådirii sau în curţi interioare – 2 – 5 % din suprafaţa totalå a terenului. |
| 3.2 Piaţå agroalimentarå | în zona de interes comercial sau minimum 40 m faţå de clådiri având alte funcţiuni decât cea comercialå |  |  |  |  |
| 3.3 Comerţ alimentar | în zona de interes comercial |  |  |  |  |
| 3.4 Alimentaţie publicå | în zonele de interes comercial, în zonele turistice şi de agrement |  |  |  |  |
| 3.5 Servicii | în zona centralå, comercialå, rezidenţialå sau de agrement |  |  |  |  |
| se interzice amplasarea atelierelor poluante în zona de locuit Pentru construcţiile industriale vor fi prevåzute spaţii verzi şi aliniamente cu rol de protecţie, în funcţie de categoria acestora, dar nu mai puţin de 20 % din suprafaţa totalå a terenului. |  |  |  |  |  |

| 4. CONSTRUCŢII DE CULT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 4.1 Låcaşe de cult | alåturarea de låcaşe de cult noi în incinta sau în vecinåtatea monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale | Condiţiile de orientare sunt date de specificul cultului. | Pentru construcţiile de cult se vor asigura alei carosabile, în legåturå cu reţeaua de circulaţie majorå. | Pentru construcţiile de cult numårul spaţiilor de parcare va fi stabilit în funcţie de obiectiv, avându-se în vedere un minim de 5 locuri de parcare | Pentru construcţiile de cult vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, cu rol decorativ şi de protecţie, dimensionate în funcţie de amplasarea în localitate şi de condiţiile impuse prin regulamentul local de urbanism. |
| 4.2 Månåstiri | în afara localitåţilor |  |  |  |  |
| 4.3 Schituri |  |  |  |  |  |
| 4.4 Cimitire | - la marginea localitåţii - extinderea cimitirelor se face cu respectarea prevederilor legale |  |  |  |  |

| 5. CONSTRUCŢII DE CULTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 5.1 Case de culturå | în zona destinatå dotårilor pentru culturå, educaţie sau în zona verde • este posibilå amplasarea în zona comercialå, administrativå, religioaså sau de agrement • se va evita amplasarea în vecinåtatea unitåţilor poluante |  | Pentru toate categoriile de construcţii de culturå se vor asigura accese carosabile separate pentru vizitatori sau spectatori, pentru personal şi aprovizionare. | un loc la 10-20 locuri în sală | Pentru toate categoriile de construcţii culturale vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, spaţii de joc şi de odihnå, în funcţie de capacitatea construcţiei - 10 – 20 % din suprafaţa totalå a terenului. |

| 6. CONSTRUCŢII DE INVĂŢĂMÂNT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 6.1 Invåţåmânt preşcolar (grådiniţe) | în zonele rezidenţiale, distanţa maximå de parcurs 500 m |  | - Pentru toate categoriile de construcţii de învåţåmânt se vor asigura accese carosabile de legåturå cu reţeaua de circulaţie majorå şi cu mijloacele de transport în comun. - Se vor asigura douå accese carosabile separate pentru evacuåri în caz de urgenţå (cutremure, inundaţii, incendii). | Pentru toate categoriile de construcţii de învåţåmânt vor fi prevåzute 3 – 4 locuri de parcare la 12 cadre didactice. | Pentru toate categoriile de construcţii culturale vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, spaţii de joc şi de odihnå, în funcţie de capacitatea construcţiei - 10 – 20 % din suprafaţa totalå a terenului. |
| 6.2 şcoli primare |  |  |  |  |  |
| 6.3 şcoli gimnaziale |  |  |  |  |  |

| 7. CONSTRUCŢII DE SĂNĂTATE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 7.1 Spital general (judeţean, oråşenesc, comunal, cuplat sau nu cu dispensar policlinic) | se interzice amplasarea în vecinåtatea surselor de poluare | - saloanele şi rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest; - laboratoarele şi serviciile tehnice medicale orientate nord; - cabinetele vor fi orientate sud, sud-est. | - Pentru toate categoriile de construcţii de sånåtate se va asigura legåtura cu reţeaua de circulaţie majorå prin douå accese carosabile separate. - Accesele carosabile ce vor face legåtura cu reţeaua de circulaţie majorå de categoria I şi a II-a vor fi realizate prin: • stråzi de categoria a IV-a de deservire localå; • stråzi de categoria a III-a, colectoare, care asigurå accesul vehiculelor şi al persoanelor acţionând în domeniul sånåtåţii, salubritåţii şi P.S.I. - Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate dupå urmåtoarele: • cu o bandå de circulaţie de 3,5 m låţime pentru cele cu o lungime maximå de 10,00 m; • cu douå benzi de circulaţie de 7 m låţime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m - Accesul carosabil rezervat salvårii sau intervenţiilor de urgenţå nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru personal şi pacienţi. | Pentru construcţii de sånåtate vor fi prevåzute locuri de parcare dupå cum urmeazå: -vor fi prevayute câte un loc de parcare la 4 persoane angajate, cu un spor de 10 %; | Pentru construcţiile cuprinse în anexa nr. 1 la pct. 1.7.2., 1.7.4.,1.7.7., vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate în interiorul incintei, dupå cum urmeazå: - aliniamente simple sau duble, cu rol de protecţie; - parc organizat cu o suprafaţå de 10 – 15 m2/ bolnav. |
| 7.2 Asistenţå de specialitate (boli cronice, handicapaţi, recuperåri funcţionale, centre psihiatrice) | - se interzice amplasarea în vecinåtatea surselor de poluare |  |  |  |  |
| 7. 3 Dispensar rural (cu 2-4 circumscripţii independente sau cuplate cu staţionar, caså de naşteri, farmacie) | - se interzice amplasarea în vecinåtatea surselor de poluare |  |  |  |  |
| 7.4 Creşe şi creşe speciale pentru copii (cu 1, 2 ... n grupe) | - se interzice amplasarea în vecinåtatea surselor de poluare - se recomandå amplasarea în zone de relief şi cadru natural favorabil | Dormitoarele şi spaţiile de joacå din creşe, creşe speciale şi leagåne de copii vor fi orientate sud, sud-est, sud-vest |  |  | vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate de 10 – 15 m2/copil. |
| 7.5 Leagån de copii | - în general în zone extraoråşeneşti - se interzice amplasarea în vecinåtatea surselor de poluare |  |  |  |  |

| 8. CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI SPORTIVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 8.1 Stadioane | în zone verzi, nepoluante, şi pe cât posibil în vecinåtatea unor cursuri sau oglinzi de apå | Vor fi luate måsuri de protecţie împotriva însoririi excesive: - copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, în cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru competiţii; - plantaţii de arbori şi arbuşti cât mai uniforme ca densitate şi înålţime, pe toate laturile terenurilor pentru antrenamente, în scopul evitårii fenomenelor de discontinuitate luminoaså; Terenurile de sport în aer liber vor fi orientate cu axa longitudinalå pe direcţie nord-sud, cu abatere de maximum 15 grade spre vest sau spre est. | Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajåri de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu şi de întreţinere | Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajåri sportive vor fi prevåzute locuri de parcare pentru personal, pentru public şi pentru sportivi, în funcţie de capacitatea construcţiei, dupå cum urmeazå: un loc la 30 de pers. | Pentru construcţii şi amenajåri sportive vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, minimum 30 % din suprafaţa totalå a terenului |
| 8.2 Popicårii | în zone nepoluate, bogat plantate, şi pe cât posibil în vecinåtatea unor cursuri sau oglinzi de apå. |  |  |  |  |

| 9. CONSTRUCŢII DE AGREMENT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 9.1 Locuri de joacå pentru copii | în cadrul zonei de locuit Se vor evita amplasamentele în vecinåtatea surselor de zgomote puternice şi de vibraţii |  | Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajåri de agrement se va asigura accesul carosabil separat pentru public de accesul de serviciu şi de întreţinere | Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajåri de agrement vor fi prevåzute parcaje în funcţie de capacitatea construcţiei, câte un loc de parcare pentru 10 – 30 de persoane. |  |
| 9.2 Parcuri |  |  |  |  |  |
| 9.3 Scuaruri |  |  |  |  |  |

| 10. CONSTRUCŢII DE TURISM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 10.1 Motel * - ** | în zone nepoluate, bogat plantate • se pot amplasa şi în vecinåtatea altor dotåri turistice • se vor evita amplasamentele în vecinåtatea surselor de poluare |  | - Pentru construcţiile de turism vor fi prevåzute accese carosabile separate pentru utilizatori, personal şi acces tehnic de întreţinere. - Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o låţime minimå de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevåzute cu supralårgiri de depåşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere. - Numårul acceselor şi conformarea lor se va dace în funcţie de catgoria şi capacitatea obiectivului turistic. | - Pentru toate categoriile de construcţii de turism vor fi prevåzute locuri de parcare, în funcţie de tipul de clådire şi de categoria de confort, 1 – 4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. - Pentru moteluri se vor asigura 4 – 10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare. | Pentru construcţii de turism şi agrement vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de destinaţie şi de gradul de confort, dar nu mai puţin de 25 % din suprafaţa totalå a terenului. |
| 10.2 Vile ** - ***** |  |  |  |  |  |
| 10.3 Cabane categoria *-*** | în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic. |  |  |  |  |
| 10.4 Campinguri *-**** | în locuri pitoreşti, cu microclimat favorabil, ferite de zgomot sau de alte surse de poluare, precum şi de orice alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea turiştilor (linii de înaltå tensiune, trenuri sub nivelul mårii, zone inundabile). |  |  |  |  |
| 10.5 Sate de vacanţå **-*** |  |  |  |  |  |

| 11. CONSTRUCŢII DE LOCUINTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip Constructie | Amplasament | Orientare | Accese carosabile | Parcaje | Spatii verzi si plantate |
| 11.1 Construcţii de locuinţe | se vor evita amplasamentele în vecinåtatea surselor producåtoare de noxe, zgomote puternice şi vibraţii | Se recomandå evitara orientårii spre nord a dormitoarelor | - Pentru locuinţe unifamiliale cu accese şi lot propriu se vor asigura: • accese carosabile pentru locatari; • accese carosabile pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor; • alei (semi)carosabile în interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o låţime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevåzute supralårgiri de depåşire şi suprafeţe pentru manevre de întoarcere; • în cazul unei parcelåri pe douå rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locale (fundåturi): - cele cu o lungime de 30 m – o s ingurå bandå de 3,5 m låţime; - cele cu o lungime de maximum 100 m – minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o laturå şi supralårgiri pentru manevre de întoarcere la capåt. - Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun se vor asigura: • accese carosabile pentru locatari; • accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor; • în cazul unei parcelåri pe douå rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire localå (fundåturi): - cele cu o lungime de maximum 30 m – o singurå bandå de 3,5 m låţime; - cele cu o lungime de 30 m pânå la maximum 100 m – minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puţin pe o laturå; supralungiri pentru manevre de întoarcere la capåt. - Locuinţele colective cu acces şi lot folosit în comun vor fi prevåzute cu: • accese carosabile pentru locatari; • accese de srviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de singere a incendiilor; • accese la parcaje şi garaje. | prevåzut locuri de parcare, dupå cum urmeazå: -câte un loc de parcare la 1 – 5 locuinţe unifamiliale cu lot propriu; -câte un loc de parcare la 1 – 3 apartamente pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun; -câte un loc de parcare la 2 – 10 apartamente în locuinţe colective cu acces şi lot în comun. | Pentru construcţiile de locuinţe vor fi prevåzute spaţii verzi şi plantate, în funcţie de tipul de locuire, dar nu mai puţin de 2 m2/locuitor. |