ANEXA 3

Transporturi rutiere

Se vor respecta prevedările " Norma tehnica din 27/01/1998 privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor"

Să se respecte în extravilan următoarele distanţe minime de protecţie de la axul drumului până la marginea exterioară  zonei drumului, funcţiei de categoria acestuia:

- autostrăzi si drumuri express - 50 m

- drumuri naţionale - 22 m

- drumuri judeţene - 20 m

- drumuri comunale - 18 m

Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.

În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3 m şi o înălţime de 3,5 m.

Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă.

Conditii de protectie retele tehnico edilitare

Se va respecta "Normă tehnică din 27/01/1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale"

RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

STAS 8591/1-91 " Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane executate in sapatura stabileste distantele minime intre retele, de la retele la fundatiile constructiilor si drumuri, functie de asigurarea executiei lucrarii, exploatarii eficiente si pentru asigurarea protectiei sanitare.

Astfel :

- Conductele de apa se vor poza subteran, la adancimea minima de inghet.

- Conductele de apa se vor amplasa la o distanta de minim 3 m de fundatile constructiilor, iar in punctele de intersectie la minim 40 cm si totdeauna deasupra canalizarii

- Se instituie protectie sanitara (10m) pentru sursele de apa si puturile de media adancime

Din prescriptiile "Normelor de igiena" privind mediul de viata al populatiei aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 981. 1984 mentionam ca:

Statiile de epurare ale apelor uzate menajere se vor amplasa la o distanta minima de 300 m de zona de locuit.

Zona de protectie sanitara :

- pentru rezervoare inmagazinare : 20m ;

- pentru surse de apa-captare : 100 m in amonte, 25 m in aval ;

- pentru statii de apa : 10-20 m

- pentru statii de epurare : 300m ;

Pentru reteaua noua de canalizare se va elabora un studiu de fezabilitate care va propune si delimita amplasamentul statiei de epurare si zona de protectie sanitara.

RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica

CEZ Distributie este preocupata de cadastrarea retelelor electrice de distributia (RED) energiei electrice si pe masura ce acest obiectiv se va realiza informatiile de tip GIS despre amplasamentele RED vor fi puse la dispozitia comunitatilor locale prin includerea lor in PUG-uri cu un grad imbunatatit de acuratete.

Tinand cont de complexitatea definirii conditiilor de coexistenta ale obiectivelor de investitii din zona de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice (linii, statii si posturi de transformare) si de imprecizia cunoasterii traseelor LEA/LES practic fara exceptie in Certificatele de Urbanism este necesar sa se solicite obtinerea de la CEZ Distributie a avizului de amplasament. Prin acest document CEZ Distributie confirma ca amplasamentul este liber sau, dupa caz, informeaza investitorul de existenta pe amplasamentul studiat a unor linii aeriene/subterane si/sau posturi de transformare indicand dimesiunile zonelor de protectie si de siguranta si eventualele conditii de coexistenta care trebuie respectate pentru protejarea capacitatilor de distributie a energiei electrice si respectiv pentru siguranta obiectivelor de investitii si pentru siguranta utilizatorilor respectivelor obiective de investitii.

Avizele de amplasament pot fi favorabile cand obiectivul de investitii nu afecteaza RED. Prin avizul de amplasament favorabil CEZ Distributie comunica investitorului ca amplasamentul este liber de instalatii electrice de distributie si conditiile de coexistenta care trebuie respectate fata de eventualele RED existente in apropierea obiectivului de investitii care face obiectul avizului de amplasament.

Daca obiectivul de investitii afecteaza RED avizul de amplasament va fi nefavorabil. In acest caz daca investitorul schimba amplasamentul obiectivului de investitii astfel incat sa indeplineasca conditiile de coexistenta fata de RED, la solicitarea investitorului CEZ Distributie va emite un aviz de amplasament favorabil pentru noua pozitie a obiectivului de investitii.

Daca investitorul opteaza pentru devierea componentele RED care impiedica ocuparea amplasamentului dorit pentru obiectivul de investitii are optiunea sa finanteze, prin CEZ Distributie, un studiu de coexistenta.

Dupa avizarea studiului de coexistenta investitorul isi poate alege solutia de deviere pe care doreste sa o finanteze. Finantarea elibererii amplasamentului se face in baza unui contract incheiat intre CEZ Distributie si investitorul interesat de eliberarea amplasamentului. CEZ Distributie dupa incasarea sumelor necesare proiectarii si executiei lucrarilor de deviere incheie, in conditii legale, contracte cu prestatori autorizati ANRE pentru realizarea serviciilor de proiectare si executie lucrarari de deviere RED.

Dupa semnarea procesului verbal de receptie a lucrarilor de deviere , CEZ Distributie va emite avizul de amplasament favorabil pentru realizarea obiectivului de investitii pentru care s-a realizat devierea RED. Componentele RED care au facut obiectul devierii intra in patrimoniul CEZ Distributie

Activitatea CEZ Distributie in calitate de titular al unui contract de concesiune al serviciului de distributie publica a energiei electrice si al unei licente de distributie a energiei electrice in calitate de "operator de distributie concesionar" se supune prevederilor legii energiei electrice si reglementarilor de detaliu emise de Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice (ANRE).

Enumeram cateva ordine ANRE considerate relevante din pdv al PUG in ordinea in care apreciem ca acestea sunt necesare pentru rezolvarea problemelor de racordare la reteaua de distributie publica respectiv pentru obtinerea avizelor de amplasament si/sau pentru modificarea amplasamentelor RED:

- Ordinul 59/2013 de aprobare a Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public

- Ord. 63/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ord. 59/2013 Data:22.07.2014 MO 537/18.07.2014

- Ord. 102 /2015- Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public Data : 11.12.2008. MO 23 /2009

- Ordinul 48/2008 de aprobare a "Metodologiei pentru emiterea avizelor de  amplasament de către operatorii de reţea"

- Ord. 13 /2012 modificarea Ord. 48 /2008 -Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament Data: 12.o4.2012. MO 267 din 23.04.2012

- Ord. 49 /2007 -Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice text actualizat. Modifica Ord. 4 /2007

- Ord. 38 /2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice-NTE 007/08/00

- Ord. 38 /2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice-ANEXE

- Ord. 32 /2004 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V - NTE003/04/00

- Ordinul 75/2013 privind aprobarea "Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice"

- Ord. 11/2015 pentru aprobarea contractului – cadru de racordare la reţelele electrice de interes public Data: 25.02.2015 MO 153/03.03.2015 Abroga Ordinul 9/2006 Intra in vigoare in termen de 2 luni de la data publicarii

- Ord. 87/2014 pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobate prin Ord. 11/2014 Data: 24.09.2014 MO 713/30.09.2014

- Ord.141/2014 pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicatorilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public Data: 03.12.2014 MO 893/9.12.2014 Abroga Ordinul 15/2004

- Ord. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament Data: 06.11.2014 MO 826/12.11.2014 Abroga Ordinul 16/2004 Intra in vigoare la data de 1 decembrie 2014

- Ord. 51 /2009-Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene-Norma tehnica Data: 03.04.2009. MO 306/ 2009 Modificat prin Ordinul 29/2013

- Ord 29/2013- privind modificarea si completarea Normei tehnice Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene, aprobata prin Ord. ANRE nr. 51/2009 Data: 29.05.2013 MO 307/29.05.2013

- Ord. 30/2013 - aprobarea Normei tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice Data: 30.05.2013 MO 312/30.05.2013

- Ord. 74/2014 pentru aprobarea Continutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, abroga Ord. 28/2010, Data: 06.08.2014 MO 603/13.08.2014

- Ord. 59/2014 privind modificarea Ord. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata prin Ord. 30/2013

- Ord. 61/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament Data: 22.07.2014 MO 537/18.07.2014

- Ord.11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public Data: 03.03.2014 MO 145/27.02.2014 Abroga Ordinul 29/2003

- Ord. 16 /2012 -pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice in vecinatatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distributie Data: 11.05.2012. MO 339 /18 mai 2012 Abroga ord. 34 /2005

- Ghid pentru racordarea producatorilor la retelele electrice de interes public data: 13.04.2011

- Ord. 38 /2007 - Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul EE, a contractelor de furnizare a EE si a contractelor de racordare la retea

- Ord. 28 /2003 - Metodologie de stabilire a compensatiilor banesti intre utilizatorii racordati in etape diferite prin instalatie comuna, la retele electrice de distributie

Dimensiunile Zonelor de Protectie (ZP) si a Zonelor de Siguranta (ZS)  Extras din Ord. 49 /2007 -Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice:

Extras Definitii

| Termen | Definiţie |
| --- | --- |
| Capacitate energetică | Instalaţiile de producere a energiei electrice sau energiei termice în cogenerare, reţele electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice; în prezenta normă tehnică noţiunea „capacitate energetică” cuprinde şi construcţiile, instalaţiile, amenajările aferente unei capacităţi energetice, cuprinse în incinta acesteia sau exterioare ei |
| Culoar de trecere a liniei electrice aeriene | Suprafaţă terestră situată de-a lungul liniei electrice aeriene şi spaţiul aerian de desupra sa, în care se impun restricţii şi interdicţii din punctul de vedere al coexistenţei liniei cu elementele naturale, obiectele, construcţiile, instalaţiile; culoarul de trecere include zona de protecţie şi zona de siguranţă a liniei |
| Distanţă de protecţie | Distanţa minimă care delimitează zona de protecţie a capacităţii energetice, măsurată, în proiecţie orizontală, de la limita sa exterioară, de o parte şi de alta sau împrejurul acesteia |
| Distanţă de siguranţă | Distanţa minimă care delimitază zona de siguranţă a capacităţii energetice, măsurată în proiecţie orizontală sau verticală între limita exterioară a acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau construcţii; distanţa de siguranţă cuprinde şi distanţa de protecţie |
| Reţea electrică | Ansamblu de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie a acestora, staţii electrice şi alte echipamente elctroenergetice, conectate între ele, prin care se transmite energia electrică de la capacităţi energetice de producere a energiei electrice la utilizatori |
| Riscuri naturale | Posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a producerii unor fenomene naturale: dislocări de stânci, torente, avalanşe de zăpadă sau datorită unor particularităşi ale terenului pe care aceasta este construită: nisipuri mişcătoare, zonă mlăştinoasă, zonă cu ape subterane, etc. |
| Riscuri pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice | Posibila periclitare a persoanelor şi a bunurilor din apropierea unei capacităţi energetice, ca urmare a producerii unor accidente funcţionale, de tipul:explozii/incendii ale componentelor acesteia, emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaţii, electricitate statică, ruperea unor căi de curent care poate conduce la electrocutare, răspândirea de reziduuri nocive (cenuşă, ape poluante, gaze de ardere), ruperea şi/sau proiectarea la distanţă a unor părţi de construcţii sau instalaţii, zgomot peste limitele admise, accidente sau avarii la construcţii hidrotehnice |
| Riscuri tehnologice | Posibila periclitare a unei capacităţi energetice determinată de procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendiu, explozie, radiaţii sau poluare peste limitele admise |
| Zonă de protecţie aferentă capacităţii energetice | Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii privind accesul persoanelor şi regimul construcţiilor; această zonă se instituie pentru a proteja capacitatea energetică şi pentru a asigura accesul personalului pentru exploatare şi mentenanţă |
| Zonă de siguranţă aferentă capacităţii energetice | Zona adiacentă capacităţii energetice sau unor componente ale acesteia, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale a capacităţii energetice şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor bunurilor şi mediului din vecinătate; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie |

- Art 11– Principalele capacităţi energetice pentru care se stabilesc zone  de protecţie şi zone de siguranţă sunt:

- centrale termoelectrice, inclusiv centrale electrice în cogenerare (de termoficare)

- centrale hidroelectrice

- centrale nuclearelectrice,  parte clasică (obiecte pentru care zonele de protecţie şi de siguranţă depăşesc limita zonei de excludere stabilită în jurul fiecărui reactor nuclear, conform cu normele de securitate nucleară)

- centrale eoliene

- staţii electrice de conexiune / transformare de înaltă tensiune

- posturi electrice de transformare

- linii electrice aeriene

- linii electrice în cablu.

- Art 17 Extras zona de siguranta pentru un post de transformare:

- Alin 2. Zona de siguranţă, ţinând seama de tipul constructiv al postului, respectiv al echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel:

- a) pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian (PTA), respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare amplasate la sol, îngrădite, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de la limita zonei de protecţie

- b) pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secţionare, prevăzută cu echipament uscat, coincide cu zona de protecţie

- c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare supraterane, amplasate în în cabină metalică, în construcţie zidită/ în anvelopă de beton sau înglobate în clădiri precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, coincide cu zona de protecţie.

- Art 18 (1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei.

- (2) Dimensiunea (lăţimea) zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii simplu sau dublu circuit are valorile:

- 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV

- 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kv

- .

- (4) Liniile aeriene cu tensiune de cel mult 20 kV, cu conductoare izolate sau neizolate, se construiesc la marginea drumurilor, inclusiv a celor forestiere, în culoare amplasate în zonele de protecţie a drumurilor publice, la limita zonei de siguranţă acestora, în condiţiile precizate în NTE 003/04/00.

- (5) În condiţiile de la alin. (3), distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, inclusiv o creştere previzibilă pe o perioadă de 5 ani începând de la data punerii în funcţiune a liniei, trebuie să fie de cel puţin :

- a)	1m, pentru LEA cu tensiune de 20 kv

- (6) Menţinerea culoarului de trecere al liniei prin păduri se realizează prin defrişări periodice, programate de deţinătorul liniei, conform drepturilor conferite prin Legea energiei electrice.

- (7)  Zonele de siguranţă comune pentru liniile electrice aeriene şi obiective învecinate cu acestea sunt stabilite prin respectarea distanţelor de siguranţă prezentate în anexele 4a şi 4b. La traversări ale obiectivelor de către LEA se vor lua măsuri de siguranţă şi protecţie privitoare la aceasta conform prevederilor din NTE 003/04/00.

Art 21 Pentru linii electrice în cablu zona de protecţie şi zona de siguranţă  se stabilesc astfel (extras):

- Alin 2. În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ şi joasă tensiune:

- a) zona de protecţie a  traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8 m

- Art 31– (1) Dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă reglementate prin prezentul normativ sunt stabilite pe baza prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.

- (2) Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în anexele 1 - 5  la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de o capacitate energetică, respectiv amplasarea unor capacităţi energetice care urmează a se construi la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de obiective de tipul menţionat se poate face pe baza unei analize de risc;

- (3) Analiza de risc se face de către un operator economic sau de către un specialist/ expert atestat în analiza riscului tehnic şi tehnologic şi devine anexă la avizul de amplasament; rezultatul analizei stă la baza emiterii favorabile /nefavorabile a avizului de amplasament şi la stabilirea măsurilor necesare emiterii acestuia; costul analizei de risc se suportă de către solicitant.

- (4) Eventualele neînţelegeri legate de aprobarea analizei de risc la emiterea avizului de amplasament se soluţionează de către ANRE conform reglementărilor în vigoare.

- Art 32– Analiza de a risc trebuie să conţină cel puţin:

- determinarea riscului de expunere la accidente potenţiale (explozii, incendii, intoxicaţie cu fum) respectiv la poluare (sonoră, vizuală) a persoanelor;

- stabilirea costurilor necesare pentru îndepărtarea consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc potenţial;

- gradul de răspundere materială a fiecărei părţi;

- identificarea măsurilor de diminuare a costurilor aferente consecinţelor cauzate de un anumit factor de risc.

Norma tehnica  privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice inafara dimensiunilor metionate in extrasul de mai sus contine anexe care personalizeaza si detaliaza conditiile d ecoexistenta dintre diferite tipuri/componente RED si diferite tipuri de obiective invecinate.

Aplicarea prevederilor Ordinului ANRE 49/2007 se face de specialisti autorizati ANRE si presupune interpretarea unui volum important de date care definesc coexistenta si de prevederi tehnice din normativele ANRE.

Reprezentantii serviciului de urbanism al Primariei Lalosu trebuie s aconstientizeze necesitatea de a fi prevazut in Certificatele de Urbanism conditiei de obtinere aviz de amplasament de la CEZ Distributie pentru toate obiectivele de investitii de pe teritoriul comunei Lalosu. In acest fel se previn accidentele uname, deteriorarea componentelor RED precum si pericolele presupuse de o coexistenta deficitara dintre RED si noile obiective d einvestitii

Strategia CEZ Distributie de dezvoltare RED in comuna  Lalosu

Referitor la intentiile CEZ Distributie legate de dezvolatrea modernizarea RED din Comuna Lalosu acestea sunt conditionate de posibilitatile de constituire legala a fondurilor de investitii necesare. Sunt in analiza urmatoarele categorii de lucrari:

- Indesirea posturilor de transformare dedicate zonelor rezidentiale astfel incat lungimea circuitelor jt sa fie limitata la cca 500-800 m. Noile posturi de transformare de regula vor fi de de tip anvelopa de beton/metal PTAb/PTAm

- Modernizarea bransamentelor cu scoaterea  BMP  la limita de proprietate

- Modernizarea RED 20 kV prin imbunatatirea izolatiei si marirea sectiunii

- Montarea de BMPIp-uri de regula cu scoaterea acestora in domeniul public

- Incurajarea dezvoltarii circuitelor dedicate de iluminat public pe stalpii LEA jt si a circuitelor dedicate iluminatului public

- Modernizarea posturilor de transformare existente si adaptarea continua a puterii transformatoarelor la puterea necesara consumatorilor in scopul reducerii pierderilor tehnologice

3.11 Reglementari urbanistica pentru terenuri situate in zonele de protectie

Definitii :

| Riscuri naturale | Posibila periclitare a unei capacităţi energetice ca urmare a producerii unor fenomene naturale: dislocări de stânci, torente, avalanşe de zăpadă sau datorită unor particularităşi ale terenului pe care aceasta este construită: nisipuri mişcătoare, zonă mlăştinoasă, zonă cu ape subterane, etc. |
| --- | --- |
| Riscuri pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice | Posibila periclitare a persoanelor şi a bunurilor din apropierea unei capacităţi energetice, ca urmare a producerii unor accidente funcţionale, de tipul:explozii/incendii ale componentelor acesteia, emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaţii, electricitate statică, ruperea unor căi de curent care poate conduce la electrocutare, răspândirea de reziduuri nocive (cenuşă, ape poluante, gaze de ardere), ruperea şi/sau proiectarea la distanţă a unor părţi de construcţii sau instalaţii, zgomot peste limitele admise, accidente sau avarii la construcţii hidrotehnice |
| Riscuri tehnologice | Posibila periclitare a unei capacităţi energetice determinată de procese industriale sau agricole care prezintă pericol de incendiu, explozie, radiaţii sau poluare peste limitele admise |

DESTINATIA TERENURILOR

Terenuri cu destinatia stabilita prin prezentul Regulament de Urbanism aflate sub incidenta servitutii generate de zone de protectie instituite prin prezentul Regulament ("legea energiei electrice in vigoare detaliaza drepturile de uz si servitute  asociate capacitatilor energetice") si materializare in plansa “Reglementari Echipare Edilitara”.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITIONARI

Toate tipurile de constructii, cu conditia respectarii servitutilor de utilitate publica, existente sau propuse, pentru retele tehnico-edilitare, cai de comunicatii (retele electrice de distributia energieie electrice, retele de transport a energiei electrice, retele de alimentare cu gaz, apa, reteaua de canalizare etc).

UTILIZARI INTERZISE

Toate tipurile de constructii amplasate in zonele de protectie stabilite prin norme sanitare si de protectie a mediului, ale unitatilor industriale, agricole sau de alta natura, in zonele de servituti legal instituite pentru lucrari publice generatoare de riscuri tehnologice.

Toate tipurile de constructii, plantatii si exploatari agricole si forestiere amplasate in zonele de protectie si de siguranta ale capacitatilor si retelelor energetice/electrice

ZONE DE PROTECTIE A RETELELOR TEHNICO – EDILITARE

Reţelele alimentare cu energie electrică

Orice investitie in constructii sau alte obiective, lucrari de orice fel in zona de protectie si siguranta a LEA 20 kV si 110 kV se va face cu acordul si avizul SC CEZ Distributie SA- Craiova.

Dupa obtinerea avizului de la distribuitorul de energie electrica, SC CEZ Distributie SA- Craiova, lucrarile de protectie pentru liniile de 110 kV si 20 kV (inlocuire stalpi, intariri de izolatie, executare prize de pamant, devieri de linii,trecerea liniilor electrice aeriene in cabluri subterane, etc.) se vor face pe cheltuiala investitorului care va face lucrari in zonele apropiate liniilor electrice.

Dimensiunile zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice (retele, posturi statii de transformare etc) sunt detaliate in Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobata prin  Ordinul ANRE  49 /2007 (vezi extrasul de la cap 2.9.4) si in legea energiei electrice 123/2012" Prezentam cateva dimensiuni uzuale ale zonelor de protectie si de siguranta pentru cateva tipuri de capacitati energetice:

- 24 m pentru LEA cu tensiuni între 1 şi 110 kV;

- 37 m pentru LEA cu tensiune de 110 kv;

- raza de 20 m in cazul posturilor de transformare aeriene;

- 0,8 m in cazul cablurilor de energie electrica de 0,4 kV si 20 kV

- În cazul instalării în pământ a cablurilor de medie sau/ şi joasă tensiune:

a) zona de protecţie a traseului de cabluri coincide cu zona de siguranţă, este simetrică faţă de axul traseului şi are lăţimea de 0,8 m; în plan vertical zonele de protecţie şi de siguranţă ale traseului de cabluri se delimitează prin distanţa (adâncimea) de pozare în valoare de cel puţin 0,8m

In zonele de protectie ale retelelor electrice sunt interzise executarea de sapaturi sau lucrari de orice fel fara consimtamantul prealabil al titularului acestora.

In zonele de siguranta si de protectie este interzis:

- sa se efectueze constructii de orice fel fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem;

- sa se efectueze sapaturi de orice fel sau sa se infiinteze plantatii fara acordul operatorului de transport si de sistem;

- sa se depoziteze materiale pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta a instalatiilor  fara acordul operatorului de transport si de system;

- sa se arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de transport si/sau distributie sau sa se intervina in orice alt mod asupra acestora;

- sa se deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente instalatiilor electrice;

- sa limiteze sau sa ingradeasca, prin executia de imprejmuire, prin constructii ori  prin orice alt mod, accesul la instalatii al operatorului de transport si de sistem.

In Certificatele de Urbanism se va solicita obtinerea avizului de amplasament de la CEZ Distributie pentru toate obiectivele de investitii de pe teritoriul com. Lalosu inclusiv pentru imprejmuirea terenurilor si pentru infiintarea de plantatii (legea energiei electrice art 49).

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau executarea oricăror lucrări în apropierea obiectivelor energetice existente (staţii şi posturi de transformare linii şi cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectantul de specialitate.

Pentru orice fel de lucrari de sapaturi sau de constructii situate in interiorul zonelor de protectie a retelelor electrice este obigatoriu avizul de amplasament al CEZ Distributie

Autoritatile locale ce au eliberat Certificate de Urbanism, fara respectarea legii si mai mult, pentru orice dauna cauzata distribuitorului de de energie electrica ce se afla in gestiunea SC CEZ Distributie SA.pentru producerea unor eventuale accidente umane, vor raspunde in fata organelor de ancheta, iar daunele vor fi suportate de catre acestea.

RETELE DE GAZE NATURALE

Conditii tehnice:

1. Conform “Norme tehnice pentru proiectarea și executia conductelor de transport gaze naturale”, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 171 bis/10,03.2014, vor fi respectate urmatoarele distance minime.pe orizontal intre axa conductelor de transport gaze naturale:

Dn 400mm lancu Jianu - Deveselu, Dn 200mm lancu Jianu - Bals si urmatoarele objective:

- 20m - locuinje individuale/colective.construcjii industrial, sociale și administrative cu pana la trei etaje inclusiv, daca in unitatea de clasa de locate (UCL) exists pans la 45 de cladiri/unitati separate dintr-o locuinta colectiva, daca in UCL exista peste 46 de cIadiri/unitati separate dintr-o locuintă colectiva, distanja minims este de 200m; (UCL = suprafaja de teren care se mtinde pe o lajime de 200m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime de 1600m);

- 100m - cladire sau spa^iu exterior cu o suprafaja bine definite (teren de joacă, pare, zona de recreere sau alt loc public, etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel putin 5 zile pe saptamâna, timp de 10 săptamani, in orice perioada de 12 luni (zilele  i săptamanile nu trebuie să fie consecutive) in situajia în care sunt mai put>n de 45 de cladiri in UCL;.

- 200m - cIădiri cu patru sau mai multe etaje;

- 6m - construct ușoare, fără fundajii, altele decat ciadirile destinate a fi ocupate de oameni;

- 6m - parcari auto;

- 6m - paduri sau zone impădurite;

- 20m - staiii electrice și posturi de transforma re a energiei electrice;

- 50m - depozite de gunoaie, depozite de dejectii animaliere;

- 30m - depozite de GPL, carburanji, benzinarii;

- 6m - diguri de protectie de-a lungul apelor;

- 20m - statii de epurare, gospodarie apă;

- 1000/2000m(amonte/aval) - balastiere in albia răurilor;

- paralelism cu retele de utilitati (apa, canalizare,cabluri electrice sau de telecomunicatii etc.) - 5m, cămine de vizitare - 6m;

- paralelism cu drumuri:

- de interes judejean - 20m;

- de interes local (comunale, vicinale, strazi) - 18m;

- de utilitate privata - 6m.

- elestee, cimitire, amenajari sportive și de agrement (?trand, teren tenis) - condijionate de măsuri suplimentare.

2. În vederea objinerii avizelorde amplasament pentru alte objective, cum ar fi: drumuri de acces, retele de utilitati: apă și canalizare, conducte de distribute gaze, cabluri electrice și de telecomunicatii etc., care afecteaza conductele de transport gaze naturale, se vor depune documentatii întocmite conform Ordinului Comun nr.47/1203/509/2003, emis de M.E.C-.M.T.C.T.MAI., publicat în Monitorul Oficial nr. 611/29.08.2003. Acestea vor cuprinde urmatoarele:

• cerere scrisa adresata S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, cu datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitarii;

• memoriu tehnic privind lucrarea avuta în vedere;

• certificat de urbanism (în copie);

• plan de încadrare în zona, la scara 1: 25.000 sau 1: 10.000;

• plan de situafie, la scara de 1: 500 sau 1:1.000, care sa cuprinda amplasarea constructor în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente;

• dovada platii taxei de avizare, daca este cazul.

Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de catre Exploatarea Teritoriala Craiova - str. Arh. loan Mincu, nr.35, tel. 0251 - 419 886, iar documentatia va fi analizata și avizata de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias.

3. La intersecfla drumurilor cu conductele de transport gaze naturale, se vor respecta “Norme tehnice pentru proiectarea și executia conductelor de transport gaze naturale” si prevederile STAS 9312 - 87. De asemenea, conductele se vor proteja în tuburi metalice (conform aceluiași STAS) sau dale prefabricate din beton armat, dupa caz. Protejarea si/sau devierea conductelor se va face pe baza unor proiecte tehnice Intocmite de firme autorizate de A.N.R.E. si care vor fi avizate în C.T.E. Transgaz S.A. Medias, cheltuielile fiind suportate de catre beneficiarul avizului.

4. In conformitate cu art. 109 -113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiaza de dreptul de uz și de servitute legala asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele, în vederea lucrarilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toata durata lor de existentă.

Conditii genera le:

1. In cazul în care în urma lucrarilor prevăzute în P.U.G. al comunei Lalosu se produce avarierea/deteriorarea conductelor de transport gaze naturale, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv costurile datorate pierderilor de gaze naturale si de restabilire a functionalitătii elementelor afectate.

2. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

3. In cazul nerespectării condi|iilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

SC ITERATOR SRL                                                     Întocmit

Catalin PROTEASA                                             Arh. Dipl. Ioan ION