REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PREZENTAREA INVESTITIEI

DATELE DE RECUNOASTERE A LUCRARII:

DENUMIREA LUCRARII:

PUZ– CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER

Amplasament: judetul Valcea, municipiul Ramnicu Valcea,

Bulevardul Tudor Vladimirescu , nr.5b, CF 56445

BENEFICIAR

SC ROMEO IMPEX COM SRL

Ramnicu Valcea, strada General Magheru, nr.9, bloc F, ap.2, judetul Valcea

PROIECTANT GENERAL

ARHINET PLUS SRL

Ramnicu Valcea, strada Carol I, nr.22 , apart.2, judetul Valcea

OBIECTUL LUCRARII:

Conform Legii 350/2001, cu modificarile ulterioare (Legea 190 / 2013), art.32:

- a) in cazul in care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism

b) sa conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea si aprobarea de catre autoritatea publica locala competenta a unui plan urbanistic zonal;

c) sa conditioneze autorizarea investitiei de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal, elaborat si finantat prin grija persoanelor fizice si/sau juridice interesate, numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat, dupa caz, conform competentei:

- de primarul localitatii;

(5) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si c) se pot aduce urmatoarele modificari reglementarilor din Planul urbanistic general:

a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;

Prin certificatul de urbanism nr.43 /50763 din 13.01.2020 se solicita intocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in vederea construirii unui imobil de locuinte colective 2S+P+9 pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, zona centrala, municipiul Ramnicu Valcea.

Suprafata terenului este de 1217,00 mp, generat de imobilul identificat conform cartilor funciare (CF 56445) si a planurilor de incadrare si de situatie.

Teritoriul studiat este situat in intravilanul municipiului, zona centrala.

Teritoriul este delimitat astfel  :

- la nord - de imobil teren privat (CF 38557), terenuri libere de constructii.

- la vest - de imobile terenuri private apartinand persoanelor fizice si juridice (CF 35020, .....)

- la est - de imobile terenuri cu constructii, proprietate privata (CF 56133) , Supermarket Carrefour

- la sud - de Bulevardul Tudor Vladimirescu, domeniul public

Nu se solicita schimbarea categoriei de folosinta a terenului. categoria actuala curti-constructii.

Se solicita schimbarea reglementarilor aplicabile zonei functionale a terenului

IS6 – institutii publice si servicii de interes general.

ISP6a – ZONA PENTRU INSTITUTII SI SERVICII PUBLICE DE INTERES GENERAL

GENERALITATI. CARACTERUL ZONEI

Zona pentru institutii si servicii publice de interes general ocupa partea cea mai mare din suprafata zonei centrale, este situata în general în interiorul limitelor de protectie a  valorilor arhitectural urbanistice si patreaza fragmentar tesutul urban rezultat din  succesiunea diferitelor etape de precizare a tramei stradale ca trasee si profile si de reconstructie spontana sau bazata pe regulamente urbanistice ori proiecte. Aceasta zona contine marea majoritate a monumentelor istorice de arhitectura  din Ramnicu Valcea, înscrise în lista monumentelor, în afara edificiilor de cult.

Regulamentul urmareste pastrarea caracterului si particularitatilor fiecaruia dintre segmente caracteristice ale cadrului construit, in scopul mentinerii diversitatii si accentuarii prestigiului cultural al municipiului Ramnicu Valcea.

In vederea autorizarii cladirilor noi cu functiuni care se incadreaza in specificul zonei,este necesarea respectarea modului de insertie volumetrica in carul arhitectural – urbanistic existent stabilit prin PUZ-ul actual in vigoare, si continuat de prezentul PUZ.

In zonele de protectie a monumentelor istorice, definite conform Legii nr. 422/2001, autorizarea interventiilor (amplasarea, configurarea volumetrica, aspectul arhitectural al unor noi cladiri si amenajari) se va face in baza unor documentatii de urbanism PUD aprobate. In toate situatiile in care gradul de detaliere a reglementarilor care definesc insertia volumetrica prin prezentul PUZ este considerata insuficienta, se va solicita elaborarea PUD, cu ilustrarea modului de insertie volumetrica in cadrul arhitectural-urbanistic existent.

Zona se compune din urmatoarele subzone si unitati teritoriale de referinta

ISP6a – Subzona pentru institutii si servicii publice de interes general,de inaltime 2S+P+9,cu regim de construire discontinuu: cuprinde terenul de pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.5B

SECTIUNEA I - UTILIZAR E FUNCTIONALA

1 – UTILIZARI ADMISE

## ISP6a

- se admit functiuni de interes general specifice zonei centrale:

- sedii de companii si firme în cladiri specializate pentru birouri;

- servicii financiar-bancare si de asigurari;

- servicii autonome avansate (manageriale, tehnice si profesionale);

- servicii pentru cercetare-dezvoltare;

- servicii de formare - informare;

- biblioteci, mediateci;

- posta si telecomunicatii (releu infrastructura);

- edituri, centre media;

- activitati asociative diverse;

- hoteluri pentru turismul de afaceri si alte spatii de receptie; apart-hoteluri;

- expozitii, centre si galerii de arta;

- servicii profesionale, colective si personale, servicii specializate pentru comert si pentru functionarea zonei centrale, servicii pentru transporturi;

- agentii diverse (imobiliare, de turism etc.);

- restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, terase;

- centre comerciale, galerii comerciale, comert cu obiecte de arta  etc.;

- dancing, cinema;

- centre de recreere si sport în spatii acoperite;

- locuinte; locuinte cu partiu special

- parcaje multietajate de descongestionare a circulatiei în zona centrala  protejata.

- se admit functiuni publice reprezentative de importanta supramunicipala, sedii ale  unor organisme nationale si amenajari publice (strazi si piatete pietonale, scuaruri plantatii decorative, reclame, mobilier urban si elemente de arta decorativa).

2 – UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

## ISP6a

- se admit cladiri cu functiuni care nu permit accesul liber al publicului, cu conditia ca, la nivelul parterului si etajelor 1,2,3,4, frontul spre strada sa fie destinat unor spatii accesibile locuitorilor si turistilor – institutii publice,  comert, expozitii, restaurante, recreere, servicii personale si colective etc.;

- se admit locuinte la nivelurile superioare ale cladirilor

- se admite conversia în alte functiuni a locuintelor situate în cladiri cu conditia mentinerii unei ponderi a locuintelor de minim 30 % din totalul ariei construite desfasurate;

- se admit restaurante de orice tip cu conditia ca unitatile care comercializeaza pentru consum bauturi alcoolice sa  fie situate la o distanta de minim 100 metri de institutiile publice reprezentative si de lacasele de cult;constructiile propuse vor fi dimensionate astfel încît fluxul de autovehicule înspre sau dinspre locurile de parcare de pe parcela proprie sa nu diminueze capacitatea de circulatie pe unitatea de timp a strazilor adiacente, sub limita acceptata ca normala concret, timpul de asigurare a umplerii respectiv golirii complete a parcajelor proprii fiecarei dotari, în conditii de trafic normal, va fi de maxim 15 minute.

3 – UTILIZARI INTERZISE

ISP6a

- se interzic urmatoarele utilizari:

  - cazino, sali de jocuri de noroc;

  - activitati care pot provoca degradarea cladirilor protejate sau care sunt incompatibile cu statutul de zona protejata;

  - activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul  generat;

  - cu exceptia telecomunicatiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zabreliti pe terasele cladirilor daca acestea nu au caracter tehnic;

  - depozitare en-gros, comert tip supermarket (cutie mare, independenta);

  - depozitarea pentru vînzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice; activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

  - depozitari de materiale refolosibile;

  - statii de întretinere auto;

  - spalatorii chimice si auto;

  - platforme de precolectare a deseurilor urbane;

  - lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

  - orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

  - se interzic lucrarile de împrejmuire a proprietatilor pe care  sunt amplasate constructiile noi cu functiuni la care publicul are acces liber, spre domeniul public sau spre zonele tratate ca spatiu de interes public cum sînt aleile, plarformele si pietele pietonale, spatiile verzi, indiferent de tipul de proprietate pe care se  dezvolta respectivele spatii;

se interzic lucrari de mansardare care modifica coeficientul de utilizare a terenului maxim, stabilit  prin PUZ, simultan cu  depasirea  înaltimii maxime admise.

SECTIUNEA II – CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

Conditii generale referitoare la monumente:

- Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie prin care se asigura conservarea integrata monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural.

- Zona de protectie, constituita ca un teren format din parcele cadastrale situate in jurul monumentului, asigura perceperea nealterata a acestuia.

- În zona de protectie se instituie servitutile de utilitate publica si reglementarile de construire pentru:

-pastrarea ai ameliorarea cadrului natural al monumentului prin inlaturarea sau diminuarea factorilor poluanti de orice natura

-pastrarea si ameliorarea cadrului arhitectural - urbanistic al monumentului prin conditiile de aprobare si supravegherea construirii.

-pastrarea si valorificarea potentialului arheologic..

4 – CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

## ISP6a

În zonele cu parcelar constituit se va mentine conditia generala de construibilitate a parcelelor, si anume:

  - în cazul cladirilor cu înaltimi sub 2S+P+3 niveluri, se considera construibile parcelele avînd minim 150 mp si un front la strada de minim 8,0 m pentru constructiile înscrise între doua calcane laterale si parcelele avînd minim 200 mp si un front la strada de minim 12,0 m în cazul constructiilor cuplate sau izolate; parcelele sub 150 mp. pentru  a deveni construibile, este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

  - în cazul cladirilor noi cu înaltimi de D+P+4 niveluri si mai mult, se considera construibile parcelele avînd minim 500 mp si un front la strada  de minim 12,0 m pentru constructiile înscrise între doua calcane laterale si de minim 15,0 metri în cazul constructiilor cuplate si izolate; parcelele sub 500 mp pentru a deveni construibile, este necesar sa se comaseze cu una dintre parcelele adiacente;

  - în cazul cladirilor noi cu înaltimi de 2S+P+4 niveluri si mai mult, se considera construibile parcelele avînd minim 200 mp si un front la strada de minim 8,0 m pentru constructiile înscrise între doua calcane laterale

  - în cazul constructiilor dispuse izolat, terenul minim este de 1000 mp cu un front la strada de minim 14 m;

5 – AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

## ISP6a

## Constructiile vor fi dispuse pe aliniament sau vor fi retrase de la aliniament, conform caracterului strazii, cu urmatoarele conditii generale :

  - în cazul în care pe parcelele învecinate constructiile sînt retrase de la aliniament se va respecta retragerea existenta

  - în cazul în care parcela se învecineaza pe o latura cu o constructie dispusa pe aliniament, iar pe cealalta latura cu o constructie în stare buna sau cu o cladire  monument de arhitectura retrasa de la aliniament, noua cladire va fi dispusa pe aliniament, dar se va racorda la alinierea retrasa, pentru a nu evidentia un calcan;

  - în cazul în care parcela se învecineaza pe o latura cu o constructie retrasa de la aliniament, iar pe cealalta latura cu o constructie neviabila iar caracterul strazii indica tendinta cladirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, noua cladire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente;

  - cladirile (P+1) se vor amplasa la aliniament si la o distanta de aliniament de minim 14,0 metri cladirile (P+9), cu conditia sa nu lase vizibile calcane ale cladirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor.

Retragerile constructiilor propuse fata de aliniament sînt figurate în plansa de reglementari urbane, astfel:

  - ISP6a la Bulevardul Tudor Vladimirescu - 30,00 m (2S+P+9) fata  de ax strada

ISP6a

6	–	AMPLASAREA    CLADIRILOR    FATA  DE   LIMITELE LATERALE SI

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Constructiile vor fi dispuse fata de limitele laterale ai posterioare ale parcelelor, conform specificului parcelei, în urmatoarele conditii generale:

- cladirile publice si private se vor amplasa în regim izolat, la limitele laterale  si posterioare cu acordul vecinilor, in lipsa acordului retragerile vor fi conform codului civil.

- cladirile care adapostesc functiuni de interes general vor putea alcatui fronturi continue prin alipire de calcanele cladirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor pîna la o distanta de maxim 30.0 metri de la aliniament;

- în cazul în care parcela se învecineaza cu o cladire care prezinta calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealalta latura se învecineaza cu o cladire retrasa de la limita laterala a parcelei si avînd pe fatada laterala ferestre ale unor încaperi care  necesita lumina naturala noua cladire se va alipi de calcanul existent;

- se interzice construirea pe limita laterala a parcelei daca aceasta este si linia de separatie fata de o cladire publica dispusa izolat sau fata de un lacas de cult; în acest caz se admite o retragere fata de limitele parcelei nu mai putin de 3,0 metri;

- se interzice construirea pe limita posterioara a parcelei, cu exceptia cazului în care exista un calcan al unei cladiri principale sau acordul vecinului.

- în cazul cladirilor izolate, parcelele cu front la strada cuprins între 12,0-15,0 metri, retragerea fata de limitele laterale va fi de conform Codului Civil; se va evita expresivitatea de calcan prin conformarea volumetrica si expresia arhitecturala;

ISP6a

7 – AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Constructiile vor fi dispuse unele fata de altele pe aceeasi parcela în urmatoarele conditii generale:

- cladirile vor respecta între ele distante astfel incat sa nu se stanjeneasca reciproc si sa permita ferestre care asigura luminarea unor încaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce necesita lumina naturala;

- curtile închise vor avea o suprafata de minim 30,0 mp

- se admite acoperirea curtilor închise sau în forma de U la cladirile cu functiuni de birouri, hoteluri, comert, recreere care pot deveni astfel spatii functionale publice de tip galerii, hall-uri, zone de receptie, sali de expozitie, etc.

8 – CIRCULATII  SI  ACCESE

## ISP6a

- parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3.5 metri dintr-o circulatie publica în mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile învecinate;

- accesele carosabile trebuie sa permita accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor pe minim doua fatade opuse;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor cu handicap sau cu dificultati de  deplasare;

- nu este permisa modificarea si corectarea agresiva a racordarilor dintre strazi si a

prospectelor care ar schimba aspectul originar.

9 –  STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

## ISP6a

- stationarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulatiilor publice;

- în cazul în care nu exista spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor   situa la distanta de maxim 200 metri;

- se vor asigura un numar minim de locuri de parcare, astfel:

  - in cazul locuintelor 1 loc / apartament

  - in cazul institutiilor 1 loc / 150 mp arie utila

  - in cazul spatiilor comerciale si de servicii 1 loc/ 100 mp arie utila

- asigurarea locurilor de parcare cu sisteme constructive tip garaj-coridor, turn  de garare - tip Wöhr, cilindru de garare – tip Meyer (Neufert, ed.37/2004, pag. 455) sau altele asemenea-tip Klaus etc, este permisa numai în situatii excepttionale, argumentate tehnic.

10 – ÎNALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA  A CLADIRILOR

## ISP6a

- înaltimea maxima admisibila 8 nivele de 3,0 m, la care se adauga un parter de 3,9 m, mezanin (etaj 1) 3,9 m si un soclu de 0,9 m, cornisa / atic 0,6 m; pot fi adaugate suplimentar un nivel retras;

- pentru constructiile cuplate la calcanul unei cladiri existente viabile este obligatorie preluarea “conturului” calcanului acesteia în zona vizibila din domeniul public;

- se interzice autorizarea cladirilor care aduc noi calcane în imaginea zonei centrale;

- înaltimea maxima admisa este:

ISP6a	- 2S+P+9=33,3 m de la nivelul trotuarului bulevardului Tudor Vladimirescu

11 – ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

## ISP6a

- orice interventie asupra monumentelor de arhitectura declarate, se va putea realiza numai în conditiile legii;

- arhitectura noilor cladiri se va subordona cerintelor de coerenta a secventelor  particulare de tesut urban si va participa la punerea în valoare a caracteristicilor dominante ale acestuia printr-o expresie arhitecturala contemporana; aceasta va tine  seama de caracterul zonei si de caracteristicile cladirilor învecinate în ceea ce priveste:

  - volumetria – simplitatea volumelor, adecvarea scarii, controlul imaginii din toate directiile din care volumul este perceput în relatie cu cadrul construit în care se insereaza, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidentierii unor calcane, evitarea impactului vizual al unor lucrari tehnice, etc.;

  - materiale de constructie – armonizarea texturii finisajelor cu cea a cladirilor învecinate, evitarea materialelor care pot compromite integrarea  în  caracterul  zonei, respectarea materialelor constructiei initiale în caz de refacere si extindere;

  - culoare – armonizarea culorii cu arhitectura cladirii, respectarea ambiantei cromatice a strazii, sublinierea eventuala a ritmului fatadelor etc.;

- se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei (acoperisuri false, pagode, turnulete), realizarea unor false mansarde, imitatii de materiale sau utilizarea improprie a materialelor, utilizarea culorilor stridente (portocaliu, roz, bleu) sau stralucitoare;

- aspectul cladirilor, reclamelor si elementelor de mobilier urban va fi subordonat cerintelor specifice zonei centrale;

- se va acorda atentie modului de tratare a acoperisurilor sau teraselor perceptibile într- o perspectiva descendenta din cladirile înalte.

12 – CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

## ISP6a

- 	toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

- se va asigura posibilitatea racordarii la sistemele moderne de telecomunicatii;

- noile cladiri vor fi echipate fie cu o antena colectiva si o retea de videocomunicatii conform reglementailor tehnice în vigoare, fie cu un bransament la reteaua cablata;

- toate noile bransamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi realizate îngropat;

- se va asigura în mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor. Racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa sa fie facuta astfel încît sa se evite producerea  ghetii în spatiile pietonale;

- se interzice dispunerea pe fatade a antenelor TV-satelit si a antenelor pentru telefonia mobila si dispunerea vizibila a cablurilor TV sau aparatelor de climatizare;

- cu exceptia telecomunicatiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zabreliti (tripozi uniti cu grinzi cu zabrele) pe tertasele cladirilor .

13 – SPATII LIBERE SI SPATI PLANTATE

## ISP6a

- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;

- curtile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative, elemente de mobilier urban, plantatii decorative, inclusiv pe fatade;

- pentru constructiile cuprinse în aceasta zona functionala vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minimum 15% din suprafata terenului, incluse fiind si terasele verzi, peste ultimele nivele ale cladirilor;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate    si plantate ;

- se recomanda ca pentru îmbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spatiile accesibile publicului se vor subordona caracterului zonei, necesitînd aceleasi avize de specialitate ca si constructiile;

- se interzice plantarea de arbori si arbusti pe spatiile necirculabile în care sînt amplasate retele si instalatii edilitare subterane.

14 – ÎMPREJMUIRI

## ISP6a

- nu este permisa executarea spre strada a împrejmuirilor din prefabricate de beton, din zidarii masive opace, din plase metalice sau din a vopsite cu bronz sau culori stridente; se interzice executarea soclului din beton mozaicat cu mozaicuri colorate strident cu apareiaj nepotrivit;

- în cazul fronturilor retrase de la aliniament, gardurile spre strada vor avea înaltimea de maxim 1,6 metri din care un soclu opac de maxim 0,30 m., partea superioara fiind transparenta realizata din fier forjat, profile metal sau lemn; poate fi autorizata o înaltime diferita în cazul reconstructiei sau restaurarii unor imprejmuiri existente sau pentru a permite racordarea la o împrejmuire existenta;

- stîlpii de sustinere în cazul în care nu sînt metalici, se vor armoniza cu finisajul cladirii principale si al gardurilor alaturate;

- portile se vor armoniza cu împrejmuirea;

- pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace sau transparente si vor avea înaltimea maxima de 2,0 metri; aceasta înaltime permite mascarea fata de vecinatati a garajelor, serelor etc.;

- constructiile publice vor putea face exceptie ca dimensiuni si calitate a decoratiei gardurilor si portilor de intrare care se vor armoniza cu arhitectura cladirii;

- marcarea limitei proprietatii în cazul parterelor cu functiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere etc.

SECTIUNEA III – POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENURILOR

15 – PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

## ISP6a

În zonele ocupate de monumente, cu restrictii pentru construit, se vor respecta conditiile impuse de studiile de specialitate.

## P.O.T.= mp AC*100/ mp teren

Pentru cladirile pana la 6 niveluri (2S+P+ 3E): P.O.T. maxim = 70 %.

Pentru cladirile între 9 si 12 niveluri (2S+P+ 9 E): P.O.T. maxim = 60 %.

16 – COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

## ISP6a

În zonele ocupate de monumente, cu restrictii pentru construit, se vor respecta conditiile impuse de studiile de specialitate.

## C.U.T.= mp ADC/ mp teren

Pentru cladirile pana la 6 niveluri (2S+P+ 3E): C.U.T. maxim = 3,5.

Pentru cladirile între 9 si 12 niveluri (2S+P+ 9 E): C.U.T. maxim = 4,0

Proprietarii parcelelor din care prin PUZ sunt propuse fragmente de teren spre transfer catre domeniul public beneficiaza de un spor al suprafetei desfasurate admise egal cu de 3 ori suprafata de teren transferata spre domeniul public, atunci cand acest transfer este facut pe baza de act notarial si fara despagubiri din partea Primariei Municipiului Ramnicu Valcea.

arh. Cristinel Vlad