CAPITOLUL 3

PROGNOZE

Cuprins

3.	PROGNOZE	3-3

3.1	Sumar	3-3

3.2	Metodologie și Estimări	3-4

3.2.1	Abordarea strategica pentru definirea aglomerărilor	3-4

3.3	Estimări Socio-Economice	3-12

3.3.1	Perspectivele dezvoltarii economice	3-12

3.3.2	Previziuni demografice la nivel județean	3-13

3.3.3	Prognoze privind veniturile gospodaresti la nivel județean	3-16

3.4	Estimarea Necesarului de Apă	3-23

3.4.1	Cerinta de apa	3-23

3.4.2	Echilibrul apei şi Pierderile Apă	3-24

3.4.3	Sumarul Previziunilor pentru Necesarul de Apă	3-26

3.5	Debitul şi Sarcina Estimată a Apei Reziduale	3-26

3.5.1	Apă reziduală menajeră	3-26

3.5.2	Apă reziduală nemenajeră	3-27

3.5.3	Infiltrare	3-28

3.5.4	Sumarul debitului şi sarcinii de apă reziduală	3-28

3.6	Concluzii	3-29

# PROGNOZE

## Sumar

Acest capitol este format din două sectiuni. Prima sectiune cuprinde analiza indicatorilor macro și socio-economici relevanți și cea mai recentă tendință de evoluție a acestora la nivel național, regional și județean și prezintă prognozele privind evoluția populației, a veniturilor populației și a activității economice în județul Vâlcea în intervalul 2014 – 2043. Aceste prognoze reprezintă baza pentru următoarele determinări de investiții pe termen lung în sectorul apei în județul Vâlcea.

Acest capitol cuprinde prognoze pentru evoluția viitoare a populației, a activității economice și a veniturilor populației la nivel județului, prezentate pentru perioada de timp 2014 – 2043. Aceste prognoze servesc ca bază pentru pentru viitoarele determinări și evaluări ale investițiilor necesare în sectorul apei în județul Vâlcea.

Unul din cei mai importanți pași la elaborarea unui Master Plan la nivel județean îl reprezintă definirea aglomerărilor și după efectuarea analizelor de opțiuni, a “clusterelor” pe aglomerări. Aproximările și premisele majore luate în considerare sunt prezentate mai jos și reprezintă suportul pentru proiectarea aglomerărilor.

Pentru județul Vâlcea s-a efectuat o revizuire a tuturor aglomerărilor, în conformitate cu cerințele stipulate în Anexa 3 a Programului Național de Implementare. A rezultat o nouă lista de aglomerări, care, datorita dimensiunilor ei, a fost inclusă în anexa D2.1 a acestui Master Plan.

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea cuprinde 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune.

Județul Vâlcea are în total 62 de aglomerari cu mai mult de 2,000 populație echivalenta. Acest lucru reflecta ceea ce a fost descris în capitolul 2.2 – Zona de proiect și faptul că județul Vâlcea prezintă o distribuție teritorială echilibrată.

În prima parte este prezentata evoluția economică pe termen scurt, pe perioada 2014 – 2020.

În cadrul capitolului este estimată evoluția populației județului raportată la nivel național și regional. Prognoza pentru perioada 2014 – 2025 urmarește indicatorii de prognoza ai Institutului Național de Statistică și pentru perioada 2025 – 2043 evoluția estimată a fost corectată luând în considerare migrația reală a populației pentru acest interval.

A treia parte a acestui capitol se concentrează asupra prognozei privind veniturile populației, luând în considerare evoluția istorică recentă a venitului brut pe cap de locuitor, dimensiunea medie a unei gospodării, nivelul mediu de taxe și contribuții sociale din cadrul venitului brut pe o gospodărie. Prognoza este prezentata pentru intervalul 2014 – 2043, pentru nivel urban și nivel rural; anul de baza considerat este 2014.

În a doua secțiune sunt introduse estimările privind viitoarele cerințe de apă, debite de apă uzată și încărcări ale apei uzate pentru diferite orașe ale județului. Valorile rezultate vor constitui baza pentru dimensionarea facilităților de apă și apă uzată necesar a fi realizate pentru acoperirea nevoilor până în anul 2043.

## Metodologie și Estimări

Unul din cei mai importanți pași în elaborarea Planului Director la nivel de județ îl reprezintă definirea aglomerărilor si, pe baza analizelor de opțiuni, identificarea “clusterelor” de aglomerări. Abordarea strategică și premisele relevante luate în considerare sunt prezentate mai jos (sub-capitolul 3.2.1).

Metodologia și premisele de calcul sunt descrise în subcapitolele corespondente pentru proiecțiile economice și pentru proiecțiile tehnice de apă și apă uzată.

### Abordarea strategica pentru definirea aglomerărilor

#### Consideratii generale

Termenul “aglomerare” este definit și explicitat în două documente:

• Directiva 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane, articolul 2.4 și

• Termeni și definiții ai Directivei 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane, 16 ianuarie 2007, Bruxelles, Capitolul 1

Definiția cheie a unei aglomerări în conformitate cu Directiva europeană de apă uzată: 91/271/ EEC privind epurarea apei uzate urbane, așa cum a fost amendată de către Directiva Comisiei 98/15/EC din 27 februarie 1998, ale carei clarificări importante au fost prevăzute în “Termeni și definiții ai Directivei de tratare a apei uzate”, emisă în luna ianuarie 2007, este dupa cum urmează:

“Aglomerarea inseamnă o zonă unde populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru că apă uzată urbană să fie colectata și condusă către o stație de epurare sau către un punct final de descarcăre”

Cele mai importante cuvinte în aceasta definiție sunt “suficient de concentrate”. Acești termeni nu sunt legal definiți în Directiva și pot fi inteleși doar cu ajutorul altor argumente tehnice și economice. Ca urmare, există o flexibilitate în interpretarea Directivei, în special asupra ideii de cât de mult o aglomerare poate să se încadreze în zona de “densitate scăzuta a populației”. Acest lucru este cu precădere relevant pentru micile aglomerări sau municipalități, care pot fi încadrate la una dintre categoriile din Directiva (2,000 P.E., 10,000 P.E. și 100,000 P.E.).

O aglomerare poate include mai mult de o municipalitate sau doar părți ale unei municipalități.

Documentul “Termeni și Definiții ai Directivei 91/271/EEC pentru tratarea apei uzate urbane” precizează următoarele:

• Existența unei aglomerări este independentă de existența sistemului de colectare. De aceea, conceptul de aglomerare include acele zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu exista încă un sistem de colectare;

• Aglomerarea este definită ca o suprafața suficient de concentrată și nu că o zona de colectare a unui sistem existent de canalizare conectat la o anumita stație de epurare;

• O aglomerare poate de asemenea să conțină zone care sunt suficient de concentrate dar unde nu exista încă un sistem centralizat de colectare sau/și unde apa uzată este manageriată în sisteme individuale sau alte sisteme adecvate sau colectate în orice alt mod;

• Nu este necesar că limitele aglomerării să coincidă cu limitele sistemului de colectare (doar în cazul unui procent de conectare de 100%);

• Limitele unei aglomerări poate sau nu poate să corespundă cu limitele entităților administrative;

• Limitele unei aglomerări sunt bazate pe concentrația populației (densitatea populației) și concentrația activității economice;

• Limitele unei aglomerări trebuie să fie definite pe baza unei evaluări pentru fiecare caz în parte;

• Limitele aglomerărilor și încărcările generate (locuitori - echivalenți) trebuie să țină cont de dezvoltarea viitoare și trebuie să fie în mod regulat actualizate;

• Aglomerarea poate fi deservită de una sau cateva stații de epurare. Mai mult, o singură aglomerare poate fi deservită de mai multe sisteme de colectare, fiecare dintre ele fiind conectat la una sau mai multe stații de epurare. În mod similar, mai multe sisteme de colectare pot fi conectate la aceeași stație de epurare;

• Încărcarea de poluanți generată de către o aglomerare deservită de două sisteme de colectare și de două stații de epurare nu trebuie să fie subdivizata în două zone de canalizare a sistemului de colectare. Tipul de tehnologie de tratare selectat (mai stringent) depinde de încărcările totale generate de către întreaga aglomerare.

• Atunci cand mai multe aglomerări, distincte și fizic separate, au sisteme separate de colectare dar sunt deservite de către o singura stație de epurare, obligațiile impuse de Directiva de tratare a apei uzate urbane sunt determinate de mărimea fiecarei aglomerări. Oricum, din perspectiva altor directive (Directiva privind apă de imbaiere și Directiva cadru pentru apă), impactul cumulativ (suma tuturor încărcărilor generate de toate aglomerările deservite de o stație de epurare) trebuie luat în considerare. Ca rezultat, cerințele (Articolul 3 și Articolul 4) și termenii de conformare respectivi conform Tratatului de Aderare sunt definiți pentru fiecare aglomerare;

• Daca o aglomerare are mai mult de 10,000 P.E., pentru apă evacuată în zone sensibile, trebuie prevăzut un tratament mai riguros (epurare terțiară), până la termenul limită;

• Aglomerările cuprinse între 2,000 și 10,000 locuitori trebuie prevăzute a fi echipate cu rețea de canalizare și facilități de epurare, având cel puțin o tratare secundară sau o tratare echivalentă în conformitate cu Anexa I B (Art. 4 paragraful 1, 3) din Directiva;

• Se poate întâmpla ca o aglomerare să descrească în timp ca mărime și ca un sistem de colectare să nu mai coincidă cu limitele aglomerării. În acest caz, limitele aglomerării trebuie revizuite și mărimea aglomerării trebuie reactualizată;

• Toata apă uzată urbană dintr-o aglomerare trebuie colectată, canalizată și tratată așa cum o cere Directiva, avându-se în vedere prevederea de deversoare pentru apa de ploaie;

• Încărcările totale generate de o aglomerare exprimă mărimea aglomerării în termeni tehnici și este primul criteriu important pentru determinarea colectării de apă uzată și a cerințelor de epurare.

Din documentul mai sus menționat reiese că pentru aglomerările definite poate fi selectat un sistem centralizat sau necentralizat de apă uzată. Aceste variante sunt analizate în capitolul 5 – Analize de Opțiuni și rezultatul este prezentat în Anexe.

Referitor la prevederea unei epurari adecvate, pentru aglomerările definite se ia în considerare următoarea specificare: “Statele membre trebuie să se asigure că sistemele de colectare a apelor uzate urbane, înainte de descarcărea lor în zonele sensibile, trebuie să fie supuse unui proces stringent de epurare, așa cum prevede Articolul 4 din 31 decembrie 1998, pentru toate descarcările provenite de la aglomerări având mai mult de 10,000 P.E.”

Consultantul, pentru a respecta obligațiile Directivei de apă uzată – privitoare la prevederea unei epurări adecvate pentru aglomerările definite – va considera următoarele nivele standardizate de epurare, redate în tabelul de mai jos:

Tabel 3.2-1- Nivele standardizate privind colectarea şi epurarea apelor uzate

| Obligatii pentru | Sistemul de canalizare | Epurare |
| --- | --- | --- |
| Aglomerări având mai mult de 100,000 PE | Prevederea unui sistem de colectare în conf. Cu Art. 3, paragraf 1 | Subiectul unui nivel ridicat de epurare (art. 5 paragraf 2) – îndepărtarea nutrienților și cele mai ridicate standarde pentru N și P |
| Aglomerări având mai mult de 10,000 PE | Prevederea unui sistem de colectare în conf. Cu Art. 3, paragraf 1 | Subiectul unei epurari mai stringente (Art. 5 paragraf 2) – îndepărtarea nuțrientilor |
| Aglomerări având mai mult de 2,000 PE | Prevederea unui sistem de colectare în conf. Cu Art. 3, paragraf 1 | Epurare secundare sau echivalentă, conf. Anexa 1B (Art. 4 paragraf 1, 3) |
| Aglomerări având mai puțin de 2,000 PE | NU sunt cerințe specifice | Nu sunt cerințe specifice, dar sunt subiectul unei „epurări adecvate” (Art. 7) |

#### Considerații specifice

Se va utiliza următoarea listă de considerații în definirea aglomerărilor posibile, care descrie delimitările tehnice și de cost reale:

• Mărimea aglomerării (P.E.);

Încărcarea totală a apei uzate generate de o aglomerare exprimă mărimea unei aglomerări în termeni tehnici și este primul criteriu important pentru determinarea colectării apei uzate și a cerințelor de epurare, cât și a obligațiilor corespunzătoare. Încărcarea generată sau mărimea aglomerării este exprimată în populație echivalentă (P.E.).

Cum mărimea aglomerării este unul din parametrii importanți care trebuie să fie luați în considerare, numărul locuitorilor în cadrul zonei respective și populația echivaletă trebuie să fie cuprinse într-un criteriu de definire relevant. Numărul populației conectate reflectă viitorul flux de venit, iar numărul populației echivalente oferă o idee asupra industriei conectate. Acest lucru va fi relevant pentru aspectele financiare în selectarea aglomerărilor și mai tarziu în prioritizarea investițiilor.

În conformitate cu Directiva de apa, Consultantul a efectuat calculul populației echivalente (P.E.) bazandu-se pe următoarea specificatie:

“Incarcarea de poluanți generată sau mărimea aglomerării este exprimata în P.E. în conformitate cu Articolul 2(6) din Directiva: o populație echivalentă (1 P.E.) inseamna încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) de 60g de oxigen pe zi”.

Rezulta de aici că populația echivalentă este o măsura a poluării, reprezentând încărcarea organică biodegradabilă medie pe persoana și zi. Încărcarea provenită dintr-o zonă de colectare sau dintr-o aglomerare este generată de apa uzată colectata din:

• Gospodării (populație rezidenta sau nonrezidenta);

• Unități ne-domestice sau industriale.

Apa uzată industrială colectata de la întreprinderi sau unități economice (incluzând întreprinderi mici și mijlocii) este sau trebuie să fie descarcată într-un sistem de colectare sau într-o stație de epurare. În acest context calculele a fost realizate cu următoarele formule:

• P.E. (casnic) = numărul locuitorilor;

• P.E. (non - casnic) = încărcarea apei uzate (kg/zi) / 60g/zi x 1000;

• P.E. (aglomerare) = P.E. (casnic) + P.E. (non - casnic).

În privinta apei non-casnice, principalele zone urbane având infrastructura dezvoltată atrag unități industriale în vecinătăți. În cazul în care apa uzată poate fi descarcată într-o rețea de canalizare valoarea P.E. tebuie calculată așa cum s-a menționat mai sus.

În caz că nu sunt disponibile informații privind starea industriei sau a centrelor comerciale în unele zone, se adopta următoarele ipoteze pentru calculul populației echivalente în zonele rurale:

Tabel nr 3.2-2 - Determinarea populaţiei echivalente:

| Dimensiunea aglomerării | Valoare PE (% din numărul de locuitori) |
| --- | --- |
| Peste 100,000 | 1.30 |
| Intre 10,000 şi 100,000 locuitori | 1.25 |
| Intre 7,000 şi 10,000 locuitori | 1.15 |
| Intre 5,000 şi 7,000 locuitori | 1.13 |
| Intre 3,000 şi 5,000 locuitori | 1.12 |
| Intre 2,000 şi 3,000 locuitori | 1.09 |
| Intre 1,500 şi 2,000 locuitori | 1.07 |
| Intre 500 şi 1,500 locuitori | 1.05 |
| Mau puţin de 500 locuitori | 1.03 |

• Consideratii asupra zonelor așa cum a fost specificat în Planul de implementare

Zona avută în vedere în proiect, așa cum a fost dată în Planul de implementare experimental aduce județul la așezămintele cele mai mari (orașe). Acest lucru este strategic aplicabil în conformitate cu prevederile legale, financiare și socio – economice: conformitate, număr de locuitori conectați, buget indicativ, sustenabilitate financiară, suportabilitate etc.). Aglomerările definite în acest Master Plan vor include cel puțin așezămintele urbane principale, odată ce acestea au deja sistemul lor de colectare și epurare. Calitatea și randamentul acestora sunt, ca urmare, subiectul evaluării detaliate.

• Amplasare geografică și topografie;

Considerațiile privind topografia terenului pentru investigarea zonelor de colectare este din punct de vedere tehnic primul pas în dezvoltarea conceptelor de colectare. Acest lucru nu este în mod direct legat de definiția aglomerării. Consultantul a definit aglomerările în stransă legatură cu dezvoltarea unei zone comune din punct de vedere topografic. Acest lucru permite extensia aglomerării în cazul în care așezările vor fi “destul de concentrate” în viitor. Astfel, pot fi folosite viitoare investiții în mod eficace și sustenabil financiar (fără stații de pompare, mai puține costuri de reinvestiții, consum mai mic de energie etc.).

• Existența rețelei de colectare, a stației de epurare și evaluarea tehnică a performanțelor;

Prezența infrastructurii de apă uzată (stație de epurare sau sistem de colectare) este cu siguranță un criteriu relevant pentru definirea aglomerărilor. Oricum, definirea pe baza de efectivitate a costurilor a măsurilor tehnice trebuie să ia în considerare utilizarea instalațiilor existente (reabilitare și/sau extindere). Decizia asupra realizării unor noi facilități trebuie să fie studiată de la caz la caz.

• Costuri de investiție și costuri de operare și întreținere pentru acoperirea integrală a aglomerării;

Unul din cei mai importanți parametri pentru definirea aglomerărilor poate fi aspectul financiar, deoarece măsurile de proiect trebuie să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor și sustenabilitatea financiară trebuie să fie una din țintele majore ale proiectului. Pentru alegerea aglomerărilor se va realiza analiza privind sustenabilitatea financiara și analiza economica (comparări pe costuri de investiții, întretinere și operare).

#### Criterii pentru definirea aglomerărilor

În conformitate cu Directiva de apă uzată și cu Termenii și definițiile Directivei de tratare a apei uzate urbane, criteriile pentru definirea alomerărilor sunt dupa cum urmează:

• Concentrația populației – densitatea populației într-o anumită zonă;

Cel mai important cuvant al definiției aglomerării este termenul “suficient de concentrat” care nu este în mod legal definit de către Directiva și poate fi înțeles doar cu ajutorul altor argumente tehnice și economice.

• Concentrarea activităților economice;

Definirea aglomerării în termeni tehnici trebuie să fie fondată pe condițiile locale și poate să aibă diferite abordari în cadrul diferitelor țări europene. Distribuția așezămintelor și metodele tradiționale de construcție sunt diferite pe întinsul Europei.

În România populația își dezvoltă așezăminele de-a lungul drumurilor principale sau de-a lungul cursurilor de apă. Dezvoltarea generala a zonelor construite în orașele mici diferă față cea din orașele mai mari.

• Concentrarea suficientă a acestor două criterii mai sus menționate pentru că apă uzată să fie colectată și transportată;

Definirea aglomerării în termini tehnici trebuie să fie fondată pe condițiile locale și poate să aiba diferite abordari în cadrul diferitelor țări europene. Distribuția așezămintelor și metodele tradiționale de construcție sunt diferite pe întinsul Europei.

Situația existentă din România prezintă diferențe mari în privința accesului populației la servicii de apă și apă uzată. Populația își dezvoltă așezăminele de-a lungul drumurilor principale sau de-a lungul cursurilor de apă. Dezvoltarea generală a zonelor construite în orașele mici diferă față de cea din orașele mai mari.

#### Limita aglomerării

Limitele aglomerării sunt definite că limite ale zonelor construite în prezent și ale zonelor ce urmează a fi construite unde apă uzată poate fi colectată în termeni de eficiență a costurilor (densități mari de clădiri care generează apă uzată). Daca două sau mai multe astfel de zone sunt suficient de apropiate teritorial încât să reprezinte o variantă avantajoasă pentru o soluție comună, din punctul de vedere al costurilor, atunci acestea pot forma o singură aglomerare.

Limitele aglomerărilor au fost definite utilizandu-se hărți recente și toate datele disponibile pentru a delimita zonele concentrate de așezăminte. Dezvoltarea viitoare a aglomerării a fost luata în considerare prin intermediul planurilor generale de urbanism (PUG). Aceasta abordare oferă o vedere asupra dezvoltării rezidențiale, industriale și comerciale viitoare.

Experiența în definirea aglomerărilor și în planificarea infrastructurii de apă uzată din cadrul UE arată o uniformizare în definirea limitelor aglomerărilor. Alegerea finală a soluțiilor centralizate sau descentralizate se bazează totuși pe comparații realizate pentru fiecare caz în parte.

Următoarea figură arată un exemplu în definirea limitelor aglomerării, care a fost realizat în Republica Ceha.

Figura 3.2-1 Exemplu de definire a limitei unei aglomerări

Limita unei aglomerări este linia care include zonele concentrate ale așezării umane.

Consultantul recomandă stabilirea acestei limite la o anumita distață fără să mai existe condiția existentei sau nu a unei anumite densități de clădiri. Aceasta distanță a fost stabilită la 200 m pentru aglomerări de peste 10,000 P.E. și 100 m pentru restul aglomerărilor mai mici selectate.

#### Clustere pe aglomerări

Limita unui cluster este linia care reunifică un grup de așezăminte/aglomerări care pot fi prinse împreună pentru a fi deservite de un sistem centralizat de colectare și epurare a apei uzate.

Aglomerările grupate nu sunt prinse întotdeauna în același sistem de colectare dar trebuie să fie suficient de apropiate teritorial pentru a fi interconectate. Nu mai puțin decizia privind adoptarea unui sistem de apă uzată centralizat sau descentralizat trebuie să fie subiectul unei analize de variante în care eficiența investiției trebuie confirmată de o evaluare tehnică și economică.

Următoarea imagine ofera un exemplu de cluster de aglomerări:

Figura 3.2-2 Exemplu de aglomerări cuprinse în cluster pentru sistem de apă uzată centralizat

#### Rezumatul aglomerărilor definite în județul Vâlcea

Caracteristica particulară a județului Vâlcea, unul din cele mai dense județe din România, este că are numai cateva localități cu caracter urban și o multitudine de localități cu caracter rural, care sunt uneori foarte apropiate, adesea orientate de-alungul drumurilor sau văilor și câteodată se unesc datorită extinderii zonelor populate sau zonelor cu activități economice.

Următorul tabel infatiseaza o imagine de ansamblu asupra aglomerărilor definite:

Tabel 3.2-3 - Impartirea populației în județul Vâlcea, conform aglomerărilor definite

| Distribuția populației |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Limita maxima | Limita minima | Număr | Populație | % din total |
| 100,000 | 10,000 | 2 | 117.244 | 34% |
| 10,000 | 2,000 | 20 | 78.876 | 23% |
| < 2,000 | - | 570 | 236,969 | 43% |
| TOTAL |  |  | 342.776 | 100% |

Lista este cu siguranță elocventă și trebuie ajustată pe tiparul Anexei 3 a POS (Programul Operational Sectorial). Cu toate acestea, lista aglomerărilor trebuie să cuprindă toate aglomerările având peste 2,000 P.E.

Datele de conformitate menționate în anexa 3 a POS au fost diferențiate pentru colectarea apei uzate și pentru epurarea apei uzate. Consultantul nu recomandă implementarea unor infrastructuri de colectare și epurare la date diferite odată ce punerea în operare a unei rețele de colectare fără o epurare eficientă nu este eligibilă în acest proiect.

Anexa 3 a POS mentioneaza termene de îndeplinire a obiectivelor privind aglomerările de peste 2,000 P.E. așa cum sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabel 3.2-4  Termene limita de conformare (Anexa 3, POS)

| PE | Termen limita pentru conformare |  |
| --- | --- | --- |
|  | POS | Tratatul de aderare |
| >100,000 | 2007 – Canalizare 2010 – Epurare | 2010 |
| 100,000 – 10,000 | 2010 – Canalizare 2013 – Epurare | 2010 – Canalizare |
| 10,000 – 7,500 | 2013 – Canalizare 2015 – Epurare | 2013 – Epurare |
| 7,500 – 3,500 | 2017 – Canalizare 2017 – Epurare | 2020 |
| 3,500 – 2,000 | 2020 – Canalizare 2020 - Epurare | 2020 |

## Estimări Socio-Economice

Această secțiune cuprinde analiza perspectivelor dezvoltării economice din Județul Vâlcea precum și previziunile demografice și cele legate de veniturile gospodărești, făcându-se diferența între zonele urbane și cele rurale.

### Perspectivele dezvoltarii economice

Previziunea la nivel national a ratei de crestere PIB are la baza urmatoarele documente:

- Previziunile socio-economice iau in considerare prognozele oficiale emise de catre Comisia Nationala de Prognoza pentru perioada 2020 - 2025 („Proiectia principalilor indicatori macroeconomici, 2021-2025”, editia din noiembrie 2021);

- recomandarile din "Ghidul pentru Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata care urmeaza sa fie finantate de fondurile ESI in 2014 - 2020", elaborat de catre JASPERS;

- propriile estimari ale Consultantului.

Ratele de crestere a PIB-ului prezentate in aceste documente au fost folosite ca date pentru analiza financiara si economica si sunt detaliate pentru anii de referinta din tabelul urmator:

Tabel nr. 5-1– Rata reala de crestere PIB, 2008 – 2050

| An | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crestere reala PIB % (valori inregistrate) | -1.1 | 2.3 | 0.6 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 4.8 | 7.0 | 4.4 |
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2050 |  |
| Crestere reala PIB % (valori estimate 2021-2049) | 4.1 | -3.9 | 7.0 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 3.5 |  |

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza

Pentru perioada de dupa anul 2025 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in considerare o medie stabila de 3.5% pe an, astfel cum este indicat in Anexa 1 a "Ghidului pentru Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de apa si apa uzata care urmeaza sa fie finantate fondurile ESI in 2014 - 2020", elaborat de catre JASPERS.

- Inflatia

Pe baza acelorasi surse considerate in cazul previziunii PIB, dinamica inflatiei este urmatoarea:

Tabel nr. 3-2 – Evolutia ratei inflatiei in constructii, 2008 – 2050

| An | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rata inflatiei in constructii % (valori inregistrate) | 1.50 | 7.00 | 14.19 |  | 8.4 |  |  |
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2050 |
| Rata inflatiei % (valori estimate 2020-2049) | 1.0 | 11.0 | 7.9 | 5.8 | 4.6 | 3.30 | 2.5 |

Sursa: Comisia Nationala de Prognoza, estimari Consultant

Pentru perioada de dupa anul 2025 si pentru toti anii ramasi ai analizei, previziunile vor lua in considerare o medie stabila de 2.5% pe an.

### Previziuni demografice la nivel județean

Asa cum a fost menționat în capitolele de mai sus, datele statistice oficiale prezinta o populație în declin pentru Romania si Regiunea Sud-Vest Oltenia, inclusiv Județul Vâlcea. Acest declin se datoreaza influentei a doi factori principali: sporul natural negativ (rata natalității este mai redusă decât rata mortalității) și emigrarea. Emigrarea a fost stimulată în principal de închiderea multor companii industriale mari care au lăsa mulți lucrători în șomaj. În viitor, se previzionează că emigrarea să fie mai puțin importantă, însă populația totală va continua să se reducă din cauza sporului natural negativ.

Toate prognozele privind populația publicate recent în Romania, inclusiv variantele optimiste, estimează o continuare a tendinței demografice descrescatoare. Următorul grafic prezintă atât evoluția populației în România în perioada 2000– 2050, cât și nivelul estimat al populației pe parcursul următoarelor două decenii, conform previziunilor Institutului Național de Statistica (INS).

Prognozele la nivel national prezinta tendinta de scadere a populatiei Romaniei (inclusiv in varianta optimista), cauzele fiind multiple: mentinerea fertilitatii la un nivel scazut, cresterea sperantei de viata la nastere, schimbarile care vor interveni in structura pe grupe de varsta a populatiei, soldul negativ al migratiei externe etc. Pentru orizontul de timp analizat, se asteapta ca emigrarea sa se reduca, insa sporul natural negativ va contribui in mod semnificativ la reducerea populatiei.

Trendul descendent prognozat de specialisti este observabil chiar din 1990 cand populatia Romaniei era de 23.206.720 locuitori (la 01 iulie), numarul scazand treptat pana la 21.565.119 locuitori la 1 ianuarie 2007, respectiv 20.121.641 locuitori la recensamantul din octombrie 2011. Rata anuala medie de crestere a populatiei la nivel national in perioada 1990 – 2000 a fost de -0.34%, comparativ cu -0.56% in intervalul 2000 – 2007 si -3.02% in intervalul 2008 – 2012.

Regiunile Sud Vest Oltenia si Sud Muntenia inregistreaza cele mai intense scaderi ale populatiei, deoarece se confrunta cu un proces demografic de imbatranire puternic si o mortalitate ridicata, astfel, in orizontul 2002 – 2015 populatia regiunii Sud Vest a scazut cu 14.2% comparativ cu scaderea de 9% inregistrata la nivel national.

In oglinda, se poate observa procesul de scadere din judetul Valcea, respectiv 371,714 locuitori la 10 octombrie 2011, inregistrand o scadere de 12.1% in perioada 2002 – 2015, scadere usor mai accentuata decat cea inregistrata la nivel national dar superioara celei de la nivelul regional. Aceasta tendinta de scaderea a populatiei se datoreaza atat unui sold migratoriu extern negativ, cat si unui spor natural negativ al populatiei.

Evolutia comparativa a variatiei anuale a populatiei rezidente la nivel national, regional si judetean in orizontul 2013 – 2018 se prezinta astfel:

Figura nr. 5-1 - - Evolutia comparativa a variatiei anuale a populatiei rezidente la nivel national, regional si judetean, 2013-2018

Sursa: Institutul National de Statistica, Baza de date Tempo

Prognoza populatiei Romaniei la nivel national a fost realizata de Institutul National de Statistica in anul 2017 in cadrul documentului „Proiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial la orizontul anului 2060”. Document utilizeaza ca an de baza anul 2015 si prezinta previziuni pentru evolutia populatiei la nivel national si judetean pentru orizontul de timp 2015 – 2060, in cinci variante de evolutie demografica: medie, intermediara, constanta, optimista si pesimista.

In estimarea evolutiei populatiei judetului Valcea la orizontul 2050 s-a plecat de la ultimele date oficiale emise de INS (respectiv populatia pana la anul 2018 inclusiv) la care s-au aplicat ratele de crestere din cadrul ultimei prognoze medii pe termen lung emisa de INS.

Situatia comparativa a ratelor medii anuale crestere a populatiei la nivel national si judetean, pentru perioada 2019 – 2060, este prezentata in tabelul de mai jos.

Tabel nr. 5-3– Ratele medii anuale de crestere a populatiei la nivel national, regional si local, 2019 – 2060

| Ratele medii anuale de crestere a populatiei (% p.a) | 2019 - 2020 | 2021 - 2030 | 2031 - 2040 | 2041 - 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Romania | -0.63% | -1.40% | -1.52% | -1.61% |
| Regiunea Sud Vest Oltenia | -1.38% | -1.50% | -1.66% | -1.82% |
| Judet Valcea | -1.49% | -1.40% | -1.52% | -1.61% |

Sursa: INS, estimari Consultant

Astfel, in scenariul cel mai probabil, populatia judetului Valcea este estimata sa scada de la 353,188 locuitori in 2018, la 342,776 locuitori in anul 2020 si 207,948 locuitori in anul 2050.

| Populatie judet Valcea – scenariul mediu | An 2018 | An 2020 | An 2025 | An 2030 | An 2035 | An 2040 | An 2045 | An 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 353,188 | 342,776 | 317,948 | 294,929 | 271,237 | 249,587 | 227,794 | 207,948 |

Figura nr. 5-2 - Evolutia estimata a populatiei pe medii in judetul Valcea, 2012 - 2050

Sursa: INS

Ca o concluzie generala in ceea ce priveste evolutia estimate a populatiei in urmatorii 30 de ani, se poate observa tendinta de scadere accentuate atat la nivel national cat si la nivel regional si judetean, aceste estimari avand la baza balanta negative a migratiei, rata scazuta a natalitatii care este inferioara ratei de mortalitate, tendinta populatiei de migrare din mediul rural in mediul urban.

### Prognoze privind veniturile gospodaresti la nivel județean

Aceasta sectiune prezinta metodologia si rezultatele prognozei privind venitul gospodăriilor elaborata de Consultant pentru Județul Vâlcea pentru perioada 2014 - 2043. Anul de baza pentru prognoza este 2014, ultimul an pentru care au fost disponibile date statistice de la INS privind venitul gospodăriilor la nivel național si regional . Baza preturilor aplicata pentru previziuni este anul 2014.

#### Metodologie

a) Estimarea marimii medii istorice a unei gospodarii si a venitului gospodariilor in Judetul Valcea (media la nivelul intregului judet)

Avand in vedere ca in Romania date statistice oficiale privind venitul gospodariilor nu sunt disponibile la nivel judetean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel national si regional.

Pentru estimarea venitului mediu brut al gospodariilor la nivel judetean, formula utilizata este urmatoarea:

Avg HH Inccounty = Avg pCap Incregion × Avg SalarycountyAvg Salaryregion × Avg HH Sizecounty (Formula 3−1)

Unde:

Avg HH Inc county 		Venitul mediu brut al gospodariilor (in RON / gospodarie / luna)

Avg pCap Inc region 		Venitul mediu brut pe cap de locuitor in Regiunea de Dezvoltare (in RON / cap de loc / luna)

Avg Salary county/region		Salariul mediu net in Judet/Regiunea de Dezvoltare (in RON/ luna)

Avg HH Size county		Marimea medie a unei gospodarii in Judet (in loc. / gospodarie), vezi mai jos

Cele mai recente date statistice oficiale privind marimea medie a gospodariei la nivel judetean au fost publicate in Recensamantul Populatiei si Gospodariilor din 2011. Deoarece nu sunt disponibile date mai recente la nivel judetean, marimea gospodariei pentru perioada 2011-2012 a fost estimata luandu-se in considerare datele oficiale la nivel regional ca referinta. Formula utilizata este urmatoarea:

Avg HH Sizecounty 200X = Avg HH Sizecounty census2002 × Avg HH Sizeregion 200XAvg HH Sizeregion census2002 (Formula 3−2)

Avg HH Size rec200X	Marimea medie a unei gospodarii in Judet in anul 200X (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size county, rec 2011	Marimea medie a unei gospodarii in Judet conform recensamantului 2011 (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size region, 200X	Marimea medie a unei gospodarii in Regiunea de Dezvoltare in anul 200X (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size region, census 2011	Marimea medie a unei gospodarii in Regiunea de Dezvoltare conform recensamantului 2002 (in loc. / gospodarie)

b) Estimarea marimii medii istorice a unei gospodarii si venitul gospodariilor in zonele urbane si rurale ale Judetului

Venitul brut al gospodariilor in zonele urbane si rurale ale judetului a fost estimat dupa cum urmeaza:

Avg HH Inccounty,urb. = Avg pCap Inccounty,avg.× Avg pCap Incnational, urbAvg pCap Incnational, avg. × Avg HH Sizecounty,urb.

(Formula 3−3)

Avg HH Inccounty,rur. = Avg pCap Inccounty,avg.× Avg pCap Inccounty,rurAvg pCap Incnational, avg. × Avg HH Sizecounty,rur.

(Formula 3−4)

Unde:

Avg HH Inc county,urb/rur.	   Venitul mediu brut al gospodariilor in zona urbana/rurala a judetului (in RON/gospodarie/luna)

Avg pCap Inc county, avg.	  Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivelul intregului judet (in RON / loc. / luna)

Avg pCap Inc national, urb  Venitul mediu brut pe cap de locuitor in zona urbana/rurala la nivel national (in RON/loc./ luna)

Avg pCap Inc national, avg.  Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel national (in RON / loc. / luna)

Avg HH Size county, urb/rur.   Marimea medie a unei gospodarii in zona urbana/rurala a judetului (in loc / gospodarie), vezi mai jos

Pentru oricare an 200X in cadrul perioadei 2012-2013, marimea medie a unei gospodarii in zonele urbane/rurale ale judetului a fost estimata pe baza datelor publicate in Recensamantul Populatiei si Locuintelor din 2011 si pe baza evolutiei recente a marimii gospodariei la nivelul regional respectiv (date INS):

Avg HH Sizecounty,urb, 200X = Avg HH Sizecounty,urb, census 2002 × Avg HH Sizeregion, 200XAvg HH Sizeregion, census 2002 (Formula 3−5)

Avg HH Sizecounty,rur, 200X = Avg HH Sizecounty,rur, census 2002 × Avg HH Sizeregion, 200XAvg HH Sizeregion, census 2002 (Formula 3−6)

Unde:

Avg HH Size county, urb/rur, 200X	 Marimea medie a unei gospodarii in zona urbana/rurala a judetului in anul 200X (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size county, urb/rur, census 2011	Marimea medie a unei gospodarii in zona urbana/rurala a judetului conform recensamantului 2011 (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size region, 200X	   Marimea medie a unei gospodarii in intreaga Regiune de Dezvoltare in anul 200X (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size region, census 2011	Marimea medie a unei gospodarii in intreaga Regiune de Dezvoltare conform recensamantului 2011  (in loc. / gospodarie)

c) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu al gospodariilor pe grupuri de venit

Pentru calcularea venitului brut al gospodariilor pentru diferite grupuri de venit, a fost considerata o distributie a venitului gospodariilor similara cu cea de la nivel national. Astfel, pe baza venitului mediu brut al gospodariilor cu venituri medii / din mediul urban/rural (vezi Formulele 3-1, 3-3 si 3-4), venitul brut al gospodariilor din oricare decila de venit X a fost estimat pe baza urmatoarei formule:

Avg HH Inccounty, decile x = Avg pCap Inccounty,avg. × Avg pCap Incnational, decile xAvg pCap Incnational, average × Avg HH Sizecounty, decile x (Formula 3−7)

Unde:

Avg HH Inc county,decile x	   Venitul mediu brut al gospodariilor din decila de venit x (in RON/gospodarie/luna)

Avg pCap Inc county, avg.	   Venitul mediu brut pe cap de locuitor al gospodariilor cu venituri medii la nivel judetean (in RON / loc. / luna)

Avg pCap Inc national, urb   Venitul mediu brut pe cap de locuitor in zona urbana/rurala la nivel national (in RON/loc./ luna)

Avg pCap Inc national, avg.   Venitul mediu brut pe cap de locuitor la nivel national (in RON / loc. / luna)

Avg HH Size county, urb/rur.  Marimea medie a unei gospodarii la nivel judetean (in loc. / gospodarie), vezi mai jos

Pe baza marimii medii a unei gospodarii estimate pentru gospodariile cu venituri medii/ din mediul urban/rural  (vezi Formulele 3-2, 3.5 si 3.6), marimea medie a unei gospodarii pentru oricare decila de venit x a fost estimata dupa cum urmeaza:

Avg HH Sizecounty,decile x = Avg HH Sizecounty,avg. × Avg HH Sizenational,decilexAvg HH Sizenational,avg.  (Formula 3−8)

Unde:

Avg HH Size county, decile X   Marimea medie a unei gospodarii pentru decila de venit X la nivel judetean (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size county, avg.	  Marimea medie a unei gospodarii pentru o gospodarie cu venituri medii la nivel judetean (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size national,decile x   Marimea medie a unei gospodarii pentru  decila de venit X la nivel national (in loc. / gospodarie), conform INS

Avg HH Size national,avg.	   Marimea medie a unei gospodarii pentru o gospodarie cu venituri medii la nivel national (in loc. / gospodarie), conform INS

d) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu al gospodariilor in principalele orase ale Judetului

Pe baza venitului mediu brut pe cap de locuitor in zona urbana a judetului (vezi Formula 3-3), venitul brut al gospodariilor la nivelul oraselor individuale a fost estimat pe baza urmatoarei formule:

Avg HH IncLoc X = Avg pCap IncROC, avg. × LocCF × Avg HH SizeLocX (Formula 3−9)

Unde:

Avg HH Inc Loc X   Venitul mediu brut al gospodariilor in localitatea X (in RON / gospodarie / luna)

Avg pCap Inc ROC , avg.	 Venitul mediu brut pe cap de locuitor in zona deservita de Operatorul Regional (in RON / gospodarie / luna)

LocCF	Coeficient de corectie pentru localitati

Avg HH Size Loc X   Marimea medie a unei gospodarii in localitatea X (in loc. / gospodarie), vezi mai jos

Marimea medie a unei gospodarii pentru principalele orase in Judetul Valcea in perioada 2012-2013 a fost estimata pe baza marimii gospodariei estimata la nivel judetean (vezi Formula 3-2) dupa cum urmeaza:

Avg HH SizeLocX,200X = Avg HH SizeLocX, census 2002 × Avg HH Sizecounty, 200XAvg HH Sizecounty, census 2002 (Formula 3−10)

Unde:

Avg HH Size Loc X, 200X	 Marimea medie a unei gospodarii in localitatea X pentru anul 200X (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size Loc X,, census 2002  Marimea medie a unei gospodarii la nivel judetean conform recensamantului din 2002 (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size county, 200X	   Marimea medie a unei gospodarii estimata la nivel judetean in anul 200X (in loc. / gospodarie)

Avg HH Size county, census 2002	Marimea medie a unei gospodarii la nivelul intregului judet conform recensamantului din 2002 (in loc. / gospodarie).

e) Estimarea nivelului istoric al venitului mediu net al gospodăriilor

Venitul mediu net al gospodăriilor a fost calculat prin scaderea cheltuielilor pentru impozite și alte contribuții salariale din venitul brut al gospodăriilor.

f) Previziuni privind venitul gospodăriilor 2013 – 2050

Ratele anuale reale de crestere previzionate pentru venitul brut pe cap de locuitor în perioada 2010 – 2043 sunt prezentate în următorul tabel pentru Județul Vâlcea, Regiunea Sud-Vest și România. Ratele de creștere se bazează pe ratele de creștere previzionate ale PIB la nivel național.

Tabelul 3.3-4	Nivelul istoric si prognozat  al ratelor medii  anuale de crestere a venitului brut  pe cap de locuitor în Romania, Regiunea Sud –Vest si Județul Vâlcea, 2013 – 2050

|  | U.m. | 2010-14 | 2014-20 | 2020-25 | 2025-30 | 2030-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Romania | % p.a. | 1.7 % | 1.6 % | 1.9 % | 1.9 % | 1.9 % |
| Regiunea Sud-Vest | % p.a. | 1.2 % | 1.4 % | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % |
| Județul Vâlcea | % p.a. | 1.1 % | 1.3 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % |

Sursa mediilor pentru 2010-2012: INS

Rate similare de crestere au fost luate în considerare atat pentru zonele urbane cat si pentru cele rurale.

Prognoza venitului brut pe cap de locuitor pentru diferitele decile de venit a fost realizată pe baza următoarelor rate de creștere previzionate.

Tabelul 3.3-1	Ratele medii anuale reale de crestere prognozate pentru venitul brut pe cap de locuitor pentru diferitele decile de venit din Județul Vâlcea, 2010– 2050

|  | U.m. | 2010-2014 | 2014-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 | 2031-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | % p.a. | 1.1% | 1.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Decila de venit 1 | % p.a. | 0.9% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
| Decila de venit 2 | % p.a. | 0.7% | 1.2% | 1.4% | 1.3% | 1.3% |
| Decila de venit 3 | % p.a. | 1.9% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |

S-a presupus ca venitul brut pe cap de locuitor al gospodăriilor din decila cu cel mai redus nivel al venitului (decila de venit 1) se va majora cu o rată care reprezintă 75% din rata considerată pentru gospodăriile cu venituri medii. Aceasta ipoteză se bazează pe evoluția observată pe parcursul ultimilor ani la nivel național în perioada 2010-2013. Cu alte cuvinte, se presupune că decalajul de venit între cele mai bogate și cele mai sărace gospodării din România se va mări.

În conformitate cu ratele de creștere istorice și previzionate a populației, se estimează că mărimea medie a gospodăriei se va reduce cu o rată de -0.5% p.a.

Ca bază pentru prognozarea venitului net al gospodăriilor, s-a presupus că acele cheltuieli aferente impozitelor și altor contribuții salariale (vezi punctul e) de mai sus) exprimate ca procent din venitul brut al gospodăriilor vor crește în timp.

#### Rezultate

Următorul tabel prezinta venitul brut si net al gospodăriilor estimat pentru Județul Vâlcea pentru anii 2014 si 2015, impreuna cu mediile respective la nivel regional si național (INS). Toate datele sunt exprimate în preturi curente.

Tabel 3.3-2 Nivelul estimat al venitului mediu brut si net în zonele  urbane/rurale ale Județului Vâlcea  comparativ cu mediile naționale si regionale, 20213-2020

| Indicatori | U.M | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venit total mediu pe gosp./luna/ Romania | RON / gosp./ luna | 2,559 | 2,501 | 2,687 | 2,945 | 3,392 | 4,251 | 4,790 | 5,216 |
| Salariu mediu brut/luna/ Romania | RON / angajat | 1,579 | 1,697 | 1,859 | 2,046 | 2,338 | 2,642 | 2,986 | 3,217 |
| Salariu mediu brut/luna/ jud. Valcea | RON / angajat | 1,295 | 1,337 | 1,431 | 1,601 | 1,854 | 2,104 | 2,414 | 2,606 |
| Factor de conversie | % | 82.01% | 78.79% | 76.98% | 78.25% | 79.30% | 79.64% | 80.84% | 81.01% |
| Venit net pe gosp./luna/ Romania | RON /gosp./ luna | 2,175 | 2,122 | 2,240.7 | 2,432 | 2,642 | 2,967 | 3,309 | 3,618 |
| Venit net pe gosp./luna/ jud. Valcea | RON/ gosp./ luna | 1,784 | 1,672 | 1,725 | 1,903 | 2,095 | 2,363 | 2,675 | 2,931 |

(*) exprimat în preturi curente

Sursa mediilor la nivel național si regional: INS

Următorul Tabel prezinta venitul mediu brut previzionat al gospodăriilor din Județul Vâlcea comparativ cu mediile naționale si regionale (fara inflatie, pe baza preturilor 2020).

Table 3.3-3	Nivelul istoric si prognozat al venitului mediu brut pe cap de locuitor si al venitului mediu brut al gospodăriilor în Județul Vâlcea, 2020 – 2050

| Indicatori – la nivelul jud. Valcea (termeni reali) | U.M | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Venit net/gosp./luna /jud.Valcea | RON / gosp./ luna | 2,931 | 3,101 | 3,221 | 3,352 | 3,608 | 4,861 | 5,929 |

*) în preturi constante 2020

Sursa pentru datele din 2011-2012 (Romania si Regiunea Sud-Vest): INS (datele istorice pentru Județul Vâlcea sunt estimări)

Nivelul previzionat al venitului mediu net al gospodăriilor în Județul Vâlcea pentru perioada 2013– 2043 este prezentat în tabelul următor.

Următorul grafic prezinta prognoza venitului brut si net al gospodăriilor pentru Județul Vâlcea  comparativ cu mediile naționale.

Figura 3.3-1	Nivelul istoric si prognozat al venitului mediu brut si net al gospodăriilor în Județul Vâlcea  (media totala la nivel județean) comparativ cu media naționala 2013 – 2043

Următorul  tabel prezinta previziunile privind venitul gospodăriilor cu venituri medii si mici (decilele de venit 1 si 3) în Județul Vâlcea, la nivelul întregului județ în medie.

Table 3.3-4	Evolutia venitului gospodăriilor cu venituri medii si mici d în Județul Vâlcea  (2013 – 2043)

## Estimarea Necesarului de Apă

Bazat pe datele situației actuale (vezi Capitolul 2) și rezultatele previziunilor socio-economice (vezi Capitolul 3.3), estimarea consumului de apă, considerând criteriile specifice de proiectare și ipoteze, este redat în capitolele următoare.

### Cerinta de apa

Studiul socio-economic concluzioneaza o tendință de descreștere a populației în județul Vâlcea. Cerinta de apă menajeră este de așteptat să urmeze aceeași tendință. Mai mult, acolo unde se furnizează apă prin sisteme de conducte și unde se folosește o contorizare adecvată, ratele de consum au scăzut semnificativ deoarece nivelul crescut de servicii de apă s-a reflectat în tariful apei.

|  | Consum menajer |  |
| --- | --- | --- |
|  | Urban (mii m3) | Rural (mii m3) |
| Consum de apa | 7.072 | 2.527 |
| Pierderi de apa | 3.608 | 1,289 |
| Total 2020 | 10.680 | 4.897 |

Previziunile privind consumul, cerința, cantitățile de apă restituite și colectate, se bazează pe următoarele estimări:

- dinamica evoluției populației în mediul urban și rural;

- dinamica populației racordate la sistemele publice de alimentare cu apa;

- tendintele privind nivelul consumurilor pentru diferite categorii de consumatori;

- consecintele reabilițării, extinderii și realizarii de sisteme noi asupra nivelului pierderilor din rețeaua de alimentare cu apă, în mediul rural și urban;

- consecintele contorizarii asupra nivelului consumurilor și cerinței de apa,

- consecintele aplicarii unor tarife care acopera costurile, asupra nivelului consumurilor;

- termenele de îndeplinire a angajamentelor României pentru aderarea la Uniunea Europeană vor fi respectate.

### Echilibrul apei şi Pierderile Apă

Toate aglomerările prezentate în capitolele următoare vor beneficia de îmbunătățirea considerabilă a serviciilor către populație. Acest lucru este exprimat în primul rand în cifre utilizând cei mai uzuali indicatori, cum sunt nivelele de servicii și ratele de apă nefacturată. Tabelele de mai jos reflectă evoluția sectorului de furnizare a apei în județul Vâlcea. În timp ce ratele de conectare la sistemul de apă cresc până la 100% la nivelul aglomerărilor, cerința de apă mai întâi crește, acest lucru reflectând creșterea numărului clienților, și apoi descrește ca efect al cauzelor descrise anterior.

Tabelul 3.4.3-1

|  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumatori casnici (populatie) |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum mediu de apa pe locuitor-zona urbana | litri/pers/zi | 115.63 | 113.09 | 111.95 | 116.61 | 121.54 | 123.53 |
| Consum mediu de apa pe locuitor - zona rurala | litri/pers/zi | 86.74 | 83.37 | 81.05 | 84.45 | 87.97 | 89.39 |
| Cantitate apa vanduta catre populatie (facturata) | m3/an | 6980274 | 7693486 | 7775155 | 6908186 | 6041916 | 5706200 |
| Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apa al consumatorilor comerciali - zona urbana | m3/an | 1956609 | 1981738 | 2021571 | 2233072 | 2466701 | 2566859 |
| Consum de apa al consumatorilor comerciali - zona rurala | m3/an | 176740 | 265222 | 272462 | 297332 | 324805 | 336582 |
| Consumatori institutii |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apa al consumatorilor institutii - zona urbana | m3/an | 422590 | 420855 | 425074 | 446813 | 469663 | 479127 |
| Consum de apa al consumatorilor institutii - zona rurala | m3/an | 63094 | 91628 | 93062 | 97821 | 102824 | 104896 |
| Productia de apa - pierderi |  |  |  |  |  |  |  |
| Total apa facturata | m3/an | 9599308 | 10452931 | 10587326 | 9983226 | 9405910 | 9193665 |
| Nivelul pierderilor | % | 33.78 | 32.50 | 32.55 | 32.06 | 31.45 | 30.21 |
| Nivelul pierderilor | m3/an | 4897660 | 5033748 | 5110070 | 4711989 | 4316318 | 3980390 |
| Productia totala de apa | m3/an | 14496968 | 15486680 | 15697396 | 14695216 | 13722228 | 13174056 |

Dinamica populației racordate la alimentare cu apă în sistem centralizat a fost estimata în baza dinamicii populației din mediul urban și rural, în condițiile respectării termenelor de conformare asumate de către România prin tratatul cu Uniunea Europeană.

Tabel 3.4.3-8	Dinamica populației racordate la alimentare cu apă – județul Vâlcea

|  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatia in aria de deservire cu apa (inregistrata) - zona urbana | nr. | 122340 | 116933 | 113459 | 96751 | 81157 | 75398 |
| Populatia in aria de deservire cu apa (inregistrata) - zona rurala | nr. | 138110 | 132013 | 128112 | 109296 | 91833 | 85109 |
| Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa-zona urbana | nr. | 111191 | 113163 | 112683 | 96089 | 80602 | 74883 |
| Grad de conectare la sistemul de apa-zona urbana | % | 90.89 | 96.78 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
| Populatie conectata la sistemul de alimentare cu apa - zona rurala | nr. | 72249 | 99319 | 107172 | 91425 | 76808 | 71407 |
| Grad de conectare la sistemul de apa - zona rurala | % | 52.31 | 75.23 | 83.66 | 83.65 | 83.64 | 83.90 |

Ipoteze privind estimarea consumurilor previzionate:

- consumul specific menajer se va reduce ca urmare a contorizării și a practicării unor tarife care să acopere costurile;

- consumul specific menajer se va reduce ca urmare a creșterii numărului de branșamente individuale (contorizate) și a eliminării treptate a alimentării cu apă prin cișmele publice și mod de plată paușal;

- consumul pentru creșterea animalelor și irigarea grădinilor se va reduce la minimum (fiind înlocuit cu alte surse disponibile);

- urmare a creșterii nivelului serviciilor, se estimează o creștere a cerinței de apă pentru institutii și agenti comerciali;

- urmare a practicării unor tarife care acoperă costurile apei potabile, cerința pentru industrie nu va înregistra creșteri (în ultimii ani s-a înregistrat o scădere continuă a apei furnizate către industrii, acestea optând pentru surse proprii);

- prin reabilitarea sistemelor existente vor scădea pierderile din rețea;

- cerința de apă pentru consumul menajer va cunoaște o creștere continuă pîna în anul 2020, ca urmare a realizării de noi sisteme de alimentare cu apă și extinderii celor existente.

Pentru calculul consumurilor previzionate se ține seama de următorii factori:

- situația existentă privind accesul la alimentare cu apă în sistem centralizat;

- numărul consumatorilor existenți racordați la sistemele de alimentare cu apă;

- populația existentă și evoluția numărului locuitorilor în perioada 2013-2043;

- termenele de conformare privind accesul la alimentare cu apă și canalizare;

- dinamica populației racordate la alimentare cu apă în perioada 2013-2043;

- consumurile specifice estimate.

### Sumarul Previziunilor pentru Necesarul de Apă

Estimările efectuate evidentiazăo creștere previzionata a cererii de apă pâna în anul 2020, ca urmare a realizării de noi sisteme de alimentare cu apă și extinderii celor existente. În perioada 2020 - 2043, cerința de apă scade că urmare a scăderii prognozate a populației și reducerii pierderilor din sistem.

## Debitul şi Sarcina Estimată a Apei Reziduale

### Apă reziduală menajeră

Previziunile privind cantitățile de ape uzate colectate și incarcarile estimate, la nivelul județului Vâlcea, se bazează pe următoarele estimări:

- dinamica evoluției populației în mediul urban și rural;

- dinamica populației racordate la sistemele publice de canalizare, în mediul rural și urban;

- consecintele reabilitării, extinderii și realizării de sisteme noi asupra nivelului pierderilor și infiltrațiilor;

- consecințele contorizării apei distribuite și aplicării unor tarife care acoperă costurile, asupra cantităților de ape uzate restituite;

- termenele de îndeplinire a angajamentelor României pentru aderarea la Uniunea Europeană vor fi respectate.

În estimările efectuate cu privire la dinamica populației racordate la sistemele de canalizare au fost avute în vedere angajamentele României privind procentele intermediare de conformare pentru populația echivalentă:

- 69% pina la data de 31 dec. 2013

- 80% pina la data de 31 dec. 2015

Tabel 3.5-1	Dinamica populației racordate la canalizare – județul Vâlcea

|  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatia in aria de deservire cu apa uzata (inregistrata) -zona urbana | nr. | 122276 | 116872 | 113400 | 96702 | 81118 | 75363 |
| Populatia in aria de deservire cu apa uzata (inregistrata) - zona rurala | nr. | 96098 | 91862 | 89150 | 76047 | 63875 | 58644 |
| Populatie conectata la sistemul de canalizare - zona urbana | nr. | 94620 | 113003 | 112397 | 95847 | 80401 | 74697 |
| Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona urbana | % | 77.38 | 96.69 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
| Populatie conectata la sistemul de canalizare - zona rurala | nr. | 23480 | 46242 | 61325 | 52311 | 43924 | 40821 |
| Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona rurala | % | 24.43 | 50.34 | 68.79 | 68.79 | 68.76 | 69.61 |

În estimările efectuate pentru canalizare s-a considerat populația rurală a intregului judet.

Rezultatul estimărilor privind cantitatea de apă uzată (provenită din consumul menajer) restituită, este prezentată în tabelul următor:

Tabel 3.5-2	Estimări cantități ape uzate

|  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumatori casnici (populatie) |  |  |  |  |  |  |  |
| Populatie conectata la sistemul de canalizare - zona urbana | nr. | 94620 | 113003 | 112397 | 95847 | 80401 | 74697 |
| Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona urbana | % | 77.38 | 96.69 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
| Volum de apa uzata pe consumator casnic - zona urbana | litri/pers/zi | 101.46 | 96.75 | 111.97 | 116.63 | 121.56 | 123.56 |
| Populatie conectata la sistemul de canalizare - zona rurala | nr. | 23480 | 46242 | 61325 | 52311 | 43924 | 40821 |
| Grad de conectare la sistemul de canalizare - zona rurala | % | 24.43 | 50.34 | 68.79 | 68.79 | 68.76 | 69.61 |
| Volum de apa uzata pe consumator casnic - zona rurala | litri/pers/zi | 70.24 | 87.20 | 97.86 | 101.94 | 106.24 | 107.97 |
| Cantitate apa uzata evacuata de catre populatie (facturata) | m3/an | 4106138 | 5462534 | 6784105 | 6026603 | 5270644 | 4977487 |

### Apă reziduală nemenajeră

Pentru calculul cantităților de apă uzată colectată și încărcărilor previzionate se ține seama de următorii factori:

- situația existentă privind accesul la canalizare în sistem centralizat;

- numărul consumatorilor existenți racordați la sistemele de canalizare;

- populația existentă și evoluția numărului locuitorilor în perioada 2013-2043;

- termenele de conformare privind accesul la canalizare;

- dinamica populației racordate la alimentare cu apă în perioada 2013-2043;

- consumurile specifice de apă potabilă estimate;

- nivelul estimat al infiltrațiilor.

Rezultatul estimărilor privind cantitatea de apă uzată (provenită din consumul menajer non-menajer) restituită, este prezentata în tabelul următor:

Tabel 3.5-3	Estimări cantități ape uzate

|  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumatori comerciali |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apa al consumatorilor comerciali - zona urbana | m3/an | 1956609 | 1981738 | 2021571 | 2233072 | 2466701 | 2566859 |
| Consum de apa al consumatorilor comerciali - zona rurala | m3/an | 176740 | 265222 | 272462 | 297332 | 324805 | 336582 |
| Consumatori institutii |  |  |  |  |  |  |  |
| Consum de apa al consumatorilor institutii - zona urbana | m3/an | 422590 | 420855 | 425074 | 446813 | 469663 | 479127 |
| Consum de apa al consumatorilor institutii - zona rurala | m3/an | 63094 | 91628 | 93062 | 97821 | 102824 | 104896 |

### Infiltrare

Estimările privind cantitatea de apă restituita provenită din infiltrații, au fost făcute luand în calcul lungimea rețelelor vechi, dupa următoarea relatie (SR1846-1/2006): Qinfiltrații = (q x L x D)/1000 [m3/zi], în care:

- L lungimea colectorului [m]

- D diametrul colectorului [m]

- q debitul specific infiltrate [l/m]

- lungimea rețelelor vechi - urban: 786 [km]

- lungimea rețelelor vechi - rural: 219 [km]

- diametru mediu considerat (urban) Dn 350 [mm]

- diametru mediu considerat (rural) Dn 300 [mm]

S-a considerat că debitele de ape uzate provenite din infiltrații vor scadea continuu că urmare a lucrărilor de reabilitare care se vor executa. Rețelele noi care vor fi realizate au fost considerate etanse.

|  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de apa uzata tratata |  |  |  |  |  |  |  |
| Total canalizare facturata | m3/an | 5584230 | 7697474 | 9058881 | 8512664 | 7988900 | 7794946 |
| Nivelul infiltratiilor | % | 47 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nivelul infiltratiilor | m3/an | 4995596 | 5036939 | 4969579 | 4658006 | 4386206 | 4287984 |
| Total apa uzata epurata | m3/an | 10579826 | 12734413 | 14028460 | 13170669 | 12375106 | 12082930 |

### Sumarul debitului şi sarcinii de apă reziduală

Pentru estimarea incarcarilor din apă uzată menajera colectata au fost considerate debitele de apă uzată estimate, la care se adauga incarcarile estimate provenite din industrie.

Incarcarile specifice medii considerate în estimările efectuate sunt:

- CBO5 300 [mg/l]

- Suspensii solide 300 [mg/l]

Tabel 3.5-3 Estimări privind debitele de apă uzată și incarcari (CBO5)

| Indicator | U.M. | 2020 | 2023 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Populatie totala | nr. | 214,912 | 205,622 | 136,735 |
| Populatie racordata | nr. | 125,992 | 166,841 | 122,808 |
| Quz zi med casnic (mc/zi) | mc/zi | 11,344 | 14,966 | 13,835 |
| Cantitate poluant apa menajera | gCBO5/om/zi | 60 | 60 | 60 |
| Cantitate poluant apa menajera | Kg CBO5/zi | 39,979 | 52,186 | 35,224 |
| Quz zi med noncasnic (mc/zi) | mc/zi | 25,861 | 38,921 | 48,918 |
| Concentratie poluant apa industriala | mgCBO5/l |  | - | - |
| Cantitate poluant apa industriala | Kg CBO5/zi | 7,728 | 11,566 | 14,545 |
| Quz zi med infiltratii (mc/zi) | mc/zi | 96,239 | 92,892 | 72,630 |
| Concentratie poluant apa infiltratie | mgCBO5/l | - | - | - |
| Cantitate poluant apa infiltrata | Kg CBO5/zi | - | - | - |
| Populatie Echivalenta | LE | 132,781 | 181,074 | 145,006 |
| Incarcarea Totala | LE | 219,325 | 223,574 | 160,233 |
| Cantitatea de poluant | Kg CBO5/zi | 47,587 | 63,633 | 49,647 |
| Cantitatea teoretica de poluant | Kg CBO5/zi | 65,455 | 66,854 | 50,893 |

## Concluzii

Previziunile privind serviciile de alimentare cu apă și colectarea/epurarea apelor uzate sunt dominate de trei factori:

- Tarifele și impactul lor asupra suportabilitatii din partea populației;

- Conectarea comunităților rurale și folosirea tot mai intensă de către populația de aici a aparaturii electrocasnice;

- Rata de conectare, mai ales conectarea la noi rețele de canalizare.

Previziunile generale privind populația indica faptul că ele sunt fie statice sau arată un declin gradual și există așteptări pentru o adevarată migrație generală de la reședințele de județ către sate.

Modelele de consum urban, care sunt deja mici, vor rămâne relativ stabile la o medie de 120 l/pers/zi. Se așteaptă ca și consumul de apă din mediul rural să ramană mic pentru cel puțin următorii 5 ani și numai dupa aceea să inregistreze o creștere graduala de până la 80-90 l/pers/zi.

Trebuie să se observe faptul că facilitățile integrate de tratare a apei au fost dimensionate pe baza acestor ipoteze.

Consumul industrial va arăta o creștere puternică, din cauza dezvoltării economice locale. Totuși, această creștere nu va avea impact asupra încărcării facilităților municipale de tratare a apelor uzate municipale, din moment ce efluentul este pre-epurat, ca rezultat direct al legislației.

Debitele și încărcările care intră în stațiile de epurare se bazează în mod clar pe rata de conectare a noilor cosumatori, atunci cand rețeaua de canalizare este gata. În timp ce, pentru rețeaua de alimentare cu apă, conectările par să meargă mult mai repede, în cazul rețelei de canalizare trebuie să mai treacă 4-5 ani să se ajungă la o rată de 40% din populația potențiala.

Volumul actual de pierderi va scădea pentru că în orașe începe înlocuirea rețelelor sau încep să se culeagă roadele unui program de detecție a pierderilor. Așteptările în acest sens sunt de 30-40% din apa livrată, procentaj destul de mare, el va scadea la un nivel de 20-25% atunci când au fost deja realizate toate programele de înlocuire a conductelor și la acestea au fost aplicate măsuri de reducere a presiunii care sunt disponibile pe timpul nopții.

Din moment ce micile zone urbane sunt acoperite doar în mica măsură de rețele de canalizare, noile rețele de canalizare, dacă sunt montate corect, vor determina o scădere dramatică a infiltrațiilor și vor avea un impact serios asupra eficienței noilor facilități de tratare a apelor uzate.

INS a publicat date statistice privind venitul gospodariilor numai la nivel national si regional