CAPITOLUL 8

ANALIZA FINANCIARĂ ŞI ECONOMICĂ

Cuprins

Capitol 8 - Analiza Financiară şi Economică	3

8.1	Rezumat	3

8.1.1	Aspecte generale	3

8.1.2	Obiective	3

8.1.3	Rezultate	3

8.2	Metodologie şi abodare	4

8.3	Ipoteze de lucru	4

8.4	Costuri de Investiţii	5

8.4.1	Costuri unitare	6

8.4.2	Achiziţionarea terenului	6

8.4.3	Echipament tehnic	6

8.4.4	Asistenţa tehnică şi management de proiect	6

8.4.5	Cheltuieli de proiectare	7

8.4.6	Supervizarea  lucrarilor	7

8.4.7	Taxe, avize, acorduri şi autorizaţii	7

8.4.8	Cheltuieli tehnice neprevazute	7

8.4.9	Ajustarea preţurilor pentru inflatie	7

8.5	Costuri aferente reinvestirilor / înlocuirilor	8

8.6	Costuri de Operare şi Întreţinere	8

8.6.1	9

8.6.2	Activitatea de alimentare cu apă	9

8.6.3	Activitatea de colectare şi epurare apă uzată	13

8.7	Valoarea Actuală Netă (Valuarea Netă Actualizată  / NPV)	16

8.8	Concluzii	17

# Capitol 8 - Analiza Financiară şi Economică

## Rezumat

### Aspecte generale

Capitolul de fata prezinta analiza financiară a investiţiei ce va fi inclusa în Master Plan, analiza ce ia în considerare toate elementele relevante: evoluţia populaţiei, rata de conectare/racordare, proiecţia cererii, nivele de investiţii şi costurile planificate de operare, întreţinere şi de înlocuire.

Pentru această analiză Costul unitar actualizat a fost calculat separat pentru activitatea de apă şi activitatea colectare şi tratare apă uzată.

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif necesar acoperirii tuturor costurilor generate de sistem. În următorul capitol, începând de la aceste nivele şi luând în considerare limitarea suportabilităţii, vor fi calculate nivelele fezabile de tarif şi vor fi estimate resursele financiare astfel generate.

Analiza a demonstrat ca pentru a maximiza resursele financiare generate de tarif, pentru a maximiza rata de racordare şi pentru a se asigura o evoluţie sustenabilă a sistemelor, principiul solidarităţii va trebui implementat. Cu alte cuvinte, în întreaga analiză s-a considerat că în aria de operare va fi utilizat un tarif unic, strategie ce va asigura o dezvoltare durabilă.

### Obiective

Principalele obiective al acestui capitol sunt:

- Prezentarea cerintelor privind costul investiţional total pentru perioada 2021 – 2050 la nivelul sectorului de apă şi apă uzată în judetul Valcea, în preţuri constante şi curente, defalcate pe:

  - Servicii de apă şi apă uzată

  - Aglomerări urbane şi rurale

- Estimarea cerintelor privind costul de reinvestire în perioada 2021 - 2050

- Determinarea costului OI&A (operare, întreţinere şi administrare) pentru infrastructura existentă şi cea nouă în perioada 2021 – 2050, în preţuri constante şi curente

- Determinarea costului unitar actualizat al serviciilor de apă şi apă uzată în €/m3 în perioada 2021 – 2050.

### Rezultate

Costurile au fost estimate pentru diferite aglomerări urbane şi comunităţi rurale pentru cele trei perioade sau faze de planificare:

- Faza II se referă la perioada 2014 – 2020,  include investiţiile considerate prioritare pe termen mediu şi cuprinde proiectele cheie ale Planului de Investiţii;

- Faza III până în anul 2027;

- Faza IV până în anul 2050 include toate proiectele necesare pentru extinderea serviciilor de apă şi canalizare, conform planului strategic pe 30 ani.

Costurile totale ale Fazei II (costuri totale, costuri de operare, întreţinere şi administrative) se ridică la  suma de 309,29 milioane euro, din care 84,44  milioane euro pentru alimentare cu apă, 219,50 milioane euro pentru apă uzată si 5,34 milioane euro pentru utilaje si echipamente.

Costurile totale ale Fazei III (costuri totale, costuri de operare, întreţinere şi administrative şi costuri de reinvestire) se ridică la 238,7 milioane euro, din care 44,8 milioane euro pentru alimentare cu apă şi 193,8 milioane euro pentru apă uzată.

Costurile totale ale Fazei IV (costuri totale, costuri de operare, întreţinere şi administrative şi costuri de reinvestire) se ridică la 144,1 milioane euro pentru sistemel de apa uzata.

Costul unitar actualizat a fost calculat pentru întreaga perioada de analiză. El este de 5,10 lei/m3  (1,15 euro/m3), din care 1,42 lei/m3 pentru apă şi 3,68lei/m3 pentru apă uzată. Acesta este costul global pe m3, pentru investiţiile noi. Nu reprezinta o măsurare foarte precisă a tarifului de recuperare a costurilor care iau în considerare si activele existente, dar şi alţi factori. Totuşi, reprezintă un bun indiciu asupra greutăţilor financiare careia populaţia locală trebuie sa facă faţă.

## Metodologie şi abodare

În capitolele anterioare, au fost determinate măsurile investiţionale şi impactul acestora asupra costurilor de operare. în capitolul de faţă, pornind de la aceste informaţii şi luând în considerare planificarea implementării investiţiilor şi proiecţia costurilor de operare, a fost realizată evoluţia cererii.

Pentru a analiza sustenabilitatea proiectelor investiţionale propuse, a fost calculat Costul unitar actualizat. Acest indicator ofera informaţii asupra nivelului posibil de tarif mediu pe termen lung ce va asigura atat operarea investiţiei cat şi dezvoltarea durabila viitoare.

## Ipoteze de lucru

Principalele elemente ce au fost folosite în calcularea elementelor menţionate mai sus, sunt:

- Evoluţia populaţiei totale în zonele urbane şi rurale racordate la sistemele de apă şi canalizare pentru perioada 2020-2050;

- Costul  estimat al investiţiilor propuse  şi al reinvestirilor pentru perioada de analiză

- Costurile de operare şi întreţinere necesare pentru operarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare ce au fost extinse şi reabilitate;

- Volumul de apă uzată colectat, epurarea şi manipularea namolului.

Ipotezele de lucru sunt următoarele:

- Toate calculele şi estimările din cadrul analizelor financiare sunt realizate în termeni reali în EURO (an de referinţă 2020);

- Rata de actualizare utilizată: 5% (pentru compararea cu alte proiecte din sectorul de apă).

În determinarea costurilor de operare, proiecţia cererii joacă un rol important. Proiecţia cererii este determinată de o serie de factori:

- Evoluţia populaţiei totale;

- Populaţia conectată la serviciile de apă şi canalizare;

- Dezvoltarea economică a regiunii;

Ipotezele utilizate pentru proiecţia datelor cheie menţionate mai sus sunt prezentate în capitolul 3.

## Costuri de Investiţii

Costurile investiţionale rezultate din cadrul Master Plan-ului şi folosite în analiza financiară sunt prezentate în detaliu în capitolele anterioare. Costurile investiţionale sunt determinate separat pentru sistemele de apă şi canalizare, acestea fiind alocate pe o bază anuală în conformitate cu programul de implementare a Master Plan-ului.

Costul investiţional de ansamblu aferent investiţiei de bază necesare pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare din aria de acoperire a Master Plan-ului este:

Tabel 8.4-1 Costuri de investiţii (investiţia de bază,  în euro, preţuri constante 2020)

| Investiţia de bază (euro) | Alimentare cu apă | Apă uzată | Echipamente si utilaje | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| etapa II (2014-2020) | 84.448.198 | 219.501.270 | 5.345.137 | 309.294.605 |
| etapa III (dupa 2021) | 44.897.881 | 337.924.440 |  | 382.822.321 |
| TOTAL | 129.346.079 | 557.425.710 | 5.345.137 | 692.116.926 |

Costurile investiţionale prezentate mai sus nu includ diverse şi neprevazute, supervizarea, publicitatea/promovarea, proiectarea şi ajustarea cu inflatia (au fost considerate doar investiţiile de baza).

Tabelul urmator prezinta investiţia totală, care include şi diverse şi neprevazute, supervizarea, publicitatea/promovarea, proiectarea, asistenţa tehnică pentru managementul proiectului.

Investiţia specifică pe ansamblu este:

Tabel 8.4-3 Investiţia specifică (în euro)

| Investiţia specifică (euro/pers) | Alimentare cu apă | Apă uzată | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| etapa II (2014-2020) | 213,13 | 676,68 | 889,81 |
| etapa III (dupa 2021) | - | 215,22 | 215,22 |
| TOTAL | 213,13 | 891,89 | 1.105,03 |

### Costuri unitare

Asa cum a fost explicat în cadrul secţiunilor anterioare, preţurile unitare sunt derivate dintr-o gamă largă de referinte. Au fost estimate la nivelul anului 2013 ca an de baza al proiectului.  Costurile unitare aferente echipamentelor şi utilajelor se bazează pe preţuri de catalog actualizate şi costuri aferente construcţiilor, precum şi pe costurile istorice disponibile atât în România, cât şi în ţările vecine. O prezentare detaliată a modului în care au fost estimate aceste costuri este inclusa în capitolul 7.

### Achiziţionarea terenului

Acest aspect nu a fost prevazut în calculul costului investiţional.

### Echipament tehnic

Aceasta pozitie include echipamentul tehnic necesar pentru a sprijini operarea noilor sisteme de catre Operatorul Regional, cum ar fi sistemele SCADA, echipamentul de măsurare şi detectare a scurgerilor, auto-utilitare etc. Costul a fost calculat pe baza experientei acumulate în cadrul altor proiecte similare.

### Asistenţa tehnică şi management de proiect

Această componentă include asistenţa tehnică acordata unitatii de implementare a proiectului (UIP) pentru gestionarea şi implementarea proiectului, precum şi alte componente ale AT direct legate de investiţii. A fost estimat un procent de 3,1% din investiţia netă pentru acoperirea acestor costuri în fiecare an. Acest capitol de cheltuieli cuprinde şi asistenţa tehnica suplimentară (0,8% din investiţia de bază), audit şi UIP (0,5% din investiţia de bază) şi publicitatea aferenta proiectului.

### Cheltuieli de proiectare

Costul planificării şi proiectării a fost luat în considerare cu un procent general acceptat de 4% din “investiţia netă”. Aceste taxe sunt percepute în primul an al fiecarei perioade planificate.

### Supervizarea  lucrarilor

Costul lucrarilor de supervizare a fost considerat la un nivel general acceptat de 3% din “investiţia neta” în fiecare an.

### Taxe, avize, acorduri şi autorizaţii

Aceasta componentă include taxe legale, contribuţia la Asociaţia Constructorilor, autorizăţii, verificarea proiectării şi altele. Această componentă nu include TVA. A fost estimat un procent de 1,5% din investiţia netă pentru acoperirea acestor costuri, de asemenea în fiecare an.

### Cheltuieli tehnice neprevazute

Aceasta componentă reprezintă o estimare tehnică ce vizează acoperirea costului investiţional “neprevăzut”, care a fost considerat 6% din “investiţia neta” în fiecare an.

### Ajustarea preţurilor pentru inflatie

Ajustarea preţurilor la inflaţie s-a făcut prin determinarea costurilor investiţionale în preţuri curente, luând ca an de baza pentru ajustare anul 2020.

Ajustarile de pret au fost calculate prin aplicarea inflaţiei din România asupra preţurilor în lei şi determinarea echivalentului în euro prin împărţirea la cursul oficial estimat pentru fiecare an. Datele privind estimarea evoluţiei inflaţiei ca şi a evoluţiei cursului de schimb au fost preluate din „Proiectia principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014 – 2017 din martie 2014  – elaborată de către Comisia Naţională de Prognoză.

In anexa 8-1 sunt prezentate costurile de investiţii totale, eşalonate pe ani, în preţurile constante ale anului 2020, iar în anexa  8- 2 sunt prezentate costurile de investiţii totale, eşalonate pe ani, în preţuri curente.

Tabele următoare sintetizează necesarul de investiţii estimat pentru perioada 2014 – 2020, atat în preţuri constante cât şi în preţuri curente:

Tabel 8.4-4 Estimare necesar de investiţii pentru perioada 2014-2020, euro, preţuri constante 2020

| Investiţia totală (euro) | Alimentare cu apă | Apă uzată | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| investiţia de bază | 76,354,877 | 186,650,740 | 263,005,617 |
| proiectare | 2,915,175 | 5,989,519 | 8,904,694 |
| asistenţă tehnică şi management de proiect | 2,434,720 | 6,138,763 | 8,573,484 |
| supervizare | 2,325,963 | 6,008,478 | 8,334,442 |
| avize, autorizaţii, taxe şi cote legale | 1,154,156 | 3,159,240 | 4,313,396 |
| publicitate şi promovare (inclusa în asistenţa tehnică şi management de proiect) | 389,949 | 479,982 | 869,931 |
| diverse şi neprevăzute | 4,608,443 | 11,554,529 | 16,162,972 |
| TOTAL | 89,793,335 | 219,501,270 | 309,294,605 |

## Costuri aferente reinvestirilor / înlocuirilor

Costurile de reinvestire / înlocuiri au fost determinate plecand de la următoarele ipoteze:

- componentele electrice se înlocuiesc la 8 ani

- componentele mecanice se înlocuiesc la 10 ani.

Tabelul cu estimarea costurilor de înlocuire / reinvestiri este prezentat în Anexa 8-3.

## Costuri de Operare şi Întreţinere

Estimările legate de costul OM&A sunt estimari tehnice, fiind divizate pe două componente: alimentare cu apa şi colectare şi tratare apă uzată. Costul OM&A a fost calculat pe baza marimii zonelor deservite, pe baza previziunilor aferente cererii de apă şi a unor costuri specifice fixe şi variabile pe mc obţinute pentru localităţi din România.

Costurile de operare şi întreţinere rezultate în cadrul Master Plan-ului şi folosite pentru evaluarea macro-suportabilitatii sunt prezentate în detaliu în Anexa 8-4.

Costurile sunt bazate pe datele furnizate individual de fiecare zona operata în parte pentru anul 2020 şi sunt proiectate anual în conformitate cu calendarul de implementare a proiectului POS Mediu I şi cu calendarul propus pentru Master Plan pentru perioada 2020-2050.

Costurile de operare prezentate acoperă funcţionarea întregului sistem.

Aşa cum au fost descrise în abordarea generala, categoriile respective ale costurilor se presupune ca vor creşte în termeni reali cu ratele de creştere anuale prezentate în scenariul macroeconomic. Creşterile componentei de cost (creştere cumulată în termeni reali comparat cu 2020) sunt prezentate în tabelul următor :

Tabel 8.6-1 Factori de creştere preţuri constante

| Factori de creştere | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de creştere costuri constante personal | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Factor de creştere costuri constante materiale | 1,03 | -1,00 | -1,01 | -1,00 | -1,00 |
| Factor de creştere costuri constante energie & combustibili | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |

### Activitatea de alimentare cu apă

Proiecţia categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de alimentare cu apa a ţinut cont de următoarele:

1). Costul Apei Brute:

- Va creşte proporţional cu evoluţia producţiei de apă luând în considerare nivelul pierderilor şi nivelul consumului de apa;

- Porneşte de la tariful actual al apei brute şi luând în considerare o creştere reală a costurilor materialelor aşa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic;

2). Costul materialelor, chimicalelor etc:

- Va creşte conform factorilor prezentaţi anterior;

3). Costul energiei electrice:

- Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia producţiei de apă luând în considerare nivelul pierderilor şi nivelul consumului de apă;

- Porneşte de la tariful actual şi luând în considerare o creştere reală a costurilor energiei aşa cum a fost prezentată în scenariul macroeconomic;

- Considerând consumul individual per m3 de apă produsă ca fiind un indicator de performanţă şi luând în cosiderare măsurile de scădere a consumului prevăzute prin implementarea proiectului POS Mediu I;

4). Costul de Întreţinere

- Pornind de la tariful actual al apei brute şi luând în considerare o creştere reală a costurilor materialelor  şi a manoperei aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic;

- Costul de întreţinere ce ţine de investiţii (costul materialelor şi serviciilor din exterior; 0,75% din costul investiţiei pentru oraşe; 0,75 % din costul investiţiei pentru zonele rurale);

5). Alte Costuri

- Pornind de la costurile actuale din 2020 şi luând în considerare o evoluţie în termeni reali în conformitate cu scenariul macroeconomic.

Evoluţia rezultată a costului de operare şi întreţinere în termeni reali pentru întregul sistem de alimentare cu apă este prezentată sintetic în următorul tabel:

Tabel 8.6-2 Evoluţia costurilor de O&M – activitatea de alimentare cu apă

|  |  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Costuri de operare pentru sistemul de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Costuri cu apa bruta | Mil. EUR | 0.346 | 0.3813 | 0.3954 | 0.4024 | 0.4151 | 0.4155 |
| 2 | Costuri cu materialele / subst chimice (aferente sistemului existent) | Mil. EUR | 0.310 | 0.341 | 0.354 | 0.360 | 0.372 | 0.372 |
| 3 | Costuri cu materialele / subst chimice (aferente POIM) | Mil. EUR | - | - | 0.105 | 0.107 | 0.110 | 0.110 |
| 4 | Costuri cu energia electrica (aferente sistemului existent) | Mil. EUR | 0.440 | 1.445 | 1.619 | 1.731 | 1.970 | 2.176 |
| 5 | Costuri cu energia electrica (aferente POIM) | Mil. EUR | - | 0.015 | 1.331 | 1.424 | 1.620 | 1.790 |
| 6 | Costuri cu personalul (inclusiv taxe) | Mil. EUR | 4.600 | 4.740 | 5.579 | 6.160 | 7.509 | 9.153 |
| 7 | Costuri de intretinere / reparatii (aferente sistemului existent) | Mil. EUR | 0.320 | 1.059 | 1.081 | 1.136 | 1.255 | 1.386 |
| 8 | Costuri de intretinere / reparatii (aferente POS1) | Mil. EUR | - | 0.278 | 0.284 | 0.299 | 0.330 | 0.364 |
| 9 | Costuri de intretinere / reparatii (aferente POIM) | Mil. EUR | - | 0.196 | 0.541 | 0.569 | 0.628 | 0.694 |
| 10 | Alte costuri legate de activitatea de apa | Mil. EUR | 0.406 | 0.419 | 0.427 | 0.449 | 0.496 | 0.548 |
| 11 | Costuri de operare totale aferente sistemului de alimentare cu apa | Mil. EUR | 6.423 | 8.875 | 11.717 | 12.636 | 14.705 | 17.009 |

### Activitatea de colectare şi epurare apă uzată

Ipotezele folosite în proiecţia principalelor categorii de costuri de operare privind activitatea de colectare şi tratare apă uzată sunt :

1). Costul cu materialele, chimicalele, etc.

- Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia cantităţii de apă uzata luând în considerare nivelul infiltraţiilor şi nivelul apei uzate facturate;

- Porneste de la valorile actuale şi luând în considerare o creştere reală a costurilor materialelor aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic;

2). Costul cu energia electrica

- Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia cantităţii de apă uzată luând în considerare nivelul infiltraţiei şi nivelul apei uzate facturate;

- Porneşte de la tariful actual şi luând în considerare o creştere reală a costurilor energiei aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic;

- Considerăm consumul individual pe m3 din cantitatea de apă uzată ca fiind un indicator de performanţă, au fost luate în calcul măsurile de reducere prevăzute prin implementarea proiectului POIM;

3). Costul de Întreţinere

- Pornind de la tariful actual şi luând în considerare o creştere reală a costurilor materiale aşa cum a fost prezentat în scenariul macroeconomic;

- Costul de întreţinere ce tine de investiţii (costul materialelor şi serviciilor din exterior; 0,75% din costul investiţiei pentru orase; 0,75% din costul investiţiei pentru zonele rurale);

4). Costul de valorificarea nămolului

- Va creşte/descreşte proportional cu evoluţia cantităţii de apă uzată luând în considerare nivelul infiltraţiilor şi nivelul apei uzate facturate;

- Calculul cantităţii de namol stiind nivelul acestui indicator din proiectele anterioare; Costul de valorificare şi posibilităţile de valorificare conform strategiei elaborate în cadrul proiectului POIM;

5). Alte costuri

- Pornind de la costurile actuale din 2020 şi luând în considerare o evoluţie în termeni reali în conformitate cu scenariul macroeconomic.Evoluţia rezultată a costului de operare şi întreţinere în termeni reali pentru întregul sistem de colectare şi tratare ape uzate este prezentată sintetic în următorul tabel:

Tabel 8.6-3 Costurile de operare şi întreţinere pentru activitatea de colectare şi tratare ape uzate

|  |  |  | 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Costuri de operare pentru sistemul de canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Costuri cu materialele / subst chimice (aferente sistemului existent) | Mil. EUR | 0.138 | 0.148 | 0.167 | 0.170 | 0.178 | 0.186 |
| 2 | Costuri cu materialele / subst chimice (aferente POIM) | Mil. EUR | - | - | 0.060 | 0.062 | 0.065 | 0.068 |
| 3 | Costuri cu energia electrica (aferente sistemului existent) | Mil. EUR | 0.523 | 1.678 | 2.042 | 2.196 | 2.534 | 2.917 |
| 4 | Costuri cu energia electrica (aferente POIM) | Mil. EUR | - | 0.125 | 1.336 | 1.436 | 1.657 | 1.908 |
| 5 | Taxa descarcare efluent | Mil. EUR | 0.060 | 0.064 | 0.072 | 0.074 | 0.077 | 0.080 |
| 6 | Cost cu namolul | Mil. EUR | 0.359 | 0.898 | 0.902 | 0.910 | 0.892 | 0.874 |
| 7 | Costuri cu personalul | Mil. EUR | 3.046 | 3.138 | 3.471 | 3.832 | 4.671 | 5.694 |
| 8 | Costuri de intretinere / reparatii (aferente sistemului existent) | Mil. EUR | 0.339 | 0.563 | 0.575 | 0.604 | 0.667 | 0.737 |
| 9 | Costuri de intretinere / reparatii (aferente POS1) | Mil. EUR | - | 0.545 | 0.556 | 0.585 | 0.646 | 0.713 |
| 10 | Costuri de intretinere / reparatii (aferente POIM) | Mil. EUR | - | 0.926 | 1.299 | 1.365 | 1.508 | 1.666 |
| 11 | Alte costuri legate de activitatea de apa uzata | Mil. EUR | 0.355 | 0.366 | 0.373 | 0.392 | 0.433 | 0.479 |
| 12 | Costuri de operare totale aferente sistemului de canalizare | Mil. EUR | 4.819 | 8.451 | 10.853 | 11.627 | 13.328 | 15.323 |

## Valoarea Actuală Netă (Valuarea Netă Actualizată  / NPV)

Pentru a analiza sustenabilitatea proiectelor investiţionale propuse a fost calculat Costul unitar actualizat.

Costul unitar actualizat a fost calculat separat pentru fiecare aglomerare şi cumulat pentru întreaga zonă. Elementele principale necesare calculării costului unitar actualizat sunt :

- Valoarea actuala netă a costurilor investiţionale;

- Valoarea actuala netă a costurilor de înlocuire;

- Valoarea actuala netă a costurilor de operare şi întreţinere;

- Valoarea actuala netă a cantităţilor de apă şi apă uzată.

Rata de actualizare folosită în calculul valorii actuale nete este de 5%.

Costul unitar actualizat a fost calculat prin împărţirea valorii actuale nete a diferitelor cheltuieli la valoarea actuală netă a consumului anual de apă/apă uzată. Costul unitar actualizat este exprimat în Euro/m3 din consumul de apa/cantitatea de apă uzată. Pentru a simplifica analiza suportabilităţii, acest cost a fost determinat şi în lei, plecând de la valoarea în euro şi cursul de referintă pentru 2020, utilizat în cuprinsul Master Planului.

Costul unitar actualizat este calculat separat pentru activităţile de apă şi apă uzată.

Costul unitar actualizat exprima veniturile ce trebuie generate de operator pentru că astfel să îşi acopere cheltuielile asociate pe perioada 2020-2050.

Costurile unitare actualizate pentru activitatea de alimentare cu apă sunt prezentate în tabelul urmator:

Tabel 8.7-1 Costul unitar actualizat pentru activitatea alimentare cu apă

| DPC (euro) | Alimentare cu apa |
| --- | --- |
| TOTAL | 0,32 |
| DPC investiţie | 0,12 |
| DPC reinvestiri | 0,00 |
| DPC O&M | 0,19 |

Costurile unitare actualizate aferente activităţii de colectare şi tratare ape uzate  sunt prezentate în urmatorul tabel:

Tabel 8.7-2 Costul unitar actualizat pentru activitatea de colectare/epurare apă uzată

| DPC (euro) | Apă uzată |
| --- | --- |
| TOTAL | 0,84 |
| DPC investiţie | 0,58 |
| DPC reinvestiri | 0,02 |
| DPC O&M | 0,25 |

## Concluzii

Analizele financiare ale investiţiilor au fost realizate pe baza indicatorului principal Costul unitar actualizat. Analiza acestui indicator separat pentru activitatea de apă şi canalizare şi pentru fiecare aglomerare în parte, a condus la concluzii similare.

Mult mai interesant este însă acest indicator agregat pe întreaga companie şi pe total activitate, după cum este prezentat mai jos:

| DPC (euro) | Alimentare cu apă | Apă uzată | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 0,32 | 0,84 | 1,16 |
| DPC investitie | 0,12 | 0,58 | 0,70 |
| DPC reinvestiri | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| DPC O&M | 0,19 | 0,25 | 0,45 |

| DPC (lei) | Alimentare cu apă | Apă uzată | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1,42 | 3,76 | 5,18 |
| DPC investitie | 0,53 | 2,57 | 3,12 |
| DPC reinvestiri | 0,02 | 0,08 | 0,09 |
| DPC O&M | 0,86 | 1,11 | 2,00 |

În cazul în care compania va mări tarifele pentru ca astfel să acopere costul unitar actualizat, limita de suportabilitate va fi depăşită, fapt ce va duce la rate de colectare mai mici, lipsa de numerar şi eventual o dezvoltare ce nu va putea fi susţinută.

În capitolul ce urmează, este analizat nivelul maxim de creştere a tarifului ce poate fi fezabil din punct de vedere al suportabilităţii şi prin prisma nivelului de resurse de finanţare ce pot fi generate.

Diferenţele vor fi înscrise la deficitul  financiar şi vor trebui finantate din alte resurse financiare.

Analiza costului unitar actualizat arată ca o strategie de unificare a tarifului este fezabilă pe termen lung şi asigură implementarea principiului solidarităţii şi un maxim de finanţare.